# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类·报批稿）

项目名称：江西承诚实业有限公司年产100万吨水稳拌合料二期项目

建设单位（盖章）：    江西承诚实业有限公司

编制日期：               2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	82

附表一   建设项目污染物排放量汇总表	83

附图：

附图一 建设项目地理位置图

附图二 建设项目500m评价范围及周边关系图

附图三 现有项目平面总布置及分区防渗图

附图四 本项目平面总布置、原料进场路线及分区防渗图

附图五 项目所在区域地表水水环境功能区划图

附图六 乐平市生态保护红线划定范围图

附图七 项目所在环境管控单元图

附图八 园区土地利用规划图

附图九 园区规划产业布局图

附图十 园区污水工程规划图

附图十一 园区雨水工程规划图

附图十二 项目卫生防护距离包络线示意图

附图十三 建设项目大气监测点位图

附件：

附件一 委托书

附件二 备案文件

附件三 土地文件

附件四 建设用地使用权竞选入选确认书

附件五 营业执照

附件六 园区规划环评审查意见的函

附件七 大气环境监测报告

附件八 排污许可登记回执

附件九 现有项目环评批复

附件十 现有项目竣工环保验收意见

附件十一 现场踏勘表

# 一、建设项目基本情况

| 建设 项目名称 | 江西承诚实业有限公司年产100万吨水稳拌合料二期项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-360281-04-05-690046 |  |  |
| 建设单 位联系人 | 钟刚 | 联系方式 | 13907981668 |
| 建设地点 | 江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块 |  |  |
| 地理坐标 | 中心位置地理坐标：经度E 117°11′40.568″，纬度N 29°0′4.682″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55 石膏、水泥制品及类似制品制造302一商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乐平市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2509-360281-04-05-690046 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否： 是： | 用地面积（m2） | 27000（按二期工程 占地面积计） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2020年12月23日），本项目专项评价设置情况如下。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目非工业生产项目，无工业废水直接排放. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目非生态型建设项目. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋建设工程. 综上所述，本项目不设置专题或专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《江西乐平工业园区扩区调区控制性详细规划》； 审查单位：江西省人民政府办公厅； 审查文件名称及文号：《江西省人民政府办公厅关于同意万载工业园区等3个开发区扩区调区的函》（赣府厅字〔2024〕1号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》； 2、审查机关：江西省生态环境厅； 3、审查文件名称及文号：《江西省生态环境厅关于江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2023〕267号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《江西乐平工业园区扩区调区塔山、鸣山工业园控制性详细规划》相符性分析 根据《江西乐平工业园区中长期发展规划（2022-2030年）》，本次规划期限为2022-2030年，基准年为2021年，分为近期和中长期两个阶段。具体内容如下： 规划范围： 塔山工业园规划面积1069.52公顷，扩区后四至范围为：东临塔山十四路、塔山十五路及自然山体阻隔，南至S411（老屋村、洪家），西接塔山九路、塔山八路和塔山西路(塔山村，临近乐安河)，北至工业五路和工业一路（沈家岭、上畈村）。 鸣山工业园规划面积66.99公顷，规划范围为：东至经三路、南至纬二路、西至支一路、北至S306。 金山工业园规面积为642.55公顷，规划范围为：东临规划S205、南至吴乐线、西接G206，北至规划新建S306。 产业布局： 塔山工业园：重点发展精细化工、医药化工、新材料、新型建材、有色金属冶炼（仅限于贵金属回收利用）等产业； 鸣山工业园：着重发展新型建材、机械电子等产业； 金山工业园：着重新型建材、机械电子、有色金属制品、绿色纺织化纤等产业。 本项目生产水稳料，属于其他水泥类似制品制造，位于金山工业园有色金属制品产业区，与金山工业园的新型建材产业规划方向相契合，能够融入园区的产业发展格局，为园区的基础设施建设提供基础材料支持，属于园区潜力产业发展项目，所以本项目建设与园区规划相符。 二、与《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析 根据《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》，江西乐平工业园区规划方案和主要规划内容如下： 规划方案：本次扩区调区，现有塔山工业园在原核准321.27hm2基础上调减2个地块5.5hm2，并将面积扩大到1069.52hm2；同时在乐平市东、西两面分别新增金山工业园642.55hm2、鸣山工业园66.99hm2，扩区调区后乐平工业园区总面积增加到1779.06hm2，实际扩大1463.19hm2，形成“一区三园”的格局。 塔山工业园位于乐平市南面的塔山街道，园区北面与乐平市主城区相距约3.2km，园区西、北面紧邻乐安河，最近距离分别为0.45km、0.5km，东面与乐安河一级支流珠溪河（安殷水）相距约1.0km。本次扩区，塔山园区在原321.37公顷基础上扩大753.64公顷（其中等量置换5.5公顷），总面积增加到1069.52公顷，涉及塔山街道、礼林镇辖区。塔山片区扩区后包络线范围为1240.62公顷，因其内包含有171.1公顷国家级生态公益林，不具备开发条件，本次规划将其扣除。扣除后，塔山工业园实际规划面积为1069.52公顷。扩区后四至范围为：东临塔山十四路、塔山十五路及自然山体阻隔，南至S411（老屋村、洪家），西接塔山九路、塔山八路和塔山西路(塔山村，临近乐安河)，北至工业五路和工业一路（沈家岭、上畈村）。 金山工业园（金山工业基地）位于乐平市东面的浯口镇，园区西面距离主城区约1.7km、南面距离乐安河约3.4km，由乐平市政府于2008年设立，原名“乐平市陶瓷（机械）产业基地”，2010年更名为“乐平市金山工业基地”。本次规划，将金山工业园纳入规划范围，规划面积642.55公顷，四至范围为：东临规划S205，南至吴乐线，西接G206，北至规划新建S306。 鸣山工业园位于乐平市西面、乐平市-鄱阳县交界处的乐港镇鸣山村杨范自然村新开发“鸣山工业园”。鸣山工业园东距乐平市主城城区约9.5km、西面及南面边界紧邻乐平市-鄱阳县县界、南面距离乐安河约5.5km、东南面距离潘溪河约6.0km。鸣山工业园南面紧邻鄱阳县境内的石岭水库，水库尾水经大吉水（河）在鄱阳县境内汇入乐安河。鸣山工业园规划面积66.99公顷，四至范围为：东至经三路，南至纬二路，西至支一路，北至S306。 规划主要内容：本次规划期限为2022-2030年，基准年为2021年，分为近期和中长期两个阶段。其中，近期为2022-2025年，中长期为2026-2030年。塔山工业园：在现有化工产业基础上，继续做大做强精细化工、医药化工产业，努力发展新材料、有色金属冶炼（仅限于贵金属回收利用）等产业；近期规划燃煤热电联产项目，为园区集中供热；规划区污水经集中污水处理设施处理达标后排入乐安河。金山工业园：在现有黑色金属铸造、机械制造与加工、建材生产、废旧资源回收加工、五金制造等产业基础上，规划发展机械电子、新型建材、有色金属制品、绿色纺织化纤产业；规划区域以天然气、电力为主要能源；规划区在东南侧外新建污水处理厂，对园区污水进行收集处理，达标后排入乐安河。鸣山工业园：规划发展机械电子、新型建材产业；规划区域以天然气、电力为主要能源；规划区在东南侧外新建污水处理厂，对园区污水进行收集处理，达标后排入乐安河。据测算，规划期末塔山工业园规划总用水量为5.4万m3/d，污水量为4.5万m3/d；金山工业园规划区总用水量为1.83万m3/d，日污水量为1.06万m³/d；鸣山工业园总用水量为0.18万m3/d，日污水量为0.12万m3/d。规划末期塔山工业园全年用气量约为5840万Nm³，金山工业园用气量约948万m3/a，鸣山工业园全年用气量约为132万Nm³。 环境准入清单见表1-2，园区生态准入清单见表1-3。 表1-2 环境准入清单 维度; 清单编制要求; 准入清单; 本项目. 空间布局约束; 允许开发建设活动的要求; 允许符合城镇总体规划、国土空间规划、土地利用规划、产业发展规划的开发建设活动。; 本项目属于其他水泥类似制品制造项目，符合城镇总体规划、国土空间规划、土地利用规划、产业发展规划。. 禁止开发建设活动的要求; ①禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备。 ②禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 ③禁止新建环境影响大的项目，包括钢铁、焦化、水泥（熟料）、印染（漂染）、废纸制浆造纸、陶瓷等项目。 ④不符合园区主导产业，且生产工艺、设备、污染治理技术等达不到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的“两高”项目。; ①本项目为允许类项目，不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备； ②本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； ③本项目不属于环境影响大的项目，不属于钢铁、焦化、水泥（熟料）、印染（漂染）、废纸制浆造纸、陶瓷等项目； ④本项目不属于“两高”项目。. 限制开发建设活动的要求; ①与主导产业相关的“两高”类项目需按照国家及江西省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证。 ②严格限制新建剧毒化学品生产项目，严格控制引进涉及光气化、硝化等爆炸性化学品等高风险项目。; ①本项目不属于“两高”类项目； ②本项目不属于新建剧毒化学品生产项目，不属于涉及光气化、硝化等爆炸性化学品等高风险项目。. 污染 物排 放管 控; 现有源提标升级改造; 现有企业提标改造或转型升级，不断提高清洁生产水平。; 本项目为扩建项目，但扩建工程生产区域与现有项目无工程依托关系. 新增源等量或倍量替 代; 新建、扩建、改建项目污染物排放量符合总量控制指标要求。; 本项目污染物排放量符合总量控制指标要求。. 新增源排放标准限值; 新建、改建、扩建排放废水的项目，废水必须经预处理达到园区污水处理厂接管要求，其中一类污染物需在车间或污染治理设施排口处达标；新建、改建、扩建污水集中处理设施的出水水质应当达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 严格控制五类重金属外排。; 生活污水近期经“隔油池+化粪池”预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网进入乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。. 污染物排放绩效水平准入要求; 保留现有的医药化工、精细化工企业等达到相应行业准入要求和清洁生产二级及以上水平。园区现有化工企业能效水平在规划末期达到“发改产业〔2021〕1609号”中标杆水平。; 本项目不涉及. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。; 本项目不属于紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，且不使用剧毒化学品. 园区环境风险防控要求; 紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。; 本项目不属于紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地。园区后期将建立三级环境风险防控体系. 企业环境风险防控要求; 新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与园区应急预案联动。; 本项目已开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，本次环评要求企业后期按照要求编制应急预案，并与园区应急预案联动。. 资源开发利用要求; 水资源利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤8(m3/万元); 本项目单位工业增加值新鲜水耗≤8(m3/万元). 土地资源利用要求; 满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求; 本项目满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求。. 能源利用效率要求; 单位工业增加值能耗≤0.50(t标煤/万元); 本项目单位工业增加值能耗≤0.50(t标煤/万元). 禁止使用燃料; 禁止使用燃煤等高污染燃料; 本项目不使用燃料。. 表1-3 园区生态准入清单 片区; 规划产业; 限制发展项目; 禁止准入项目; 允许准入项目的环境管理要求; 本项目. 金山工业园; 新型建材、机械电子、有色金属制品; 1、因区域现状颗粒物（PM10、PM2.5）短期浓度占标率较高，园区应严控区域颗粒物排放，当企业排放的颗粒物（有组织和无组织）小时最大落地浓度占标率达到10%时，应当提出进一步削减颗粒物排放量（排放速率、排放总量）的措施。 2、鉴于金山工业园位于乐平市主城区常年主导风向上风向且距离较近，园区应严格管控大气环境风险，限制大气环境风险潜势大于等于III级的项目入驻。; 1、不得引入化工等高能耗、高排放项目； 2、不得引入燃用煤炭、原油、重油、渣油的项目。 3、不得引入废气、废水中排放五类重金属、二噁英类污染因子的项目; 1、工业项目应符合产业政策，清洁生产水平达到国内先进水平； 2、新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，且需按证排污； 3、工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准; 一、限制 1、经预测，本项目PM10和PM2.5最大浓度占标率均小于10%。 2、环境风险潜势为Ⅰ。 二、禁止 1、不属于两高项目； 2、不使用煤炭、原油、重油、渣油； 3、废气、废水不涉及五类重金属、二噁英排放。 三、允许 1、符合产生政策要求，满足清洁生产水平； 2、本项目正申请总量控制指标文件，后续按照要求持证排污； 3、污染物经处理后均可达标排放。. 综上，本项目符合规划环评及准入清单要求。 三、与规划环评审查意见的相符性 根据《江西省环境保护厅关于江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2023〕267号），规划优化调整和实施建议如下： 审查认为，江西乐平工业园区管理委员会在扩区调区规划中应充分考虑各环境要素敏感目标、环保基础设施、大气和水环境风险等环境因素，认真落实《报告书》提出的各项环境风险防范、预防或减缓不良环境影响的对策与措施，进一步优化产业定位及产业布局，有效落实本审查意见，确保江西乐平工业园区扩区调区规划实施的环境可行性。 （一）在乐安河岸线外延1.0km范围内的塔山工业园规划用地应符合《长江保护法》及《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》要求。金山工业园位于乐平市中心城区上风向、鸣山工业园位于乐平市和鄱阳县交界处，废气排放对园区周边敏感点容易造成影响，不宜引进废气量大的产业，限制火法冶炼等高污染、高能耗产业入驻。 相符性分析：本项目废气主要为破碎、筛分粉尘、投料粉尘、堆场扬尘、车辆运输动力起尘、传送带输送粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘和食堂油烟等废均配套可行的环保治理措施，废气污染物均可达标排放，不属于废气排放量大的企业，且不属于火法冶炼等高污染、高能耗产业。 （二）综合考虑产业之间的相容性，企业布局充分考虑相应的行业规范条件和环境防护距离要求，避免对规划区内及周边居住区的影响。金山园区现状各类工业、商用、居住、学校用地混杂，应合理布局各类规划用地，减少对环境敏感点的影响。规划实施过程中，对与规划产业不相容的现有企业，建议引导其适时搬迁、技改。 相符性分析：本项目为其他水泥类似制品制造项目，属于园区潜力产业发展项目。 （三）为进一步减小废水排放对乐安河水质的影响，规划近期应对塔山污水处理厂提标改造。塔山工业园应完善雨水管网规划，对雨水排口加强监控，并加强园区企业初期雨水收集。金山、鸣山园区应当在规划近期完成区域的集中污水处理厂及其配套管网建设，完善排污口论证相关手续。 相符性分析：本项目外排废水仅生活污水，生活污水近期经“隔油池+化粪池”预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网进入乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河，对乐安河水质影响较小。 （四）塔山工业园应当在规划近期按照相关要求完成园区环境风险三级防范设施建设，确保园区环境风险可防可控。调查塔山工业园地下水污染情况，制定风险管控或修复方案等。 相符性分析：本项目不在塔山工业园内。 （五）建议将塔山工业园周边且位于城镇开发边界内已开发成熟的企业纳入园区，并加强管理。积极发展低碳高效产业，推进能源消费结构转型，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。 相符性分析：本项目不在塔山工业园内。 综上所述，本项目建设符合《江西省环境保护厅关于江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2023〕267号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策分析 本项目为其他水泥类似制品制造项目，项目采用绿色生产工艺，配备全封闭生产设施、废水循环利用系统，属于鼓励类技术应用，符合产业政策鼓励类要求，项目采用先进的搅拌机，能耗低、污染小，不属于淘汰类设备，项目为全封闭预拌混凝土搅拌站，不属于淘汰类露天式搅拌站，因此项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类和淘汰类，为鼓励类。项目已取得乐平市发展和改革委员会关于本项目备案的通知（项目统一代码为：2509-360281-04-05-690046），因此项目符合国家现行的有关产业政策。 综上所述，本项目符合国家产业政策和江西省地方产业政策要求。 二、与周边企业相容性分析 本项目选址位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块，属于二期建设项目。本项目西侧为江西承诚实业有限公司现有一期建设项目、江西庆嘉饰品有限公司、唯动体育器材厂、江西天美电气科技有限公司、铃兰商贸有限公司、景德镇洛维捷高分子科技有限公司、乐平市程家湾矿产品开发有限公司、乐平市欧迪门窗有限公司，项目南侧、北侧、东侧为空地，与周边企业均无冲突。 三、与乐平市生态环境分区管控要求相符性分析 根据原环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入负面清单”说明如下。 1、生态保护红线 项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块，评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，地下水评价范围内无地下饮用水源取水口。根据生态红线图，项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二类区标准，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水域水质标准，项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3095-2008)的3类区标准。本项目所在区域环境质量均能达到相应环境质量标准要求。本项目废水达标排放，对周围地表水体的影响较小；废气、固废均能达到合理处置，噪声对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 自然资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。本项目营运过程中一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、生态环境准入负面清单 根据《景德镇市人民政府办公室关于公布景德镇市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（景府办字〔2024〕35号）以及《景德镇市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“各管控单元分类实施生态环境准入清单”。景德镇市生态环境局制定了环境管控单元生态环境准入清单，实施生态环境分区管控。本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块，属于重点管控单元（环境管控单元名称：乐平市重点管控单元1；环境管控单元编码：ZH36028120001）。本项目与景德镇市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-4、表1-5。 表1-4 与《景德镇市生态环境管控总体准入要求》相符性 维度; 清单编制要求; 序号; 准入要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1; 禁止商业性采伐生态公益林。; 项目为其他水泥类似制品制造项目，不涉及商业性采伐生态公益林. 2; 全面取缔河湖水库网箱养殖，禁止湖泊水库投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖。; 项目为其他水泥类似制品制造项目，不涉及河湖水库网箱养殖. 3; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 项目为其他水泥类似制品制造项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业. 4; 禁止在重要生态功能区、土壤环境质量超标区域、土壤污染事故频发区域、昌江源头保护区新建、改建、扩建增加对土壤产生污染的项目。; 项目位于乐平市金山工业园区，不涉及重要生态功能区、土壤环境质量超标区域、土壤污染事故频发区域、昌江源头保护区. 5; 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 项目为其他水泥类似制品制造项目，不属于落后产能或产能严重过剩行业的建设项目. 6; 禁止饶河（昌江）源头区发展规模化畜禽养殖。; 项目为其他水泥类似制品制造项目，不属于规模化畜禽养殖. 7; 禁止新建、扩建废轮胎、废塑料、废铝塑、废电子电器产品、废电池等重污染废旧物资综合利用项目。; 项目为其他水泥类似制品制造项目，不属于废轮胎、废塑料、废铝塑、废电子电器产品、废电池等重污染废旧物资综合利用项目. 8; 禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的限期予以恢复。; 项目位于乐平市金山工业园金一路CH-1地块，未侵占自然湿地等水源涵养空间. 限制开发建设活动的要求; 9; 昌江、乐安河干流5公里范围内不再新布局重化工园区，1公里范围内不得新上化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目；不得新建、改建、扩建《产业结构调整指导目录》（修正）中限制类和淘汰类项目。; 项目为其他水泥类似制品制造项目，不属于化工园区，不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目. 10; 严把高耗能高排放项目准入关，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。; 项目不属于“两高”行业. 11; 严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、印染、制革等行业企业准入，准入企业必须进入相应园区。; 项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、印染、制革等行业企业. 12; 强化燃煤锅炉废气精细管控，巩固燃煤锅炉整治成效，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目不涉及燃煤锅炉. 13; 限养区内畜禽养殖规模实行严格限制，不得新建和扩建畜禽养殖场。; 项目不属于畜禽养殖. 14; 一般生态空间中零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等，按国土空间规划的要求开展相关活动和开发行为。; 项目不涉及. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 15; 对饮用水源保护区内小（2）型及以上水库，禁止使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行养殖，积极推行人放天养；禁止在饮用水源保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。对非饮用水源区小（2）型及以上水库，禁止使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行养殖；库区内畜禽养殖场、养殖小区应当及时收集、贮存、清运畜禽粪便、污水等，采取防渗漏雨和防恶臭等措施，防止粪便和污水渗漏、外溢。; 项目不涉及肥料使用；项目建设位置不涉及饮用水源保护区；项目不属于畜禽养殖项目。. 16; 加快淘汰落后低效产能，巩固煤炭去产能成果。; 项目不属于落后低效产能。. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 17; 到2025年，重点工程氮氧化物排放量减少695吨、挥发性有机物排放量减少470吨、COD排放量减少3372吨、氨氮排放量减少233吨。; 项目按照要求申请总量，并取得总量文件。. 现有源提标升级改造; 18; 推进重点行业超低排放改造，65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放，完成水泥、焦化行业全流程超低排放。推动陶瓷、石灰、玻璃、无机化工等行业炉窑实施清洁能源替代。; 项目不属于燃煤锅炉、水泥、焦化、陶瓷、石灰、玻璃、无机化工行业。. 19; 持续推进重点区域重金属减排，严格重点区域涉重金属建设项目环境准入，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循“减量置换”或“等量替换”原则，开展重金属污染综合治理，完成重点行业重点重金属污染物减排目标任务。; 项目不涉及重金属排放。. 20; 深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。; 项目不涉及. 21; 对焦化、水泥、医药化工、石化等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用清洁生产技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。; 项目不属于焦化、水泥、医药化工、石化等重点行业。. 环境风险防控; 联防联控要求; 22; 完善大气污染防治综合治理体系，持续开展部门联防联控，加强与周边有关城市的联防联控。建立健全跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制，加强研判预警、拦污控污、信息通报、协同处置、纠纷调处、基础保障等工作，防范重大生态环境风险。; 项目不涉及. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 23; 到2025年，全市用水总量控制在9.27亿立方米以内，万元工业增加值用水量比2020年下降20%，农田灌溉水有效利用系数0.522。; 项目不涉及. 地下水开采要求; 24; 在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步削减超采量，实现地下水采补平衡；严禁在城市自来水管网覆盖范围内打井取水，对原有自备水井要限期关闭。; 项目使用自来水，不涉及地下水开采. 能源利用总量及效率要求; 25; 大力发展可再生能源，到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重达20%以上。到2025年，全市单位地区生产总值能耗较2020年降低16.5%。; 项目不涉及. 禁燃区要求; 24; 禁止在高污染燃料禁燃区内使用、销售高污染燃料，禁止新（改、扩）建高污染燃料燃用设施。除发电厂燃煤锅炉（含自备电厂）外，禁燃区范围现有燃煤设施全部予以拆除或进行清洁能源改造；发电厂燃煤锅炉（含自备电厂）排放的大气污染物实现超低排放要求。; 项目不涉及高污染燃料的使用。. 表1-5 乐平市重点管控单元1（编码：ZH36028120001）准入清单 管控单位要求; 本项目情况. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 项目不属于落后和产能严重过剩项目。. 限制开发建设活动的要求; 严格限制落后产能或产能严重过剩行业的改扩建。. 允许开发建设活动的要求; 符合园区国土空间规划、产业布局、主导产业及配套产业类型的项目。; 项目属于金山工业园潜力产业发展项目. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有不符合园区国土空间规划、产业布局要求的项目，应结合园区发展要求，逐步退出或关停。. 其他空间布局约束要求; /; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 现有未达标排放企业应限期提标改造，达到相应的国家及地方污染物排放标准和总量控制要求。; 项目为扩建项目. 新增源等量或倍量替代; 所在区域、流域控制单元环境质量未达到标准的，新建水污染物排放、大气污染物排放的项目应等量或倍量替代; 项目所在区域、流域控制单元环境质量达到标准. 新增源排放标准限制; 新建有污染物排放的项目，其污染物排放应达到国家或地方规定的排放限值（含特别排放限值）要求。; 项目污染物能达标排放. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放应达到相应的国家及地方污染物排放标准和总量控制要求; 项目污染物能达标排放，已取得总量控制文件。. 其他污染物排放管控要求; /; /. 环境风险管控; 用地环境风险防控要求; 严格管控类农用地环境风险防控要求; /; /. 安全利用类农用地环境风险防控要求; /; /. 污染地块管控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 项目不涉及. 园区环境风险防控要求; 园区敏感点风险准入类防控要求; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。园区应建立环境风险防控体系。; 项目距离最近居住点为北边张家边80m，不紧邻环境敏感点，环境风险潜势为Ⅰ级。. 企业环境风险防控要求; 企业环境风险防控要求; 涉及危险化学品及产生大量废水的企业，以及利用或处置固体度物(含危险度物)的企业，按相关要求编制突发环境事件应急预案，配套防扬散、防流失、防渗漏及事故收集池等有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故度水直排污染地表水。; 环境风险评价内容已明确要求建设单位编制突发环境事件应急预案并配套风险防范设施。. 其他环境风险防控要求; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; /; /. 地下水开采要求; /; /. 能源利用总量效率要求; /; /. 其他资源利用要求; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; 园区工业用水重复利用率限值（%）; 园区工业用水重复利用率不得低于行业清洁生产国内先进水平。; 项目清洁生产水平满足要求。. 地下水开采要求; 新增地下水开采总量限值（万m3/a）; 新增地下水开采总量不得超过补给水平。; 项目不开采地下水. 能源利用总量效率要求; 万元国内生产总值能耗下降比例（%）; /; /. 根据上述分析，本项目在江西省乐平市重点管控单元1（环境管控单元编码：ZH36028120001）内，但不在该重点管控单元“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“环境风险防控”、 “资源利用效率要求”限制内，符合生态环境分区要求。 四、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的相符性 表1-6 与长江办〔2022〕7号的相符性 序号; 重点内容; 本项目情况; 是否符合. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目， 禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目， 以及网箱养殖、 畜禽养殖、 旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、 改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、 围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、 采矿， 以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、 河道治理、 供水、 生态环境保护、 航道整治、 国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库， 以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为低耗能低排放项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不涉及; 符合. 五、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行,2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 表1-7 与赣长江办〔2022〕7号符合性一览表 内容; 项目情况; 符合性. 严格岸线河段管控; 第四条 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 项目不属于码头项目和过长江通道项目。; 符合. 第五条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 项目不位于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 第六条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 第七条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源-级保护区内从事网箱养殖、旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第八条 禁止在饮用水水源二级保护 区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第九条 禁止在水产种质资源保护区的岸 线和河段范围内新建围湖(河)造田(地)等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度,不得损害水产种质资源及其生存环境。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 第十条 除国家规定的外， 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 第十一 条禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不在长江流域河湖岸线、不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 严格区域管控; 第十五条禁止在长江干支流、 重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不在长江岸线边界向陆域纵深1公里范围内; 符合. 第十六条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不在长江干流岸线三公里范围内。; 符合. 第十七条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为其他水泥类似制品制造项目，位于金山工业园内。; 符合. 严格产业准入; 第十八条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为其他水泥类似制品制造项目。; 符合. 第十九条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定,禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动,禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为允许类。; 符合. 第二十条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片;对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 项目为其他水泥类似制品制造项目，不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。; 符合. 第二十一条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》(赣府厅发[2021]33号)，加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求,规范项目行政审批。; 本项目为其他水泥类似制品制造项目。建设性质为扩建，不属于“两高”项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知的相关要求是相符的。 六、与《江西省预拌混凝土行业规范条件》（赣工信建材字〔2021〕304号）相符性分析 表1-8 与《江西省预拌混凝土行业规范条件》符合性一览表 内容; 项目情况; 符合性. 绿 色 生 产 与 环 境 保 护; 预拌混凝土生产企业须符合《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/T328)要求，厂址选择、厂区要求、设备设施、控制要求和监测控制等指标要满足一星级以上(含一星级)评价要求。; 本项目符合(JGJ/T28)要求，且位于乐平市金山工业园金一路CH-1地块，厂区要求、设备设施、控制要求和监测控制等指标能满足一星级以上评价要求。; 符合. 预拌混凝土生产线应达到以下环保要求： 1.搅拌主楼应实施全封闭，搅拌主机等扬尘点应设置收尘装置。 2.粉状原料应散装充罐使用，单线粉料储存罐不宜少于4个。粉料储存罐顶部配备有效收尘设备。 3.应设置封闭型砂石原料仓，不同原料之间应设置挡墙进行有效隔离，砂石配料、上料等环节应实施封闭。; 本项目搅拌主楼密闭，且在扬尘点设有收尘装置；已设置原料堆放区等，且分别设有挡墙进行有效隔离，砂石配料、上料等环节实施封闭。; 符合. 预拌混凝土生产企业应依法制订环境突发事件应急预案。鼓励企业建立系统化和规范化的环境保护管理体系并有效运行，宜通过环境管理体系认证。污染物排放应符合国家和地方相应标准。; 本项目污染物排放均符合国家和地方相应标准; 符合. 节 能 与 资 源 综 合 利 用; 预拌混凝土生产企业应根据用能情况，建立完善的能源管理制度体系，落实能源计量、能源消费统计和能源利用状况报告制度。单位产品生产能耗应不高于1.1kgce/m3，单位产品运输能耗不高于2.9kgce/m3，具体能耗统计计算方法参照标准《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》(GB36888)执行。; 本项目能耗能满足《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》(GB36888)要求; 符合. 预拌混凝土生产企业应当对废弃混凝土及场内废水进行处理和利用，不得对外排放。; 本项目外排废水仅为生活污水，生产废水回用不外排; 符合. 对于工业固体废弃物、尾矿、废石、建筑废弃物，鼓励预拌混凝土企业在满足国家或行业相关标准要求的前提下，积极消纳并合理利用其生产预拌混凝土; 本项目会在满足国家或行业相关标准要求的前提下，愿意积极消纳并合理 利用其生产预拌混凝土. 鼓励预拌混凝土生产企业参照建材行业绿色制造相关标准要求申请绿色建材产品认证、进行绿色生产评价、创建绿色工厂等。; 本项目为混凝土制造项目，积极参照建材行业绿色制造相关标准要求申请绿色建材产品认证、进行绿色生产评价、创建绿色工厂等。; 符合. 对照《江西省预拌混凝土行业规范条件》，本项目为混凝土制造项目，位于乐平市金山工业园金一路CH-1地块，厂址选择、厂区要求、设备设施、控制要求和监测控制等指标均满足《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》(JGJ/T328)要求。 七、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2013〕24号）相符性分析 表1-9 与国发〔2013〕24号符合性一览表 内容; 项目情况; 符合性. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 项目未列入高耗能、高排放、低水平淘汰类项目，正积极完善项目环评、节能审查、产能备案等手续，项目严格落实污染物总量控制要求，厂区运输优先选用新能源车辆，原则采用清洁运输方式。本项目不涉及产能置换。; 符合. 深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 项目针对建材行业扬尘管控核心要求，建设全封闭搅拌主楼、全封闭原料堆放区，粉料筒仓配套脉冲布袋除尘器，原料堆放区及厂区道路设置喷淋降尘系统，物料输送采用全封闭皮带廊道，全方位严控无组织粉尘排放。; 符合. 建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系，明确地方各级政府部门责任分工，规范重污染天气预警启动、响应、解除工作流程。优化重污染天气预警启动标准。完善重点行业企业绩效分级指标体系，规范企业绩效分级管理流程，鼓励开展绩效等级提升行动。结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。位于同一区域的城市要按照区域预警提示信息，依法依规同步采取应急响应措施。; 本项目正在编制专项重污染天气应急减排预案，明确不同预警级别下的减排措施、责任分工和应急流程，配套完善污染治理设施运维体系，污染治理绩效满足行业管控标准，符合政策应急减排与绩效提升要求; 符合. 八、与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中共中央、国务院印发，中发〔2021〕40号）相符性分析 表1-10 与（中共中央、国务院印发，中发〔2021〕40号）符合性一览表 内容; 项目情况; 符合性. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; - 本项目为预拌混凝土项目不属于高耗能高排放项目，未列入淘汰类产能，正积极办理环评、节能审查等手续，严格落实污染物总量控制及区域削减要求，符合准入管控要求； - 项目核心产品为预拌混凝土，不涉及钢铁、焦化、水泥熟料等严禁新增产能的行业，不违反产能管控要求； - 采用先进节能装备，无落后产能，依法合规生产。; 符合. 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。; - 项目实施全流程清洁生产改造，采用全封闭生产、高效除尘等绿色生产工艺，可依法开展自愿性清洁生产评价认证； - 项目构建完善的资源循环体系，生产废水经砂石分离、多级沉淀后回用； - 项目选用低能耗设备，加强厂区节能管理，生产用水循环回用，契合节能、节水及污水资源化要求。; 符合. 着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内。; - 本项目属于建材行业重点污染管控范畴，针对细颗粒物污染，配套高效除尘、喷淋抑尘设施，严控粉尘排放，助力秋冬季污染治理； - 项目正在编制重污染天气应急减排预案，明确不同预警等级的减排措施，纳入行业绩效分级管理，严格落实应急减排要求，杜绝违规排放行为；3. 各项污染治理措施可有效降低污染物排放，助力实现2025年重度及以上污染天数控制目标。; 符合. 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。; - 扬尘管控方面：项目原料全封闭储存，堆场设置喷淋抑尘设施，物料输送全封闭，施工及厂区道路定期洒水降尘，全面强化扬尘精细化管控； - 噪声治理方面：优先选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施。 - 不涉及餐饮油烟、恶臭异味及秸秆焚烧等管控内容，无相关环境隐患。. 九、项目选址可行性分析 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块，根据乐平市自然资源和规划局出具的本项目用地情况的说明，项目用地性质为工业用地。 根据现场调查，项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块，本项目最近敏感点为厂界北侧80m的张家边，厂界外50米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 本项目附近无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，项目选址不属于生态保护区，周边不存在受保护动植物。 综上所述，本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目基本情况 项目名称：江西承诚实业有限公司年产100万吨水稳拌合料二期项目； 建设单位：江西承诚实业有限公司； 建设性质 ：扩建； 建设地点：江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块； 总投资：项目总投资1000万元人民币，其中环保投资30万元，占总投资3%。 二、项目情况说明： 1、江西承诚实业有限公司位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块内，总占地面积100.5亩（即67006.8m2）。2020年3月，江西承诚实业有限公司委托江西悦成环保技术服务有限公司编制完成《江西承诚实业有限公司300万件混凝土预制件、90万立方商品混凝土、170万立方柏油沥青、200万吨水泥稳定碎石（首期）项目环境影响报告表》，该报告表仅针对建设单位首期（即一期工程）项目进行评价，一期工程生产内容为“年产300万件混凝土预制件、90万立方商品混凝土”。2020年3月23日，一期项目取得景德镇市乐平生态环境局的批复（乐环审【2020】26号），2022年4月企业组织完成了一期项目竣工验收，并取得了验收意见，验收范围为年产90万立方商品混凝土（年产300万件混凝土预制件产能尚未建设）。 2、随着公司的发展，建设单位拟投资1000万开展本次二期工程建设，本次二期工程建设内容为“年产100万吨水稳拌合料”，购置颚式破碎机、反击破碎机、传送带、装载机、水稳搅拌站等，在江西承诚实业有限公司东侧的预留用地内开展建设。 3、本次环评针对二期工程建设内容进行评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30-55石膏、水泥制品及类似制品制造 302中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造””，应编制环境影响报告表。 二、项目建设内容 建设单位在现有厂区内东侧预留用地范围内建设本项目，本项目属于二期工程，占地面积为40.5亩（即27000m2），建筑面积约4000m2，新建1条年产100万吨水稳拌合料生产线及原料堆放区等，在厂区北侧新建1个洗车平台，并在厂区西侧新建1个隔油池和化粪池，项目组成详见表2-1。本项目利用现有厂区内东侧预留用地进行建设，主体工程、储运工程、环保工程等与现有项目无依托关系。 表2-1 本项目工程组成一览表 - 类别; - 名称; - 建设内容; - 备注. - 主体 - 工程; - 生产车间; - 1F，钢构厂房，高度约10m，建筑面积约4000m2，布设水稳拌合料生产线，主要有过水池、水稳拌合站、装载机、破碎筛分机等设备; - 新建. - 储运工程; - 原料堆放区; - 位于生产车间东侧，占地面积约3000m2，主要为毛石等原辅料堆放; - 新建. - 半成品 - 堆放区; - 位于生产车间东侧，占地面积约3000m2，主要为毛石破碎后的小颗粒骨料、中颗粒骨料堆放; - 新建. - 水泥筒仓; - 位于生产车间北部区域设置4个水泥筒仓，单个水泥筒仓规格为150T，直径：3.5m，高约7m; - 新建. - 辅助 - 工程; - 办公区; - 依托现有项目的综合办公楼，综合办公楼占地1245 m2，共3F，砖混结构; - 依托现有. - 食堂; - 依托现有项目的生活楼，食堂位于生活楼1层，生活楼占地895 m2，共5F，砖混结构; - 依托现有. - 宿舍; - 依托现有项目的生活楼，生活楼占地895 m2，共5F，砖混结构; - 依托. - 洗车平台; - 位于厂区北部，占地面积约20m2，用于车辆进出清洗。; - 新建. - 压滤间; - 位于厂区东北部，主要用于污泥压滤，建筑面积200 m2; - 新建. - 公用工程; - 供水; - 市政供水管网统一供水; 新建. - 供电; - 市政供电系统统一供电; 新建. - 环保工程; - 废水; - 1、生活污水近期经“新建的隔油池+化粪池”预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网进入乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。 2、新建1个容积1000m3沉淀池（三级沉淀），过水清洗废水、地面拖洗废水经三级沉淀处理后回用于生产； 3、新建1个洗车平台，洗车水循环使用，洗车平台设置1个沉淀池，容积10m3（5m*5m*0.4m）。; 新建. - 废气; 1、破碎、筛分粉尘、投料粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘经洒水抑尘处理后无组织排放； 2、车辆运输动力起尘经洒水抑尘处理后无组织排放 3、传送带输送粉尘经密闭传送处理后无组织排放 4、筒仓呼吸粉尘通过脉冲布袋除尘器处理后无组织排放; 新建. - 噪声; - 采取优选低噪设备、车间内布置、隔声、减振等措施; 新建. - 固废; - 一般固废间600m2，位于生产厂房的西南侧 - 危废暂存间5m2，位于生产厂房的南侧; 新建. 土壤、地下水; - 采用分区防渗措施，将隔油池、危险废物暂存间设为重点防渗; 新建. 三、项目主要生产设备 本项目为二期工程，属扩建项目，需使用生产设备与厂区内现有项目一期工程无关，皆为新增，现有项目设备情况在现有项目介绍中列出，不在此列出。本项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 颚式破碎机; 1/69型; 1; 台. 2; 反击破碎机; 1/1315型; 1; 台. 3; 输送带; /; 8; 条. 4; 压泥机; 500型; 1; 台. 5; 送料机; /; 1; 台. 6; 脱水筛; 定制; 1; 台. 7; 上料机; /; 1; 台. 8; 装载机; /; 1; 台. 9; 振动筛; 2470型; 2; 台. 10; 计量设备; /; 2; 套. 11; 水稳搅拌站; WCZ600; 1; 套. 12; 水泥筒仓; 150T，直径：3.5m; 4; 台. 13; 铲车; /; 1; 台. 14; 雾炮机; RDSS-25D; 5; 台. 15; 工控机; /; 1; 台. 项目产能匹配性分析见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备产能匹配性分析 序号; 设备名称; 单台设备产能 t/h; 数量 （台）; 理论产能 t/h; 理论年产能(t/a); 本项目年用量(t/a); 设计工作时间（h); 是否匹配. 1; 颚式破碎机; 150; 1; 150; 1080000; 887200; 7200; 匹配. 2; 反击破碎机; 150; 1; 150; 1080000; 887200; 7200; 匹配. 3; 脱水筛; 260; 1; 260; 1872000; 1833433.842; 7200; 匹配. 4; 振动筛; 75; 2; 150; 1080000; 887200; 7200; 匹配. 5; 水稳搅拌站; 150; 1; 150; 1080000; 1000000; 7200; 匹配. 说明：项目年工作时间为300天，日工作24小时，年工作7200小时。. 项目设备满足生产过程破碎系统、搅拌系统所需要的产能需求。 四、主要原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供资料，本项目建设需使用原辅材料与现有项目一期工程使用原辅材料无关，均为新增。现有项目原辅材料在现有项目介绍中列出，在此不列原辅材料及能源消耗情况详见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能耗一览表 序号; 原辅料名称; 年用量（t/a）; 形态; 包装形式; 最大存储量（t）; 贮存周期; 存储位置; 备注. 一; 原辅料. 1; 毛石; 887200; 固态; 散装; 20001.33; 7天; 原料堆放区; 外购，汽运. 2; 水泥; 50000; 固态; 散装; 500; 3天; 水泥筒仓; 外购，汽运. 二; 能源. 1; 电; 400万kW.h/a; /; /; /; /; /; 园区供电. 2; 水; 100208m3/a; /; /; /; /; /; 园区供水. 1、毛石 毛石是石灰岩、砂岩或花岗岩经爆破开采后形成的不成形石料，项目使用的毛石主要为形状不规则的乱毛石。 2、水泥 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似，用它胶结碎石制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来，水泥作为一种重要的胶凝材料。 五、产品方案 本项目产品见表2-5。 表2-5 项目扩建后全厂产品方案 单位：t/a 序号; 产品名称; 产量t/a; 规格; 产品执行标准. 本项目扩建前; 本项目扩建后; 变化量. 1; 水稳料; 0; 100万; +100万; 含水率约7%; 不在厂区储存，生产后直接运输至施工现场，应符合《混凝土外加剂》（GB8076-2008）标准. 2; 混凝土预制件; 300万件/年; 300万件/年; 0; /; 外售，应符合《预制混凝土构件质量检验标准》(T/CCPA 53-2024). 3; 商品混凝土; 90万立方/年; 90万立方/年; 0; /; 外售，应符合《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）. - 仓储能力匹配性分析 1、原料堆场区、半成品区匹配分析 项目原料堆场区用于堆存毛石、半成品区用于堆存毛石破碎筛分后的小粒径骨料和中粒径骨料，原料堆场区占地面积3000m2，半成品区堆场面积占地面积3000m2，原料转运周期为7d（1周转运1次），原料堆场区、半成品区最大可堆放高度约6.5m，毛石以及毛石破碎筛分后的小粒径骨料和中粒径骨料密度参考石灰石一般密度2.65到2.93g/cm³（本次评价按2.8g/cm³计），则原料堆场区、半成品区最大堆容量约3000m2×6.5m×2.8t/m3×40%（装填系数，考虑进入通道及锥形堆高）=21840t。本项目原料毛石用量887200t/a（2857.333t/d）、石破碎筛分后的小粒径骨料和中粒径骨料用量约887200t/a（2857.333t/d），能满足7d（2857.333×7=20001.33t＜21840t）的堆放量需求。 2、水泥筒仓匹配分析 项目设置4个水泥筒仓用于储存水泥。项目水泥筒仓规格为150T，直径：3.5m，单个水泥筒仓贮存量 150t，则水泥筒仓理论贮存量150t/个×4个=600t。本项目水泥用量50000 t/a，年工作300天，平均每3天对出料后的水泥筒仓进行上料，则水泥筒仓年上料水泥100次，水泥最大存在量为500 t（按设计容积的约83%计），因此本项目水泥筒仓的规格满足水泥的存放需求。 七、项目劳动定员和工作制度 1、工作制度 年工作300天，三班制，每班8小时，年工作7200h。 2、劳动定员 现有项目劳动定员30人，均在厂区食宿；本项目完成后新增员工20人，依托现有一期项目食堂就餐和宿舍住宿。 八、厂区平面布置 江西承诚实业有限公司位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块，整个厂区西侧为现有项目一期工程区域，由综合办公楼、生活楼、混凝土搅拌站料仓、混凝土搅拌站、实验、检修楼等组成，其中综合办公楼位于厂区中部临金一路侧，厂区按地形和生产流程情况将设置两处出入口临金一路侧，便于原材料运输和成品运输。厂区东侧为本项目区域，厂区东南侧为生产车间、原料堆放区、半成品堆放区，一般固废间和危险暂存间，同时在厂区东北侧设置了一座洗车平台、一座沉淀池和一座压滤间。厂区整个区域分布按办公要求、工艺流程布置，各工序紧密衔接；场地布置紧凑，同时人流、物流畅通。项目各功能分区明确及建构筑物均能满足防火间距要求，项目总体布局切合实际，布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 本项目施工期工艺流程及产污图详见图2-1。。 图2-1 施工期产污示意图 二、营运期工艺流程 本项目生产工艺分为毛石破碎与水稳料生产两条核心生产线，具体流程如下：首先，外购毛石由汽车运输至厂区，暂存于原料堆放区，作为毛石破碎生产线的初始原料；接着，毛石经破碎生产线的破碎、筛分设备处理后，加工为符合规格的小颗粒骨料与中颗粒骨料；随后，小颗粒骨料与中颗粒骨料通过叉车与装载机转运至水稳料生产线的料仓暂存；最后，该原料与水泥筒仓内的水泥按比例搭配，共同通过输送带输送至计量系统，经精准计量后送入搅拌机，最终搅拌生产水稳料。 1、毛石破碎生产工艺流程： 图例：废气——G；废水——W；固废——S；噪声——N 图2-2 毛石破碎生产及产污示意图 工艺流程简述： ①卸料堆放：本项目外购的毛石由卖方车辆采用编织覆盖后通过公路上运输至厂内原料堆放区进行装卸并堆放存储。本项目不包括原料和产品的运输。采用装载机将毛石从原料堆放区中输送至过水池（过水池尺寸为：5.5m×3m×1.5m） 产污节点主要为N1-1噪声、G1-1堆场扬尘。G1-1堆场扬尘经洒水抑尘处理后无组织排放。 ②过水清洗：毛石经过传送带在过水池中过水，利用高压水力冲洗结合机械振动或搅拌作用，使毛石表面的泥土、粉尘等污染物剥离并与水分离。该工艺的作用机制主要包括三个方面：首先是水力冲击作用，通过高压水流的动能冲击毛石表面，使粘附的污染物松动；其次是浸泡软化作用，毛石在水中浸泡使污染物吸水膨胀，降低与毛石表面的结合力；最后是机械揉搓作用，通过振动筛的振动或叶桨的搅动使毛石颗粒之间相互摩擦，加速污染物的脱落分拣。过水池中水进入联通的1个200m3沉淀池进行沉淀后循环使用。 产污节点主要为N1-2噪声、W1-1过水清洗废水。W1-1过水清洗废水经沉淀池处理后回用于过水清洗工序。 ③脱水：水洗脱泥后的毛石进入脱水筛，通过快速振动（转速为600r/min）达到脱水效果，脱水后的毛石经输送带送至破碎区域。脱水废水通过收集沟进入沉淀池沉淀处理后回用于过水清洗工序。 产污节点主要为N1-3噪声、W1-2脱水废水。W1-2脱水废水经沉淀池处理后回用于过水清洗工序。 ④破碎：通过铲车将过水清洗后的毛石直接卸入振动筛分给料机内，并由振动筛分给料机喂入鄂式破碎机内进行一级破碎，一级破碎后的原料通过皮带输送机直接进入二级反击式破碎机内进行二级破碎，二级破碎后的原料进入筛分阶段。 产污节点主要为N1-4噪声、G1-2破碎粉尘。G1-2破碎粉尘经洒水抑尘处理后无组织排放。 ⑤筛分：完成破碎工序的骨料进入振动筛进行筛分，振动筛转速为800r/min，筛分为粒径为小于4.75mm的小颗粒骨料和粒径为4.75-19mm的中颗粒骨料，合格粒径骨料经输送带送至半成品堆场储存，不合格砂石骨料（>19mm）返回破碎工序重新破碎形成闭路循环，直到制成半成品骨料，筛分过程中会产生一定量的粉尘，本项目传送带皆密闭传送，但在开启、关闭过程中排出空气会产生一定的粉尘。 产污节点主要为N1-5噪声、G1-3筛分粉尘。G1-3筛分粉尘经洒水抑尘处理后无组织排放。 ⑤出料：筛分后的小颗粒骨料、中颗粒骨料通过叉车转移至半成品堆放区中，半成品堆放区设置封闭车间，车间内定期洒水抑尘。 产污节点主要为N1-1噪声、G1-4堆场扬尘。G1-4堆场扬尘经洒水抑尘处理后无组织排放。 2、水稳料生产工艺流程 图例：废气——G；废水——W；固废——S；噪声——N 图2-3 水稳料生产及产污示意图 ①上料：水泥为外购原料，由罐车打入并储存至水泥筒仓，通过密闭管道经计量落入搅拌机中；通过装载机、铲车将半成品堆放区的小颗粒骨料、中颗粒骨料铲至料仓。 产污节点主要为G2-1筒仓呼吸粉尘、G2-2投料粉尘。G2-1筒仓呼吸粉尘经筒仓顶部的脉冲布袋除尘器处理后无组织排放，G2-2投料粉尘经洒水抑尘处理后无组织排放。 ②计量、输送：料仓水泥筒仓下设称量斗计量后经封闭皮带输送至水稳拌合站中生产，皮带输送过程设置喷雾洒水装置进行抑尘。 产污节点主要为G2-3皮带输送粉尘。G2-3皮带输送粉尘经密闭输送处理后无组织排放。 ③搅拌：经过计量的小颗粒骨料、中颗粒骨料、水泥直接通过工控机进行控制，与新鲜水一并均匀的送入水稳拌合站，搅拌制成水稳料。产污节点主要为搅拌粉尘、噪声N。 产污节点主要为N2-1噪声、G2-4搅拌粉尘。G 2-4搅拌粉尘经洒水抑尘处理后无组织排放。 ④包装工序（成品入运输车）：水稳料在输送机的作用下通过出料口直接输送到运输车外运，水稳料在厂区内不储存，生产即外运。 产污节点主要为N2-2噪声、G2-5车辆运输粉尘，G2-5车辆运输粉尘经洒水抑尘处理后无组织排放。 三、产排污汇总 本项目主要污染物来源、排放方式见下表。 表2-6 主要污染物来源、排放方式等一览表 时段; 污染因子; 来源; 污染物种类; 排放方式. 施工期; 废气; 施工过程; VOCs、颗粒物; 间断. 废水; 施工过程; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 间断. 噪声; 施工机械; 机械噪声; 间断. 固体废物; 施工过程; 建筑垃圾; 间断. 营运期; 废气; 堆场扬尘; 颗粒物; 间断. 投料粉尘; 颗粒物; 间断. 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 间断. 水泥筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 间断. 皮带输送粉尘; 颗粒物; 间断. 搅拌粉尘; 颗粒物; 间断. 车辆运输粉尘; 颗粒物; 间断. 食堂油烟; 油烟; 间断. 废水; 员工生活废水; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、 TP、TN、动植物油; 连续. 地面拖洗废水; SS; 循环使用不外排. 车辆清洗废水; SS; 循环使用不外排. 过水池清洗废水; SS; 循环使用不外排. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 间断. 一般固废; 压滤泥渣和废布袋; 间断. 危险废物; 废机油及废机油桶、废含油抹布及劳保用品; 间断. 四、施工期主要产排污环节 1、废水 本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水及本项目内部装修改造过程中产生的施工废水。 生活污水经简易化粪池处理后排入市政管网，近期依托乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水最终汇入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河；施工废水排入沉砂池处理后回用不外排。 2、废气 本项目施工期废气主要为施工粉尘、施工车辆产生的汽车尾气等，通过场地洒水抑尘、大气扩散等方式进行排放。本项目施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓限值标准。 3、噪声 本项目施工期噪声主要是施工设备噪声。施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。 4、固体废物 本项目施工期固废主要为施工人员的生活垃圾及实验室内部装修改造产生的施工固废，统一收集后交环卫部门处理。项目施工期一般工业固体废物做到单独存放，防风雨，防渗漏等要求；危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 五、营运期主要产排污环节 1、废水 本项目产生废水主要为办公生活污水、地面拖洗废水、车辆清洗废水和过水池清洗废水。生活污水近期依托现有隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网进入乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水最终汇入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。车辆清洗废水经洗车平台沉淀池处理后回用于洗车，其他生产废水经沉淀池（三级沉淀）处理后回用于生产不外排。 2、废气 项目营运期间产生的废气主要为破碎、筛分粉尘、投料粉尘、堆场扬尘、车辆运输动力起尘、传送带输送粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘和食堂油烟；破碎、筛分粉尘、投料粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘经洒水抑尘处理后无组织排放，车辆运输动力起尘经洒水抑尘处理后无组织排排放，传送带输送粉尘经密闭传送处理后无组织排放，筒仓呼吸粉尘通过脉冲布袋除尘器去除，主要污染因子为颗粒物，均为无组织排放。食堂油烟经油烟净化器处理后由楼顶排放。 3、噪声 本项目设备噪声较小，噪声通过墙壁隔声以及距离衰减的措施处理。 4、固体废物 本项目固体废弃物主要有生产工序产生的一般固体废物、危险废物和生活垃圾等。 （1）一般固体废物 本项目生产过程中主要产生的固废有压滤泥渣和废布袋，统一收集后暂存于一般固废间，定期综合外售处理。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为废机油及废机油桶、废含油抹布及劳保用品等，统一收集后存放于危险废物暂存库，并由交由有资质的单位统一处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾来源于工作生产人员产生的生活垃圾，经统一收集后交由环卫部门处理。 六、物料平衡 项目物料平衡见图2-4、表2-7。 表2-7 物料平衡表（单位：t/a） 序号; 入方; 出方. 物料名称; 物料数量; 含水量; 物料名称; 数量; 含水量. 1; 毛石; 887200; 0; 产品; 水稳料; 1000000; 70000. 2; 水泥; 50000; 0; 废气; 粉尘; 3.737; /. 3; 新鲜水; 98288; 98288; 固体废物; 压滤泥渣; 17988.263; 10792. 4; 回用水; 831492; 831492; 损耗; 过水池; 17744; 17744. 5; 喷雾用水; 1080; 1080; 洗车平台; 432; 432. 6; 地面清洗; 400; 400. 7; 回用水; 过水池; 828164; 828164. 8; 洗车平台; 1728; 1728. 9; 地面清洗; 1600; 1600. 10; 1868060; 930860; 1868060; 930860. 图2-4 项目物料平衡图（单位：t/a） 七、水平衡 项目用水主要为办公生活污水、喷雾用水、过水池清洗用水、生产搅拌用水、地面清洗用和车辆清洗用水。 1、生活用水 根据建设单位提供资料，项目职工总人数为20人，参考《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号）中“表11 农村居民生活用水定额指标-集中式供水” 120L/（人·d）计算，则项目生活用水量为720m3/a（2.4m3/d），排放量按产生量的80%计，则其排放量为576m3/a（1.92m3/d），经隔油池+化粪池预处理后通过市政污水管网进入金山工业园污水处理厂进行进一步处理。 2、过水池清洗用水 项目毛石采用过水工艺去除附着的杂质。根据建设单位提供资料，生产加工用水量与毛石比例约为1：1，本项目处理石料为887200t/a，根据建设单位提供的资料过水池用水量为887200m3/a，毛石随传送带进入过水池（5.5×3m×1.5m）洗去杂质后随即转出进入脱水筛振动脱水，脱下水与过水池废水可重复利用，过水池废水经砂石分离机分离泥渣，经分离后的砂石和浆水回用于生产，泥渣经压滤后的脱水回用于生产，仅需补充少量因蒸发、产品和压滤泥渣带走的废水：其中蒸发损耗17744m3/a，约占用水量的2%；半成品（小颗粒骨料、中颗粒骨料含水率分别约为5%和3%）带走损耗水量约30500m3/a，振动脱水回用于生产；压滤泥渣（压滤泥渣产生量17988.263t/a，含水率约60%）带走损耗水量约10792m3/a。项目废水经沉淀和压滤后回用，回用水量为828164m3/a。 3、喷雾用水 本项目设置防尘喷淋水系统（主要为雾炮机）对生产区、储存区进行抑尘处理，防尘喷淋水系统使用新鲜水。根据建设单位提供的资料，本项目防尘喷淋水系统用水总流量约为4m3/d，则生产抑尘用水总量约1200m3/a（4m3/d）。此过程水约90%进入物料，剩余10%全部蒸发进入空气，无废水外排。即进入产品水量为1080m3/a（3.6m3/d）。 4、生产搅拌用水 项目水稳料生产需要添加水，根据建设单位提供资料，水稳料产品含水率为7%，项目年产水稳料约100万t/a，则产品所需用水为70000m3/a（233.333m3/d），小颗粒骨料、中颗粒骨料经振动脱水后含水率分别为5%、3%，即骨料含水量为30500m3/a（101.667m3/d），且全部进入产品，喷雾用水约90%的水量进入产品中，进入产品的水量为1080m3/a（3.6m3/d），则水稳料生产配料需用新鲜水量为38420m3/a（128.066m3/d）。 5、车辆清洗用水 本项目原材料采用汽车运输方式进出厂区，为防治扬尘污染，运输车辆进出厂区需进行车辆清洗，设置洗车平台。根据《机动车清洗站技术规范》（CJJ/T 71-2011）表6.1.3中“中型车、大型车-高压喷枪清洗”，本次车辆清洗用水量取值按120L/（辆·次）计，每天发车60次（只清洗运送原料车辆、不清洗运送产品车辆），单车1次最大运输量为50t，年工作300天，则车辆清洗用水为2160m3/a（7.2m3/d），排放系数按0.8计算，车辆清洗废水产生量1728 m3/ a（5.76m3/d），车辆清洗废水通过洗车平台进行沉淀处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2024）中洗涤用水标准后排入回用于生产，本项目不产生外排车辆清洗废水，定期补充新鲜水量为1.44m3/d。 6、地面清洗用水 根据建设单位提供资料，本项目为保证洁净车间，需定期清洗（不进行冲洗，使用拖地设备进行拖地），车间需清洗面积约4000m2，参考《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号）中“表6公共设施管理业用水定额指标及等级值-环境卫生管理-浇洒道路和场地”先进值0.5 m3/（m2·a）计算，则车间地面拖洗水量为2000m3/a（6.667m3/d），排放系数按0.8计算，则地面冲洗废水排放量为1600m3/a（5.333m3/d），经沉淀池沉淀处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2024）中表1洗涤用水标准后循环利用，不外排，定期补充新鲜水量为1.334m3/d。 7、初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量，因此可以认为初期雨水主要带走的是可能散落于生产厂房周边的少量原材料，初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。本项目所用原材料以水泥、毛石为主，这类材料本身污染程度较低，项目生产厂房均规划于独立区域，各厂房在日常运营中保持生产流程的相对独立，不存在生产物料、设备或人员的跨区域互换，同时厂房皆属于密闭的构筑物，因此本项目不考虑初期雨水的生成。 项目水平衡情况见表2-8，项目水平衡图见图2-5。 表2-8 本项目水平衡表（单位：m3/d） 序号; 用水点; 总用水量; 给水; 排水. 新鲜水; 原料带入; 雨水; 循环水; 损耗水; 排水/去向; 产品带出; 循环水. 1; 生活用水; 2.4; 2.4; /; /; 0.48; 1.92/金山工业园污水处理厂; /; /. 2; 过水池 清洗用水; 2957.333; 196.787; /; 2760.546; 59.147; 35.973/进入泥渣; 101.667; 2760.546. 3; 喷雾用水; 4; 4; /; /; /; 0.4; 3.6/进入产品; /; /. 4; 生产搅拌用水; 233.333; 128.066; 101.667; /; 3.6; /; /; 233.333; /. 5; 车辆清洗用水; 7.2; 1.44; /; /; 5.76; 1.44; 5.76/沉淀池; /; 5.76. 7; 地面拖洗用水; 6.667; 1.334; /; /; 5.333; 1.334; 5.333/沉淀池; /; 5.333. 总计; 3210.933; 334.027; 101.667; 0; 2775.239; 62.801; 1.92 /金山工业园污水处理厂; 335; 2771.639. 图2-5 项目水平衡图（单位：m3/d） 项目用水由市政管网供给，总用水量963280m3/a（3210.993m3/d），新鲜水用量100208m3/a（334.027m3/d），其中损耗17462.1m3/a（62.801m3/d），576m3/a（1.92m3/d）进入金山工业园污水处理厂，70000m3/a（233.333 m3/d）进入产品中，其中本项目工艺循环水总用水量为3208.533m3/d，新鲜用水量331.627m3/d，循环用水量2775.239m3/d，工艺水循环使用率为86.5%。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况及环保程序履行情况 1、江西承诚实业有限公司300万件混凝土预制件、90万立方商品混凝土、170万立方柏油沥青、200万吨水泥稳定碎石项目（一期） （1）现有工程概况 江西承诚实业有限公司位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块内，总占地面积100.5亩（即67006.8m2），主要为水泥制品制造及销售。现有一期工程占地面积470006.8m2，建筑面积24452 m2，主要建设内容为混凝土搅拌站料仓、混凝土搅拌站、实验、检修楼以及综合办公楼、生活楼等辅助设施。 表2-9 现有项目工程组成一览表 序号; 项目; 环评设计能力和功能; 实际验收情况. 主体工程; 生产区; 建筑面积40872.22m2，设置商品混凝土生产线和混凝土预制件生产线; 1F，建筑面积5775m2，主要为混凝土搅拌站料仓、混凝土搅拌站. 辅助工程; 办公楼; 办公楼5F，建筑面积4645.96m2，用于职工办公; 办公楼5F，建筑面积4645.96m2，用于职工办公. 宿舍、餐厅; 2F，建筑面积2812.64m2，用于职工就餐、住宿; 2F，建筑面积2812.64m2，用于职工就餐、住宿. 门卫室; 1F，建筑面积164.29m2，用于值班; 1F，建筑面积164.29m2，用于值班. 实验、检修楼; 1F，建筑面积767.44m2，用于产品质量检验; 1F，建筑面积767.44m2，用于产品质量检验. 储运工程; 原料储仓; 设置在各自生产区内，均为室内封闭结构，主要用于各类原料的堆放和预制件成品的堆放; 主要为混凝土搅拌站，建筑面积615m2，位于厂区中部. 公用工程; 供水; 园区自来水管网; 园区自来水管网. 供电; 园区电网; 园区电网. 排水; 园区污水管网; 园区污水管网. 环保工程; 废水处理; 生活污水经隔油池+地埋式-一体化污水处理设施处理后外排至园区管网; 生活污水沉淀池处理后外排至园区管网. 生产废水沉淀后循环使用不外排; 生产废水沉淀后循环使用不外排. 废气处理; 粉料筒仓粉尘利用筒仓自带的呼吸孔布袋除尘器处理处理，排气筒设置于筒仓顶部; 粉料筒仓粉尘利用筒仓自带的呼吸孔布袋除尘器处理处理，排气筒设置于筒仓顶部. 各搅拌装置的粉尘分别利用脉冲式布袋除尘处理后设置不低于15m的排气筒排放; 各搅拌装置的粉尘经密闭处理后无组织排放. 原料全部入室内储仓堆放并设置喷淋系统，场地及出入道路全部硬化处理，并采取喷淋洒水和定点雾炮车喷雾等措施减少无组织粉尘排放; 原料全部入室内储仓堆放并设置喷淋系统，场地及出入道路全部硬化处理，并采取喷淋洒水和定点雾炮车喷雾等措施减少无组织粉尘排放. 噪声处理; 隔音、减震等措施; 隔音、减震等措施. 固废处理; 生产废水沉淀处理沉淀物; 收集后回用于生产; 收集后回用于生产. 除尘器收集的粉尘. 不合格产品. 生活垃圾; 交由环卫部门处理; 交由环卫部门处理. （2）现有项目主要生产设备 表2-10 现有项目主要生产设备 序号; 设备名称; 环评规格型号; 环评设计数量. 1; HS180商品混凝土生产线; 100m3/h; 2条. 2; 配套筒料仓; 200m3; 10个. 3; 混凝土预制件生产线; --; 3条. 4; 泵车; 49m; 2台. 5; 车载泵; --; 1台. 6; 混凝土罐车; 12m3; 14台. 7; 装载机; /; 5台. 8; 洒水车; 5t; 1台. （3）现有项目原辅材料 表2-11 现有项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 日常最大储存量; 年周转次数; 来源; 备注. 1; 水泥; 63.36万吨/a; 6.363万吨/a; 10; 外购; /. 2; 砂子; 52.56万吨/a; 5.256万吨/a; 10; 外购; /. 3; 石子; 122.34万吨/a; 12.234万吨/a; 10; 外购; /. 4; 粉煤灰; 3.06万吨/a; 0.306万吨/a; 10; 外购; /. 5; 减水剂; 0.9万吨/a; 0.09万吨/a; 10; 外购; /. 6; 电; 60万kw·h/a. 7; 水; 50000m3/a. （4）现有项目生产工艺 工艺说明： 购进的砂、石等原料通过公路运输至项目原料料仓内堆存，生产时经传送系统传送带运至搅拌机;购进的水泥、粉煤灰用专用水泥罐车运至厂区，用传输泵输送至水泥筒仓、粉煤灰筒仓内;添加剂购进后贮入搅拌楼内的添加剂桶中，所有原料按照一定的比例计量后加入搅拌机中加一定比例的水进行搅拌。搅拌后的混凝土经检测合格后一部分混凝土罐车运出厂直接运至建筑工地，一部分送项目混凝土预制件生产线使用，生产混凝土预制件。混凝土预制件工艺较为筒单，利用搅拌好的混凝土注入外购定制的模具中，并在其中加入钢材作为骨架支撑，静止凝固脱模后即为成品，室内存放后外售。 图2-6 现有项目生产工艺及产污流程图 （5）现有工程环保程序履行情况 2020年3月23日，江西承诚实业有限公司获《关于江西承诚实业有限公司300万件混凝土预制件、90万立方商品混凝土、170万立方柏油沥青、200万吨水泥稳定碎石（首期）项目环境影响报告表的批复》（乐环审字〔2020〕26号）。2022年4月2日，该项目完成竣工环保验收工作并取得验收意见，验收范围为年产90万立方商品混凝土。2022年6月2日，江西承诚实业有限公司取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：91360281MA38B67B03001Y。 二、现有工程污染物排放汇总 根据现有项目环评和验收资料，现有项目污染物排放汇总详见下表。 表2-12 现有项目污染物排放表 污染物; 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 大气污染物; 粉料筒库; 粉尘; 3000mg/m3（546t/a）; /; 15mg/m3（2.73t/a）. 混凝土搅拌; 粉尘; 15170mg/m3（3643.2t/a）; /; 15.17mg/m3（3.64t/a）. 原料堆场; 粉尘; 3.6t; /; 0.72t. 食堂; 油烟; 8mg/m3（0.048t/a）; /; 2mg/m3（0.012t/a）. 水污染物; 生活废水 5738m3/a; pH; 6~9; /; 6~9. CODcr; 1.728t（浓度：200mg/L）; 0.864; 0.864 t（浓度：100mg/L）. BOD5; 1.296t（浓度：150mg/L）; 1.123; 0.173 t（浓度：20mg/L）. NH3-N; 0.216t（浓度：25mg/L; 0.086; 0.130 t（浓度：15mg/L）. SS; 1.296 t（浓度：150mg/L）; 0.691; 0.605 t（浓度：70mg/L）. 动植物油; 0.346 t（浓度：40mg/L）; 0.26; 0.086 t（浓度：10mg/L）. 固体废物; 一般固废; 不合格产品; 600t/a; 0; 600t/a. 除尘器收集的粉尘; 4182.83 t/a; 0; 4182.83 t/a. 清洗废水处理的沉淀物; 204 t/a; 0; 204 t/a. 生活垃圾; 72 t/a; 0; 72 t/a. 三、现有项目环保问题及整改要求 1、现有环境问题 （1）厂房内部存在原辅材料不按规定位置堆放情况，同时厂房内地面有破损情况且厂房墙壁有破碎情况； （2）厂房内未设置专职或兼职的环保责任人。 （3）厂区未进行突发事件应急预案备案。 （4）现有项目300万件混凝土预制件生产线未建设完成，同时未对该生产线的建设内容进行竣工环保验收。 2、整改要求 （1）按设计要求对原辅材料设置专门的储存区域，并按要求进行摆放；及时修补厂房地面和墙壁的破损处。 （2）设置专职或兼职的环保责任人。 （3）按要求补充突发事件应急预案备案文件。 （4）按生产规划要求，尽快完成现有项目300万件混凝土预制件生产线的建设，并对该生产线的建设内容进行竣工环保验收。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 本项目环境空气质量现状评价数据来源选择为： 指标; 说明数据方式; 说明数据来源. 基本 污染物; 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论; 乐平市2024年6项基本污染物年均值（来源：江西省生态环境厅发布）. 其他 污染物; 在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足规定的评价要求时，应按要求进行补充监测; 环境质量现状监测. 1、基本污染物 江西省生态环境厅发布的“江西省各县（市区）2024年6项基本污染物年均值”中南昌高新开发区2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等6项基本污染物作出现状说明，具体浓度如下： 表3-1 区域基本污染物质量现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准/ （μg/m3）; 浓度/ （μg/m3）; 达标 情况. 乐平市; SO2; 年平均; 60; 7; 达标. PM10; 年平均; 60; 47; 达标. NO2; 年平均; 40; 12; 达标. PM2.5; 年平均; 30; 22; 达标. O3; 日最大8小时平均; 160; 126; 达标. CO; 24小时平均; 4.0; 1.0; 达标. 根据表3-1数据统计，2024年乐平市SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10监测数据中年均值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值，为达标区。 2、其他污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目特征污染物为TSP。本项目需对TSP进行现状调查。因此本项目于2025年9月8日~2025年9月10日委托江西升源检测技术有限公司在项目西侧2.9km处的梅冲（A1）点位开展TSP现状调查，检测结果见下表： 表3-2 特征污染物监测评价结果一览表 监测点位; 监测时间; 检测项目; 检测值（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标率%; 占标率%. A1; 2025.9.8~2025.9.10; TSP; 116-140; 300; 0; 38.7~46.7. 根据监测结果，TSP区域浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。 二、地表水环境质量 根据景德镇市生态环境局发布的“景德镇市地表水水质状况报告”（2025年8月）（网址：https://hb.jdz.gov.cn/zwzx/hbzl/hjzlyb/），本项目纳污水体乐安河监测断面为乐安河桃源，河流监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（24项）及电导率，评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 表3-3 2025年8月景德镇市地表水水质监测评价结果一览表 断面名称及性质; 水质目标; 本月; 上年同期. 水质类别; 超标项目; 水质类别; 超标项目. 昌江河; 南河河口（国控）; Ⅲ类; Ⅲ类; 无; Ⅲ类; 无. 关山村（国控）; Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 鲇鱼山（国控）; Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 洋湖水厂（国控）; Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 吊鱼(省控); Ⅲ类; Ⅰ类; 无; Ⅰ类; 无. 昌江庄屋下(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 浮梁进坑村(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 浮梁罗家村(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 乐安河; 野鸡山村(国控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 桃源（国控）; Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 韩家渡(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 乐平共产主义水库(省控); Ⅲ类; Ⅱ类; 无; Ⅱ类; 无. 由以上数据可知，乐安河桃源的地表水现状能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类标准要求，项目区域地表水水体水质良好。 三、声环境质量 根据现场调查了解可知，周边50米范围无环境敏感点，因此本次评价不开展声环境现状调查。 四、地下水、土壤环境 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块内，项目厂界范围外500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 五、生态环境现状 经过调查和现场踏勘，本项目评价范围不属于自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区、无文物保护点，同时无探明的矿床和珍稀动、植物资源。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 张家边; 0; 80; 居民; 约900人; 北; 80. 水环境; 乐安河; /; /; 河流; 中河; （GB3838-2002）中Ⅲ类; 南; 3700. 声环境; 厂界四周; /; /; 厂界噪声; 声环境质量; （GB3096-2008）3类区标准; 厂界 四周; /. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 用地范围不存在生态环境保护目标. 备注：①本次评价以厂区中心E 117°11′40.568″，N 29°0′4.682″为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。.. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、水污染物排放标准 本项目无生产废水外排，外排废水主要为生活污水，生活污水近期依托现有隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网进入乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水最终汇入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。生产废水经沉淀池处理后回用于生产，回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2024）中表1洗涤用水标准。 表3-4 本项目废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; 项目废水排口排放标准; 金山工业园污水处理厂排放标准. pH; 6～9; 6～9. CODcr; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. NH3-N; /; 5. TN; /; 15. TP; /; 0.5. 动植物油; 100; 1.0. 执行标准; （GB 8978-1996）三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 表3-5 废水回用标准（单位：mg/L） 污染物; 排放浓度; 标准来源. BOD5; ≤10; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1洗涤用水. COD; ≤50. Cl-; ≤400. SO42-（mg/L）; ≤600. 溶解性总固体; ≤1500. 二、废气污染物排放标准 施工期粉尘颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物1.0mg/m3。 项目营运期间产生的废气主要为破碎、筛分粉尘、投料粉尘、堆场扬尘、车辆运输动力起尘、传送带输送粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘和食堂油烟；破碎、筛分粉尘、投料粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘经洒水抑尘处理后无组织排放，车辆运输动力起尘经洒水抑尘处理后无组织排排放，传送带输送粉尘经密闭传送处理后无组织排放，筒仓呼吸粉尘通过脉冲布袋除尘器去除，主要污染因子为颗粒物，均为无组织排放，排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中无组织排放标准要求。食堂油烟经油烟净化器处理后无组织排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型灶头标准。 表3-6 本项目废气排放标准 （mg/m³） 项目; 污染物名称; 标准名称; 无组织排放监控浓度限值. 工艺废气; 颗粒物; GB 4915-2013中表3; 0.5（无组织排放浓度限制）. 食堂; 油烟; （GB18483-2001）表2中小型标准; 最高允许排放浓度2.0，去除效率不低于60%. 三、噪声污染物排放标准 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，详见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准表 标准; 类别; 昼间; 夜间. GB12523-2011; /; ≤70dB（A）; ≤55dB（A）. GB12348-2008; 3类; ≤65dB（A）; ≤55dB（A）. - 其他标准 本项目贮存设施应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和运行，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 废水 本项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：COD、NH3-N、TP。 本项目产生的生产废水不外排，生活污水经隔油池+化粪池预处理后通过市政污水管网排入金山工业园污水处理厂进一步处理，生活污水近期经“隔油池+化粪池”预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网进入乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。项目外排水总量为576t/a，其对应的COD、NH3-N、TP的排放浓度分别为：50mg/L，5mg/L、0.5mg/L。 本项目总量考核指标： COD为200mg/L×576t/a÷1000000≈0.115t/a； NH3-N为20mg/L×576t/a÷1000000≈0.012t/a。 TP为4mg/L×576t/a÷1000000≈0.002t/a。 本项目总量控制指标： COD为50mg/L×576t/a÷1000000≈0.029t/a； NH3-N为5mg/L×576t/a÷1000000≈0.003t/a。 TP为0.5mg/L×576t/a÷1000000≈0.0003t/a。 本项目废水经隔油池+化粪池预处理后通过市政管网进入金山工业园污水处理厂。 现有一期项目环评核算的总量为： CODcr总量控制指标为0.87t/a，NH3-N总量控制指标为0.13t/a。 由于本项目是对二期建设内容进行评价，因此总量与一期项目无关。 本项目所需总量为CODcr0.029t/a，NH3-N为0.003 t/a，TP为0.0003 t/a。 二、废气 本项目废气中产生的少量颗粒物，经通风后无组织排放，故本项目不涉及废气总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | #### 、施工期废水 施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。 （1）生活污水 按施工组织，施工人员约为50人，生活区依托周边村庄民房，施工人员生活污水排放量QS 按下式计算： 式中：QS—生活区污水排放量，t/d；qi—每人每天生活用水量，（取qi=120L）； Vi—生活区人数，人；K—生活区污水排放系数，一般为0.80； 按50人合计，CODCr浓度值约250 mg/L、BOD5约100 mg/L，SS约100 mg/L，NH3-N约25 mg/L，则施工人员生活污水排放情况见表4-1。 - 施工人员生活污水及污染物排放量 生活用水量; 污水排放量; CODCr排放量; BOD5排放量; SS排放量; NH3-N排放量. 6t/d; 4.8 t/d; 1.2 kg/d; 0.48 kg/d; 0.48 kg/d; 0.12 kg/d. 施工人员生活污水经简易化粪池预处理后排入市政污水管网，近期依托乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水最终汇入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河。 （2）施工生产废水 根据项目设计，项目方拟购买商品混凝土、钢材，可以大大减少施工废水的产生，因此，施工废水主要来自于施工机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。该部分废水中的主要污染物为pH、SS、COD、石油类。污水中CODcr浓度值最高约300 m/L、BOD5约200 mg/L、SS约1000 mg/L，污水排入现有沉砂池，经沉淀处理后回用，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。 本评价建议在施工过程中还需采取以下措施： 1、在施工过程中，人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理，运浆容器等用具尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉砂池。 2、在施工堆场四周设截流沟，减少施工物质的流失。 #### 2、施工期废气 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气以及少量的油漆废气。 （1）扬尘 项目在建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。本项目土地平整已完成，则在整个施工期产生扬尘的作业有建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，因此不会引起大的大气环境污染。对此，本环评要求在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而可以避免施工机械因病态而使产生的废气超标的现象发生。 本评价建议在施工过程中还需采取以下措施： 1、在施工过程中，定期对施工场地进行洒水降尘，降低施工扬尘排放。 2、定期对施工机械进行维护保养，保证其能够正常运行，降低施工机械废气排放。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来源于土石方阶段的挖土机，打桩阶段的打桩机，结构施工阶段的振捣棒和运输车辆及辅助设备中的电锯、砂轮锯的噪声，装修阶段的砂轮机、电锯、切割机、磨石机等设备噪声。施工期噪声应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GBl2523-2025）标准要求，各种施工机械噪声源强见表4-2。 - 各施工阶段使用设备及噪声源强 单位：dB(A) 施工阶段; 设备; 源强. 土石方阶段; 挖土机; 96. 卡车; 85. 推土机; 90. 打桩; 打桩机; 105. 结构阶段; 卡车; 85; 建筑隔声; 65. 振捣棒; 107; 87. 吊车; 75; 55. 混凝土输送; 100; 80. 装修、安装阶段; 多功能木工刨; 100; 80. 空压机; 75; 55. 电锯; 100; 80. 无齿锯; 105; 85. #### 4、施工期固体废物 施工期的固体废弃物包括生活垃圾、建筑垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾产生量按2.0kg/m2计算，本项目建筑垃圾产生总量约20t。 （2）生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以50人计，施工期为3个月，则生活垃圾产生量为2.25t。 5、施工期生态环境影响和保护措施 项目对生态环境的影响主要表现为场地填筑与开挖等工程施工，对区域陆生植被、景观等造成的影响。建设期间施工活动将扰动地表，使施工区原有地形、地貌、土地利用方式发生改变，破坏土地上覆盖物和植被，也易产生水土流失。临时堆土如不采取防护措施，遇降水冲刷，会造成严重的水土流失。 （1）项目建设对土地的影响 根据项目的设计方案，原有的用地将被各类建（构）筑物、道路、绿化等取代，土地使用功能发生了改变，项目建设占用土地在一定程度上存在着负面的影响，尤其是周边现状用地的影响，因此项目建设在满足技术标准的前提下，施工建设应尽量避免高填深挖，减少土石方挖填量，降低水土资源的占用，最大限度地减少对周边生态环境的破坏。 （2）植被资源的影响分析 项目用地红线范围内部分地块会涉及到土地的平整，而工程建设、施工开挖等，部分植被从地表剥离会直接对植被造成损害，在一定程度上降低区域的生物量和生产力。但项目工程量小，施工时间较短，对区域生态环境影响小。同时根据调查，项目用地红线范围内涉及土地平整的区域现状种植树种主要为低矮灌木、落叶林、灌草藤植物等，均为当地常见物种，不涉及珍稀保护物种和名木古树等树种。项目施工期不会对区域植被群落结构产生大的影响，对区域植物多样性的影响不大，同时项目建成后厂区通过加大绿化面积，对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 （3）项目施工期间对动物影响分析 施工期对野生动物的主要影响因素有人类活动、车辆运输、工程建设，施工便道等，这些施工行为，可能影响野生动物的栖息环境，如施工机械噪声对动物的干扰等。施工的挖填方作业将对两栖和爬行类，特别是对两栖类动物小生境的破坏。将使得项目附近的大部分两栖类迁移它处，远离施工区范围；一部分鸟类和爬行类动物会通过迁移和飞翔来避免项目施工所造成的影响，导致项目周围环境的动物数量有所减少，但是在工程建成后施工噪声等影响减弱后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。 施工期间，施工地段将有相当数量的人员进驻，施工队伍临时驻地污水排放、生活垃圾等各类污染物收集起来，运至指定地点集中处理，不会对周围环境及野生动物产生影响。但是，施工人员可能的行为方式如采挖植物和直接捕杀野生动物的行为，会对周围野生动物造成不利的影响。 从现状调查情况看，评价区内尚未发现受国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护动物分布以及鸟类、蛇类栖息地。因此，只要加强环境保护措施及对施工人员的监督和环保意识的宣传，本工程对区域内野生动物不会产生大的影响，对其生存及种群数量、种类影响很小，也不会导致动物多样性降低。 （4）水土流失影响 工程建设施工期的土石方开挖，土地占用、施工场地等，存在损坏或压埋原有植被、地形地貌受到扰动，对原有水土保持设施产生不同程度的破坏，地表裸露，失去原有植被的防冲、固土能力，可能降低其水土保持功能，发生冲刷、崩塌现象，增加新的水土流失。 ①水土流失产生原因 降雨、植被、地形和土壤是影响水土流失的重要因素。 a降雨是土壤受水侵蚀的动力来源，项目所在地降雨量的大小是影响水土流失的重要因素。在每年雨季这段时间的道路施工，将会产生较大的水土流失。 b植被是抵抗土壤侵蚀的重要因素，它起着截留雨水，减少雨滴打击力，改善土壤结构，增加渗透率的作用。地面上是否有植被，其覆盖率多少，在很大程度上就决定了土壤侵蚀量的大小。项目施工致使施工区域内的土壤失去植被保护直接裸露出来，从而增大水土流失的可能性。 c地形是影响水土流失的重要因素。在工程区域内，由于路基的填、挖将改变原有的地形并且造成表土和风化物疏松。 d土壤是降雨冲刷的对象，其本身的特性如土壤质地、有机质含量与土壤受侵蚀程度有很大的关系。该项目施工表层土被剥离后，露出的底层较易产生水土流失。 本项目工程施工将破坏局部地区土层的稳定性，造成施工区土地裸露、地表松散、植被破坏，使原有水土保持功能降低，在大风和降雨时，易产生水土流失。 ②水土流失危害分析 工程施工将形成大面积的裸露面和产生临时堆土石料，在降雨和重力作用下，易造成水土流失，主要集中在以下几个方面。 a影响周边生态环境，加剧原有的水土流失 工程建设过程中，扰动原地貌，损坏原有表土层结构和地表植被，使其原有的水土保持功能降低或丧失，抗侵蚀能力减弱，雨季必然发生水力侵蚀；加上表土层损失，土壤瘠薄，其损坏的植被短期内难以恢复到原有水平。另一方面在施工中场地开挖形成的裸露面、松散的临时堆土、弃渣等，极易造成水土流失。项目区扰动地表年侵蚀模数远远超过容许范围，从而加剧原有的水土流失。 b破坏土地资源、影响土地生产力 挖填抛洒的土方遇降雨极易形成地表侵蚀，泥沙中细小的部分会随水流进入周边水域下游，以“黄泥水”的形式侵入下游土层中，影响土壤理化性质，造成土地生产力下降。 c影响区域景观和生态环境 施工期间，工程临时及永久占地范围内原状地貌将被施工现场和工程景观所替代，同时施工期土方装卸堆存过程中易产生粉尘，在台风力作用下，易引起水蚀、风蚀叠加影响；在阵风作用下，易引起风蚀产生大气粉尘污染，对局部区域生态环境造成不良影响。 d影响土地生产力 工程施工直接造成对原地表的扰动，裸露的地面在雨水的冲刷下会形成面蚀或沟蚀，从而带走表层土的营养元素，破坏土壤团粒结构，降低土壤肥力，使土地退化。同时在降雨、风力作用下，工程施工产生的水土流失可能直接流入周边的农业用地，将形成面上压砂现象，改变土壤的性质，土壤肥力下降，从而影响农作物生长。 建设单位在施工期应严格做好水土保持工作。 ③水土流失防治措施 a临时拦挡 施工期设置临时堆土场、弃渣临时堆放区周边用编织袋（装土或砂）筑埂，高度 0.5-1 米，配合彩条布围挡，防止雨水冲刷。施工便道两侧设置临时土埂（高 30cm），引导雨水至临时排水沟。 b临时覆盖 裸露土体（如未施工的场地、堆土场）用防尘网（无纺布）、彩条布覆盖，覆盖率 100%，大风天气需用沙袋压实边角。 混凝土浇筑后未硬化的场地，覆盖塑料膜保湿，同时防止雨水冲刷表面浮土。 c临时排水 施工场地内设置临时排水沟（用砖砌或塑料波纹管），间距 50-100 米，将雨水引至临时沉沙池，避免场地积水。 雨季施工时，在边坡顶部增设临时挡水埂（高 20-30cm），拦截坡面汇水。 d临时植被 在施工区域的闲置地块，播种速生草种（如黑麦草），快速覆盖地表，施工前铲除即可。 （5）自然景观影响 在施工期，项目的建设将对景观产生负面影响，项目施工期对景观的影响主要是对自然景观的影响。施工过程中的一些施工行为势必会破坏施工场地的植被景观，引起水体流失，与周围景观产生不协调感，破坏了施工场地及其周边的景观。尤其是消纳地块的管道施工行为会使沿线自然景观破碎，破坏了自然景观的和谐性，将对景观产生一定程度的不利影响，这是施工建设不可避免的。据调查项目施工场地内未发现有列入法规保护的文物、保护区等敏感区。施工建设对景观的破坏是暂时的，但也应加强水土保持工作，采取绿化、护坡等工程措施，防止水土流失。通过在工程建设过程中采取的防护措施和后期的恢复措施，可以将拟建工程对景观的影响降低到最小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气环境影响和保护措施 表4-3 正常工况下废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 排放形式; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放口; 排放标准. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 处理能力; 收集效率; 去除率; 工艺; 是否可行技术; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放 浓度(mg/m3); 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 编号; 地理坐标/排放口性质; 厂界最高浓度(mg/m3); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 堆场扬尘; 颗粒物; 无组织; 520.524; 72.295; /; /; /; 99.74%; 密闭车间+喷雾降尘; /; 1.353; 0.188; /; /; /; /; /; /; 0.5; /; /. 投料粉尘; 颗粒物; 0.621; 0.086; /; /; /; 74%; 喷雾除尘; /; 0.161; 0.022; /; /; /; /; /; /; 0.5; /; /. 破碎、筛分; 颗粒物; 221.8; 30.806; /; /; /; 99.74%; 密闭车间+喷雾除尘; /; 0.578; 0.080; /; /; /; /; /; /; 0.5; /; /. 车辆运输; 颗粒物; 3.098; 0.430; /; /; /; 74%; 路面清扫、洒水; /; 0.805; 0.112; /; /; /; /; /; /; 0.5; /; /. 传送带输送粉尘; 颗粒物; 1.862; 0.259; /; /; /; 60%; 密闭传送+墙壁围挡; /; 0.484; 0.067; /; /; /; /; /; /; 0.5; /; /. 搅拌粉尘; 颗粒物; 130; 18.056; /; /; /; 99.74%; 密闭车间+喷雾除尘; /; 0.338; 0.047; /; /; /; /; /; /; 0.5; /; /. 筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 6; 7.5; /; /; 100%; 99.7%; 脉冲袋式除尘; /; 0.018; 0.023; /; /; /; /; /; /; 0.5; /; /. 厨房油烟; 油烟; /; 0.004; 0.002; 2; 风量1000m3/h; 100%; 75%; 油烟净化器; 是; 0.001; 0.0005; 0.5; /; /; /; /; /; 2; /; /. 排放时间：年300天，日工作24h，共7200h/a。. 1、废气污染源源强核算： 项目营运期间产生的废气主要为破碎、筛分粉尘、投料粉尘、堆场扬尘、车辆运输动力起尘、传送带输送粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘和食堂油烟；破碎、筛分粉尘、投料粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘经洒水抑尘处理后无组织排放，车辆运输动力起尘经洒水抑尘处理后无组织排排放，传送带输送粉尘经密闭传送处理后无组织排放，筒仓呼吸粉尘通过脉冲布袋除尘器去除，食堂油烟经油烟净化器处理后无组织排放。 （1）堆场扬尘 本项目原料及半成品堆放会产生堆场粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P—指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy—指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy—指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc—指年物料运载车次（单位：车）； D—指单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，根据附录1，a取0.0008，b指物料含水率概化系数，根据附录2，b原料0.0017（参考石灰石产品）； Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数，根据附录3，Ef原料取8.5848（参考石灰石）； S—指堆场占地面积，堆场6000m2。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P—指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc—指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm—指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），本项目装卸采取洒水措施，根据附录4取74%； Tm—指堆场类型控制效率（单位：%），本项目原料和产品堆场设置在密闭车间内，根据附录5取99%。 根据建设单位提供资料，年工作时间300d，每天按24h计，根据上述公式计算，本次过程堆场扬尘产生量为520.524t/a、产生速率为72.295kg/h，排放量为1.353t/a、排放速率为0.188kg/h。 （2）破碎、筛分粉尘 本项目毛石需使用破碎机进行破碎、筛分得到小颗粒骨料、中颗粒骨料。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）一级破碎和振动筛选过程中的产污系数为0.25kg/t。本项目破碎中所用毛石总量为887200t/a，故该工序颗粒物产生量为221.8t/a。本项目在破碎机周围布设喷雾装置洒水抑尘，同时破碎筛分区域属于密闭空间，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，本项目采用喷淋洒水，控制效率为74%，密闭空间颗粒物控制效率为99%，综合去除效率为99.74%，故颗粒物无组织产生量为221.8t/a，30.806kg/h、经喷雾降尘后给料过程粉尘排放量为0.578t/a，0.080kg/h。 （3）投料粉尘 本项目投料采用铲车投料方式，在投料工序会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，送料上堆碎石进料的颗粒物产生系数为0.0007kg/t，该工序原料使用量为经卸料及堆场后的毛石用量，为887200t/a，则投料粉尘产生量为0.621t/a，本项目在投料区域周围布设喷雾装置洒水抑尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，本项目采用喷淋洒水，控制效率为74%，故投料粉尘颗粒物无组织产生量为0.621t/a，0.086kg/h、经喷雾降尘后投料粉尘排放量为0.161t/a，0.022kg/h。 （4）过水扬尘 本项目设置在过水工序中设置循环水池，且过水工序中大量毛石均在清洗水中去除污泥等，因整道工序均使用循环水，因此本次评价不考虑过水工序产生的粉尘。 （5）车辆运输动力起尘 项目物料运输主要为汽车运输，在运输过程不可避免地要产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Qy=0.123×(V÷5) ×( M÷6.8)0.85×(P÷0.5)0.75 Qt= Qy×L×（Q÷M） 式中：Qy——汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——汽车速度，km/h； M——汽车重量，t； L——运输距离，Km； Q——运输量，t/a； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，平均每天发车重载60辆/天；项目主要用平均载重50t的车辆进行运输，原料年总运输量约为1932000t/a（毛石、水泥等原料用量约932000t/a，成品水稳料约1000000t/a），以速度10km/h行驶，根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.401 kg/km.辆，则项目道路扬尘产生量为3.098t/a，0.010kg/h。由于项目物料运输量较大，为减少项目建设对当地环境的影响，环评要求在运输过程中要限制车速，对车辆行驶的厂区内路面及运输路线实施洒水抑尘，每天多次洒水，设置车辆冲洗平台，运输车辆不允许超载，降低对沿线敏感点的不利影响，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，洒水控制效率为74%，则经洒水降尘后车辆运输动力起尘排放量为0.805t/a，0.112kg/h。 （6）传送带输送粉尘 项目原料由经皮带输送至半成品堆场，输送装置设置传送带密闭处理，不安装洒水抑尘设施，但在进料、出料过程中开启、关闭传送带过程会排出空气，此过程会产生一定量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著 中国环境科学出版社，1989）中的“送料上堆-砂和砾石”进料工艺粉尘产污系数为0.0006kg/t、出料工艺粉尘产污系数为0.0015kg/t，本项目原料毛石年用量为887200t、半成品骨料年产约887200t，则进料粉尘产生量532kg/a，出粉尘产生量1330kg/a，传送带输送粉尘产生量为进料和出料粉尘的总和，则传送带输送粉尘产生量为1862 kg/a，以无组织的形式经墙壁围挡处理排放。本项目厂房采用密闭式和厂区地面硬化管理，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》 中“附录4：粉尘控制措施控制效率”中墙壁围挡的控制效率为60%，故传送带输送粉尘颗粒物无组织产生量为1.862t/a，0.259kg/h、经墙壁围挡降尘后粉尘排放量为0.484t/a，0067kg/h。 （7）汽车尾气 项目营运期使用的叉车、装载机主要以柴油为原料，加上重型机械的尾气排放量比较大，尾气的排放使区域大气环境受到一定的污染。尾气中所含的污染物主要有CO、THC、SO2、NOx等。本项目叉车、装卸机使用次数较少，其他大部分工序转运均通过皮带机自动转运，装载机产生的尾气在短时间内可经大气扩散稀释。 （8）搅拌粉尘 本项目需对配比称量后的水、小颗粒骨料、中颗粒骨料和水泥进行搅拌后得到产品。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册”水泥、砂子、石子等物料混合搅拌工序中颗粒物产生量为0.13kg/t·产品，本项目水稳料生产线产品总量约为1000000t/a，故该工序颗粒物产生量为130t/a。本项目在搅拌机周围布设喷雾装置洒水抑尘，搅拌区域属于密闭空间，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，本项目采用喷淋洒水，控制效率为74%，密闭空间颗粒物控制效率为99%，综合去除效率为99.74%，故颗粒物无组织产生量为130t/a，18.056kg/h、经喷雾降尘后搅拌过程粉尘排放量为0.338t/a，0.047kg/h。 （9）筒仓呼吸粉尘 项目水泥通过气力输送进筒仓内，水泥筒仓内输送过程中，由于仓内气压大于仓外气压，仓内水泥粉尘通过仓顶呼吸孔外排，外排颗粒物一部分应重力作用沉降在仓内，其余的经筒仓顶部自带的脉冲布袋除尘器处理后排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中水泥制品制造业产排污系数表，项目粉料输送、储存工序产尘量按0.12kg/t-产品计。 项目水泥总用量50000t/a，则筒仓呼吸粉尘产生量约为6t/a（单个筒仓均分，共4个，按1.5t/a计），各筒仓顶部设有脉冲布袋除尘器，去除效率可达99.7%，颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。水泥筒仓粉尘产生量为6t/a，产生速率为7.5kg/h，无组织排放量为0.018t/a，排放速率为0.023kg/h。脉冲布袋除尘器收集的粉尘回流至各个水泥筒仓中。 - 包装及出料装车粉尘 本项目水稳料为湿态混合料，含水率约 7%，无包装工序；生产过程中由输送机直接装车外运，厂区内不储存、不堆存，落料高度小、抑尘条件好，粉尘产生量极少。因此，因此本次评价不考虑包装及出料装车工序产生的粉尘。 （11）厨房油烟 厂区内设有一个食堂，共1个基准灶头，主要为厂内职工提供午餐和晚餐，按每天使用6小时，年工作300天计。食堂在烹饪过程中会产生油烟废气，油烟废气采用油烟净化装置进行处理后，再通过专用烟道引至楼顶天面排放，本项目设有员工20人，食用油消耗量按人均20g/d计，则项目日耗油量为0.4kg，年耗油量为0.12t。炒菜时油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本评价取3%。则油烟年产生量为0.004t/a（0.002kg/h）。项目厨房排烟系统的设计处理风量为1000m3/h，拟采用油烟净化器去除效率可达75%以上（本项目取75%），处理后油烟年排放量为0.001t/a（0.0005kg/h），排放浓度为0.5mg/m3。 2、卫生防护距离核算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离按下式计算： 式中：Qc－大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm－大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方(mg/m3)； r－大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米 (m)； A、B、C、D－为卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成，查询详见下表； L－大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)。 本项目无组织排放废气的等标排放量核算见下表（本次卫生防护距离核算中将颗粒物无组织排放量进行计算）： 表4-4 无组织排放污染物等标排放量计算结果 污染源; 污染物名称; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; 等标排放量（Qc/Cm）. 厂房; 颗粒物; 0.539; 0.9; 0.599. 本项目所在区域近5年平均风速＞2m/s，选择颗粒物（TSP）为无组织排放的主要特征大气有害物质来计算卫生防护距离初值。计算参数具体如下： 表4-5 卫生防护距离计算参数选择 计算系数; 5年平均风速; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000<L≤2000; L≥2000. 工业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350*; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为本项目计算取值注； Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放量的1/3.或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类;无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目的卫生防护距离计算系数和计算结果详见下表 表4-6 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染源; 面源面积（m2）; 污染物名称; Qc（kg/h）; R（m）; Cm（mg/m3）; A; B; C; D; L/m. 生产单元; 10000; 颗粒物（TSP）; 0.539; 56.418; 0.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 10.873. 综合上述分析，本项目卫生防护距离计算初值L为10.873m，因此需以生产单元为边界设置50米卫生防护距离。经现场勘查，距离最近的居民区为北侧的张家边，距离生产单元边界为180m，不在项目50m卫生防护距离内。本项目卫生防护距离内不涉及环境敏感点及环境质量要求较高的学校、医院、敬老院等特殊敏感建筑物，符合卫生防护距离的要求。在做好废气污染防治措施后，项目废气对周围环境及敏感点影响较小。 3、环保措施可行性 （1）正常工况下 本项目无组织粉尘主要产生于破碎筛分、投料、物料输送、原料及半成品堆场、车辆运输、车间地面落尘等环节。项目生产车间、原料及半成品仓库均采用封闭棚库形式，破碎筛分设备、投料口、物料输送皮带、料仓等产尘点均采取全封闭 / 围挡封装措施，从源头减少粉尘外逸；输送皮带沿线设置围挡，有效控制输送过程粉尘无组织扩散。 项目全程采用湿法抑尘作业：在破碎筛分区、投料区、原料及半成品堆放区均设置雾化喷淋装置，通过定时洒水增湿降低物料起尘量；原料及半成品堆场采用防雨布 / 编织布全覆盖，并定期对物料表面洒水增湿，进一步抑制堆场扬尘；装卸作业时尽量降低物料落差，优先选择无风或微风天气进行操作，减少起尘扩散。 车间地面散落粉尘主要为输送等工序经围挡收集后少量落尘，企业制定日常清扫制度，对地面泼洒物料及时清理、收集，避免二次扬尘产生。厂区道路定期洒水清扫，运输车辆密闭覆盖、限速行驶，减少道路动力起尘。 本项目无组织粉尘控制措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中推荐的可行污染防治技术，经封闭围挡、湿法喷淋、覆盖抑尘、及时清扫等综合防控措施后，无组织颗粒物排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》相关要求，无组织粉尘防控措施可行、有效。 水泥筒仓粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器净化后由仓顶排放；参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)附录B“水泥工业废气污染防治可行技术”中产生颗粒物的可行性技术均为袋式除尘器。本项目水泥筒仓采取脉冲布袋除尘器，处理效率为99.7%，因此本项目废气处理设施均为可行性技术。 （2）非正常工况下 本项目主要产污为颗粒物，排放方式为无组织排放，因此本项目不存在因开停机、设备维修等情况产生的非正常排放。 4、环境影响分析 （1）源强参数 为了进一步了解项目颗粒物，对周边环境的影响程度，本次评价采取AERSCREEN模式针对点面源（生产厂房）在不同距离上对PM10和PM2.5进行分析预测，计算出落地浓度及占标率。项目颗粒物均为无组织排放，以TSP计算，因此本次评价参考经验参数，对PM10按TSP30%计，即PM10排放速率为0.162kg/h；PM2.5按PM10排放速率50%计，为0.081 kg/h。 根据前文分析，项目无组织排放源的参数见下表。 表4-7 无组织废气排放源参数一览表 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排 放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/(kg/h). PM10; PM2.5. /; 工艺废气; /; 100; 100; 5; 8; 7200; 0.162; 0.081. （2）估算模型 本次估算采用大气导则（2018年版）规定的AERSCREEN模型进行计算，估算模型参数见表4-8。 表4-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 75.38万（乐平市）. 最高环境温度/℃; 39.2. 最低环境温度/℃; -2.6. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 地形数据分辨率; 报告表不考虑地形. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 经计算，项目无组织废气环境影响预测结果见表4-9。 表4-9 估算模式计算结果（无组织废气） 下风向距离/m; PM10; PM2.5. 预测浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测浓度/mg/m3; 占标率/%. 10; 0.012; 2.74; 0.006; 2.74. 50; 0.020; 4.34; 0.010; 4.34. 100; 0.027; 6.02; 0.013; 6.02. 500; 0.008; 1.76; 0.004; 1.76. 1000; 0.003; 0.64; 0.001; 0.64. 1500; 0.002; 0.36; 0.001; 0.36. 2000; 0.001; 0.24; 0.001; 0.24. 张家边（80m）; 0.025; 5.48; 0.012; 5.48. 下风向最大质量浓度及占标率; 0.030; 6.73; 0.015; 6.73. 最大落地浓度距离/m; 129; 129. D10%最远距离/m; 不存在; 不存在. 由上表预测结果可知，估算模式下项目废气的Pmax=6.73%。本次评价认为建设单位保证设备操作正常，废气处理设施正常运行的前提下，项目废气可达标排放，对于周边环境影响不明显。 本项目无组织粉尘治理措施要求如下： 汽车运输：原料、产品运输车辆应进行严密遮盖，不得超载、沿途撒漏，运输车辆入厂前应对车辆进行清洗，定期派专人进行路面清扫、洒水等措施。 原料和半成品装卸：原料、半成品堆场等扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防范措施，尽可能减少无组织粉尘的产生。 原料、半成品堆场：原料和半成品堆场的场地宜满足物料进行装（卸）车、倒堆储存及转运要求，并应具有满足装卸和储存要求的装（卸）车位及储存场地；原料和半成品堆场设计储存能力应满足生产对储存期及装（卸）车长度要求；半成品堆场储存时间应根据产品产量、运输条件等因素确定，储存时间不宜小于2d（本项目为7d转运）；项目原料和半成品堆场不得露天堆放，应采取封闭式结构并采取喷雾、洒水等措施减少堆场的无组织粉尘的产生，原料和半成品堆场还应设有防水、排水设施。 生产工段：生产中毛石破碎、筛分、输送等生产环节应采取封闭措施。 厂区地面扬尘：厂区内部易扬尘场所应设置喷雾抑尘设施降低无组织粉尘的产生，厂房应采取密闭生产、加强管理，对厂区地面和运输道路应全部进行硬化，定期派专人进行路面清扫、洒水降尘等措施。同时应加强污染治理设施的运行及维护管理，确保污染物达标排放，强化物料储存、装卸、输送、生产及运输过程中无组织粉尘排放源控制措施。 综上所述，要求企业在运营期妥善管理，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 5、监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-10 运营期环境监测计划 排放口编号; 排放口名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. /; 无组织; 厂界无组织监控; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3无组织排放限值. 二、运营期废水环境影响和保护措施 1、废水产排污情况、治理措施、排放标准、排放口基本情况 表4-11 本项目废水产排指标、治理措施一览表 （pH无量纲） 废水类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放标准. 废水量m3/a; 产生浓度mg/l; 产生量t/a; 处理能力m3/d; 主要治理工艺; 去除效率%; 是否可行技术; 废水量m3/a; 排放浓度mg/l; 排放量t/a; 浓度mg/l. 生活污水; pH; 576; 6~9（无量纲）; /; 15; 隔油池+化粪池; /; 是; 576; 6~9; /; 6~9. CODcr; 250; 0.144; 20; 200; 0.115; 500. BOD5; 100; 0.058; 20; 80; 0.046; 300. SS; 150; 0.086; 30; 105; 0.060; 400. NH3-N; 25; 0.014; 20; 20; 0.012; /. TP; 5; 0.003; 20; 4; 0.002; /. TN; 40; 0.023; 20; 32; 0.018; /. 动植物油; 30; 0.017; 80; 6; 0.003; 100. /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 回用标准. 过水池清洗废水; SS; 828164; 1000; 828164; 400m3/h; 沉淀池（三级沉淀）; 90; 是; 828164; 50; 82.816; /. 地面拖洗废水; SS; 1600; 400; 0.64; 90; 1600; 20; 0.064; /. 车辆清洗废水; SS; 1728; 800; 1.382; 10 m3/h; 洗车平台自带沉淀池; 80; 1728; 160; 0.276; /. 项目废水属于间接排放，废水排放口基本情况见表4-12。 表4-12 废水排放口基本情况表（pH无量纲） 序 号; 排放口 编号/名称; 排放口地理坐标; 废水排放量/( m3/a); 排放 去向; 排放 规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW01/总排口; E 117°11′40.524″; N 29°0′4.647″; 576; 市政污水管网; 连续; 金山工业园污水处理厂; pH; 6~9. CODcr; 500. BOD5; 300. 氨氮; /. SS; 400. TN; /. TP; /. TN; /. 动植物油; 100. 废水污染源源强核算： 本项目无生产废水外排，生产废水（过水清洗废水、车辆清洗废水、地面拖洗废水）经沉淀池处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2024）中表1洗涤用水标准后循环利用不外排，抑尘用水进入产品中；生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排放至金山工业园污水处理厂进一步处理。 （1）生活污水 根据水平衡，本项目生活污水产生量为576m3/a（1.92m3/d），参考城市生活污水经验参数，生活污水污染源强定为：CODcr250mg/L、BOD5150 mg/L、氨氮25 mg/L、TP 2 mg/L、SS200 mg/L、TN40mg/L、动植物油30 mg/L。 （2）过水池清洗废水 根据水平衡，过水池清洗用于循环使用的回水量为2760.546m3/d(828164m3/a)，车辆清洗废水主要污染因子为SS，浓度为1000mg/L。洗车废水经沉淀池（三级沉淀）沉淀处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2024）中表1洗涤用水标准后回用于车辆清洗，不外排。 （4）车辆清洗废水 根据水平衡，车辆清洗用于循环使用的回水量为5.76m3/d(1728m3/a)，车辆清洗废水主要污染因子为SS，浓度为800mg/L。洗车废水经沉淀池沉淀处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2024）中表1洗涤用水标准后回用于车辆清洗，不外排。 （5）地面拖洗废水 根据水平衡，地面拖洗废水产生量约1600 m3/a(5.333m3/d)，地面清洗废水主要污染因子为SS，其浓度约400mg/L，经沉淀池（三级沉淀）沉淀处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2024）中表1洗涤用水标准后循环利用，不外排。 2、依托集中污水处理厂可行性分析 表4-13 依托集中污水处理厂可行分析（pH无量纲） 序 号; 污染物 种类; 处理能力; 受纳污水处理厂处理工艺; 本项目、受纳污水处理厂进出水要求. 集中污水处理厂 现有处理能力; 本项目排水量; 处理工艺大体流程：调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-混凝反应池-斜管沉淀池-生物滤池-紫外消毒; 本项目出水(mg/L); 污水处理厂进水要求(mg/L); 污水处理厂出水要求(mg/L). 1; pH; 500m3/d; 576m3/a（1.92m3/d）; 6-9; 6-9; 6~9. CODcr; 200; 500; 50. BOD5; 80; 300; 10. SS; 105; /; 5. 氨氮; 20; 400; 10. TP; 4; /; 15. TN; 32; /; 0.5. 动植物油; 6; 100; 1.0. （1）近期 ①废水水量依托可行性分析 金山工业园一期一体化污水处理站主要收集园区各企业的生活污水及生产废水，处理工艺为：调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-混凝反应池-斜管沉淀池-生物滤池-紫外消毒-达标排放。接水执行接管标准，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水排入乐安河。金山工业园一期一体化污水处理站目前污水处理规模500m3/d，剩余处理能力为150m3/d，本项目污水排放量约为1.92t/d，已纳入金山工业园一期一体化污水处理站处理，占剩余处理水量的1.31%。本项目废水不会对乐平市金山工业园一期一体化污水处理站处理工艺带来较大冲击，该污水处理站有余量接纳本项目废水。 ②废水水质接纳可行性分析 本项目生活污水经处理后，水质能达到乐平市工业污水处理厂接管标准，符合接管要求。 ③管网配套可行性 项目处于金山工业园一期一体化污水处理站纳污范围内，且管网已经铺设完毕。因此，本项目生活污水进入乐平市金山工业园一期一体化污水处理站集中处理是可行的。 （2）远期 根据规划环评，金山污水处理厂初步选址位于吴乐线和金环路西南侧，近期（2025年）设计规模1万t/d，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目生活污水废水量为1.92m3/d，仅占该污水处理厂近期（2011-2030年）污水处理规模的0.0196%，金山污水处理厂完全有能力容纳项目废水。 目前相关工程正在规划设计阶段，暂未选址。 ①从水质角度分析 本项目纳管排放的废水为生活污水，主要为污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油，水质较简单，生活污水经化粪池预处理后能够满足金山工业园污水处理厂接管标准。因此，从水质角度分析，项目废水处置可行。 ②从纳污管网角度分析 项目位于景德镇市乐平市金山工业园内，项目所在区域污水管网已建设完成，待金山污水处理厂投产时可覆盖至本项目区域，能够接纳本项目外排废水。因此，从纳污管网角度分析，本项目外排废水处置方式可行。 3、环保措施可行性 （1）生活污水 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。本项目生活污水处理工艺为隔油池+化粪池。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料，属于可行性技术。 隔油池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管。 （2）工艺废水 项目生产废水（过水池清洗废水、车辆清洗废水、地面拖洗废水等）经沉淀池沉淀后回用。其中处理车辆清洗废水的沉淀池为一级沉淀处理工艺，处理过水池清洗废水、地面拖洗废水的沉淀池为三级沉淀处理工艺。 沉淀池是一种用于处理水污染物的技术方法，它能够有效地清除水中的污染物。一级沉淀池的工作原理是：将污水先进行溶解性物质的净化，然后进行颗粒性物质的净化。污水中的颗粒性物质会往下沉，而在池底和池中的液面上形成浮渣，当这些污染物在水中的浓度达到一定程度时，这些污染物会被过滤出来，最终在池底或池中沉淀。 项目过水池清洗废水、地面拖洗废水经沉淀池（三级沉淀）分级沉降，可有效去除生产废水中的悬浮物。废水先经砂石分离机去除大颗粒砂石骨料（粒径≥0.1mm），再进入三级沉淀单元分级处理，每一级沉淀单元分工明确、层层递进，确保污染物逐步去除。一级沉淀单元主要去除废水中悬浮的粗颗粒杂质（粒径0.05-0.1mm），如未分离彻底的砂石碎屑、水泥残渣，通过重力沉降实现初步固液分离，去除率可达80%以上；二级沉淀单元聚焦细颗粒悬浮物（粒径0.01-0.05mm），进一步降低废水浊度，悬浮物去除率提升至85%以上；三级沉淀单元为深度沉淀，主要去除水中细小悬浮颗粒、微量水泥絮状物，确保废水澄清度满足回用要求，经三级处理后，废水悬浮物悬浮物去除率提升至90%以上。根据表4-11，项目废水经处理后污水中各污染物均达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中水回用工业洗涤用水标准，污水处理措施可行。 综上所述，生活污水通过隔油池+化粪池处理，工艺废水经自建的洗涤用水循环系统，本项目产生的工艺废水可完全回用于生产工序，不产生废水外排。因此，本项目所采取的措施可行。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），生活污水排放口不需监测，因此本项目不需安排环境监测计划。 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声污染源情况 本项目产生的噪声主要是设备运行噪声，详见下表。 表4-14 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A)/数量; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 上料机; 80/1台; 隔声、减振等措施; -53.24; 4.84; 1.2; 82.5; 65.11; 5.5; 16.09; 54.8; 54.9; 62.9; 56.9; 24h; 15; 15; 15; 15; 28.85; 28.91; 36.90; 30.91; 1. 2; 颚式破碎机; 90/1台; -43.29; 14.25; 1.2; 71.5; 35.2; 16.5; 16.09; 64.9; 64.9; 66.8; 66.9; 15; 15; 15; 15; 38.88; 38.91; 40.83; 40.91; 1. 3; 反击破碎机; 90/1台; -23.61; 19.35; 1.2; 60.5; 18.65; 27.5; 16.09; 64.9; 64.9; 65.6; 66.9; 15; 15; 15; 15; 38.94; 38.91; 39.61; 40.91; 1. 4; 搅拌机; 85/1台; -13.31; 23.27; 1.2; 49.5; 65.11; 38.5; 16.09; 60.0; 59.9; 60.2; 61.9; 15; 15; 15; 15; 34.03; 33.91; 34.21; 35.91; 1. 5; 工控机; 85/1台; -3.55; 28.37; 1.2; 38.5; 25.81; 49.5; 16.09; 60.2; 59.9; 60.0; 61.9; 15; 15; 15; 15; 34.21; 33.91; 34.03; 35.91; 1. 6; 振动筛; 85/2台; 6.39; 33.07; 1.2; 27.5; 26.54; 60.5; 16.09; 60.8; 61.3.9; 560.4.9; 61.9; 15; 15; 15; 15; 34.61; 33.91; 33.94; 35.91; 1. 7; 脱水筛; 80/1台; 26.28; 42.49; 1.2; 5.5; 14.31; 82.5; 16.09; 62.9; 54.9; 54.8; 56.9; 15; 15; 15; 15; 36.90; 28.91; 28.85; 30.91; 1. 8; 送料机; 75/1台; -40.0; -10.0; 1.2; 60; 10.00; 20.0; 30.0; 52.3; 62.1; 58.5; 55.7; 15; 15; 15; 15; 37.3; 47.1; 43.5; 40.7; 1. 9; 装载机; 75/1台; -35.0; 15.0; 1.2; 55; 15.00; 25.0; 35.0; 53.0; 61.5; 57.9; 56.2; 15; 15; 15; 15; 38.0; 46.5; 42.9; 41.2; 1. 10; 空压机; 80/1台; 50; 26.9; 1.2; 12.6; 15.7; 10.6; 15.06; 54.8; 54.9; 62.9; 56.9; 15; 15; 15; 15; 39.8; 39.9; 47.9; 41.91; 1. 11; 压滤间; 压泥机; 80/1台; 15.55; 72.21; 1.2; 5.5; 2.75; 12.5; 2.75; 72.8; 73.8; 72.5; 73.8; 26; 26; 26; 26; 46.77; 47.78; 46.46; 47.78; 1. 12; 压泥机; 80/1台; 22.24; 75.61; 1.2; 12; 2.75; 6; 2.75; 72.5; 73.8; 72.7; 73.8; 26; 26; 26; 26; 46.46; 47.78; 46.71; 47.78; 1. 注：本次评价以厂区中心纬度N29°0′4.682″，经度E117°11′40.682″为原点坐标（0，0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出环境保护目标对应坐标。. 表4-15 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 相对空间位置; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 循环水泵; /; 11.76; 67.81; 1.2; 80; 减震基座、隔声罩; 昼间. 2; 风机; /; 18.81; 58.7; 1.2; 80; 减震基座、隔声罩; 昼间. 注：本次评价以厂区中心纬度N29°0′4.682″，经度E117°11′40.682″为原点坐标（0，0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出环境保护目标对应坐标。. 2、噪声达标排放分析 本次评价选用点源的噪声预测模式，点噪声源在传播过程中，受到房间的吸收和屏蔽，又经距离衰减及空气吸收后，到达受声点，其模式为： （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 a)根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数 DI 加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) (A.2) b)预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： (A.3) 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)；Lpi(r)—预测点（r）处，第 i倍频带声压级，dB； ΔLi —i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录 B）。 c)在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算: LA（r）=LA(r0)-Adiv (A.4) 式中：LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，d。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.5）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） （A.5） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.6）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （A.6） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.7）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： (A.7) 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： (A.8) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.9）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 (A.9) （3）预测结果 项目设备主要安装在厂房内，本评价以厂房内设备噪声等效为室内点声源进行预测，项目噪声预测结果见下表。 表4-16 厂界达标情况 单位：dB(A) 序号; 厂界; 昼间; 夜间. 噪声标准值dB(A); 噪声贡献值dB(A); 超标和达标情况; 噪声标准值dB(A); 噪声贡献值dB(A); 超标和达标情况. 1; 东厂界; 65; 46.3; 达标; 55; 46.3; 达标. 2; 南厂界; 65; 36.2; 达标; 55; 36.2; 达标. 3; 西厂界; 65; 37.8; 达标; 55; 37.8; 达标. 4; 北厂界; 65; 58.9; 达标; 55; 58.9; 达标. 根据预测结果可知，建设项目使用生产设备通过消声减振、墙壁、围墙阻隔等措施之后，其噪声在厂区边界处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周边环境无明显影响。 3、环保措施 本次评价建议建设单位采取以下措施： （1）采购时优先采购低噪设备，可使得噪声对周边环境的影响进一步减小。 （2）采用基础减振措施，同时要对噪声设备的整体布局进行合理规划。 （3）建议厂房墙壁材料应加厚，进一步加强隔声效果。主体采用钢筋混凝土框架结构，墙体为240mm厚实心砖，内墙面铺设5mm厚隔声岩棉+石膏板装饰（隔声量≥40dB(A)）；屋顶采用彩钢板+保温隔声层。 （4）设备集中布置于车间中部区域，其中上料机、颚式破碎机、反击破碎机等高强度噪声设备（声功率级80-90dB(A)）布置在车间内侧，远离东、南、西、北四面边界；送料机、装载机、空压机布置于车间中部偏北区域，距各边界距离5-65m，设备之间保持5-10m间距，避免噪声叠加增强。 （5）门窗是噪声传播的薄弱环节，其开闭状态直接影响建筑物插入损失，设置4扇双开钢制隔声门，8扇固定双层中空玻璃窗，日常运行时，门窗均处于关闭状态，仅在设备检修、通风换气时短暂开启，开启时间占比≤5%，对整体插入损失影响较小。 （6）对高分贝设备（空压机、反击破碎机等）设置隔声罩、隔声房及隔声效果等量的其他设施，需保证隔声效果在25-30dB以上； （7）合理规划使用时段，严禁在非正常生产时间内开启高分贝设备，并避免同时段开启全部高分贝设备的情况。 4、监测计划 本项目在运营期中，应做好声环境的监测计划，按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），监测频次为1次/季度，监测点位为四周厂界共4个点位，监测内容为dB(A)。 表4-17 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 四周厂界外1m; 噪声; 1次/季度，昼间1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生环节、名称、属性、产排量、处置去向等情况 表4-18 固体废物产生与处置情况一览表 固废种类; 产生环节; 属性; 类别及代码; 产生量(t/a); 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 处置量(t/a); 处置方式和去向. 压滤泥渣; 废水处理; 一般 固废; 900-099-S07; 17988.263; /; 固态; /; 一般固废暂存库; 17988.263; 统一收集后综合外售处理. 废布袋; 环保设施; 900-099-S17; 0.016; /; 固态; /; 0.016; 统一收集后综合外售处理. 废含油抹布及劳保用品; 设备保养; 危险 废物; HW49；900-041-49; 0.2; 机油; 固态; T,I; 危废暂存库; 0.2; 交由有资质的单位处置. 废机油桶; 设备保养; HW08； 900-249-08; 0.0125; 机油; 固态; T,I; 0.0125; 交由有资质的单位处置. 废机油; 设备保养; HW08； 900-214-08; 0.4; 机油; 液态; T,I; 0.4; 交由有资质的单位处置. 生活垃圾; 日常办公; 一般 固废; /; 3; /; 固态; /; 垃圾桶; 3; 交环卫部门处理. 固废源强核算： 本项目固体废弃物主要有生产工序产生的一般固废、危险废物和生活垃圾等。 （1）一般固体废物 本项目产生的一般固废主要有压滤泥渣和废布袋。 ①压滤泥渣 本项目定期对沉淀池产生的沉渣进行清理，沉淀池沉渣送至压滤机压滤去除部分水，压滤泥渣产量17988.263t/a（含水量60%），属于一般固废，固废类别为SW07，代码为900-099-S07，统一收集后暂存于一般固废间，压滤泥综合外售用于生产其他建筑材料。 ②废布袋 项目水泥筒仓使用布袋除尘器，内部含有除尘布袋，根据建设单位提供的资料，每半年对设备进行维修一次，每次维修产生的废布袋的量为2kg/次·台，则项目废布袋的产生量为0.016t/a，属于一般固废，固废类别为SW17，代码为900-099-S17，废布袋统一收集至一般固体废物暂存间，定期综合外售处理。 （2）危险废物 本项目危险废物主要包括废机油及废机油桶、废含油抹布及劳保用品。 ①废机油 根据建设单位提供资料及《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废机油危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物编号为900-214-08，产生量为0.4t/a，统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 ②废机油桶 根据建设单位提供资料及《国家危险废物名录》（2025年版），本项废机油桶危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物编号为900-249-08，产生量为0.0125t/a，统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 ③废含油抹布及劳保用品 根据建设单位提供资料及《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废含油抹布及劳保用品危废类别为HW49其他废物，危险废物编号为900-041-49，产生量为0.2t/a，统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 （3）生活垃圾 生活垃圾来源于工作生产人员产生的生活垃圾，本项目劳动定员为20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计算，全年工作日300天，则生活垃圾产生量20人×0.5kg/人·d ×300d/a×10-3=3t/a，经分类收集后由环卫部门统一处置。 2、环境管理要求 （1）对于一般固废，应及时做好收集暂存，并外售或交给环卫部门处理。 （2）对于危险废物，应做到全收集后由穿好防护服的工作人员运送至危险废物暂存库中，暂存于危险废物暂存库，同时建立台账登记制度，并签订协议交给有资质的危险废物处理单位处理。 （3）委托有危险废物经营许可证的单位进行收集运输，在收集运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等； （4）危险废转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行； （5）危险废物运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 通过相应处理措施，各项固废均能得到资源化、无害化处理，对周围环境影响较小。 3、一般固废及危险废物暂存库设置合理性分析 本项目新建1个一般固废暂存库，建设面积600m2，位于生产车间西南侧；新建1个危险废物暂存间，建设面积10m2，位于生产车间南侧。一般固废及危险废物暂存库设置合理性分析如下表： 表4-19 一般固废及危险废物暂存库合理性分析一览表 一般固废暂存库. 建设面积（m2）; 理论最大储存量（t）; 本项目固废产生量（t/a）; 本项目固废转运周期; 本项目最大储存量（t）; 是否满足储存要求. 600; 450; 17988.279; 7天/次; 419.727; 是. 危险废物暂存库. 建设面积（m2）; 理论最大储存量（t）; 本项目危废产生量（t /a）; 本项目危废转运周期; 本项目最大储存量（t）; 是否满足储存要求. 5; 4; 0.613; 3个月/次; 0.153; 是. 五、运营期地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源、污染物类型和污染途径 表4-20 污染源、污染物类型和可能的污染途径 污染源; 污染物类型; 可能的污染途径. 危废暂存间地面; 机油; 危废暂存间地面发生破损导致产生泄漏，进而影响周边土壤环境. 2、防控措施 本项目地下水和土壤污染防治措施应按照“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 （1）源头控制措施 在工程设计过程中，采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏；注意对厂房地面防腐防渗要求，排水管道的防腐防渗要求，防止污染物下渗，污染土壤和地下水环境。 （2）防渗措施 加强生产设备的管理，对可能产生跑、冒、滴、漏的场地进行防渗处理。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域。本项目防渗分区如下表所示。 表4-21 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 生产车间、原料堆放区、半成品堆放区、沉淀池、压滤间、一般固废暂存间、化粪池; 地面; 一般防渗区; 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7m/s；或参照GB16889执行 重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7m/s；或参照GB18598执行 简单防渗区：一般地面水泥硬化. 2; 隔油池、危废暂存间; 地面; 重点防渗区. 3; 其他区域; 地面; 简单防渗区. 六、生态环境 本建设项目选址位于江西省景德镇市乐平市金山工业园金一路CH-1地块，用地性质为工业用地，不涉及拆迁和安置。现场调查表明，项目用地系统生物多样性程度较低，区域内没有属于重点保护的动植物资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。 因此，本项目的建设不会对周围的生态环境产生明显的影响。 七、运营期环境风险影响分析和保护措施 1、危险物质及风险源分布情况 表4-22 风险源分布情况 原料名称; 年耗量（t）; 最大储存量（t）/储存规格; 转运频次; 储存位置. 机油; 1; 0.5（0.1t/罐，最大5瓶）; 1次/半年; 生产车间. 废机油; 0.4; 0.4; 1次/年; 危废间. 本项目Q值计算见下表。 表4-23 项目Q值计算表 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（吨）; Q值. 机油、废机油; 0.9; 2500; 0.0004. 经计算，本项目完成后危险物质数量与临界量比值Q＜1，评价分析为简单分析。 2、污染物类型、风险识别和污染途径 表4-24 污染物类型、风险识别和污染途径 污染源; 污染物类型; 环境风险类型; 污染途径. 机油（主要成分为矿物油）; 有机物; 泄漏; 生产车间地面发生破损导致产生泄漏，大气进行沉降进而影响周边土壤环境或周边人体健康. 废机油（主要成分为矿物油）; 有机物; 泄露; 主要是废机油桶破损泄漏，影响水、大气环境质量. 3、环境风险管理措施 （1）环境空气风险防范措施 为杜绝非正常性废气排放，建议采用以下防范措施来确保废气达标排放： ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，若遇到非正常排放无法及时处理时，必须停产检修，避免非正常排放对环境造成不利影响； ②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③项目应设有备用电源和废气备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。 （2）地表水环境风险防范措施 本项目对地表水可能造成风险影响的主要为危险固废暂存间的废包装桶等物质的环境风险。针对地表水环境风险，建议企业对危险固废暂存库设围挡，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。采取以上环境风险防范措施，可杜绝泄漏对地表水体产生的环境风险。 （3）地下水环境风险防范措施 地下水环境风险防范应重点采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警，提出事故应急减缓措施。具体分区防控措施见“地下水影响分析及环保措施”。 （4）环保设施事故排放的防范措施 ①废气 为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对各类废气处理系统应定期检修、保养。一旦发生事故，应立即停产。 ②废水 加强厂房废水管网的建设，保持设施正常运行。 ③危险固废暂存库设置围挡，围挡内设置混凝土地坪，并考虑防渗措施。 （5）风险管理措施 ①定期开展安全检查，安全检查要有安全检查表，对检查的隐患经整理，同部门主管核实后，发整改通知书，部门要在一个工作日内完成整改。 ②仓库安全管理规定： 1）仓库安全管理必须贯彻“预防为主”，实行“谁主管谁负责”的原则。 2）仓库的建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。 3）仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本员工作。 4）仓库物品应分类，严格按照“五距”（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。 5）应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全。 6）仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。 ③培训制度：新进员工必须进行三级安全培训，经考核合格后，方可上岗作业。培训内容主要包括：公司安全规章制度、生产的特点及基本要求、消防基础知识、劳动卫生知识、危化品知识等。 八、运营期环保投资估算 本项目投资总额为1000万元，环保投资30万元，占总投资额的3%，本项目具体环保投资概算情况见下表。 表4-25 环保投资概算一览表 序号; 阶段; 环保措施; 措施说明; 金额（万元）. 1; 营运期; 环境污染 防治投资; 大气环境保护措施; 1、破碎、筛分粉尘、投料粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘经洒水抑尘处理后无组织排放； 2、车辆运输动力起尘经洒水抑尘处理后无组织排放 3、传送带输送粉尘经密闭传送处理后无组织排放 4、筒仓呼吸粉尘通过脉冲布袋除尘器处理后无组织排放 5、厂区出入口设置洗车平台，对进出厂区运输车辆进行冲洗，减少运输扬尘; 8. 地表水环境保护措施; 1、生活污水经隔油池+化粪池（处理规模15m3/d）处理后排入市政污水管网 2、厂区北侧设一个容积1000m3沉淀池（三级沉淀工艺），过水池清洗废水和地面清洗废水经沉淀池处理后回用于生产 5、设置1个洗车平台，洗车水循环使用，洗车平台设置1个沉淀池，容积10m3（5m*5m*0.4m）; 10. 固废环境保护措施; 1、生活垃圾设置垃圾收集桶，定点收集后交由市政环卫部门统一处理； 2、设置1个一般工业固废暂存间：600m2，1个危险废物暂存间：5m2; 4. 声环境保护措施; 选用低噪声设备、减振措施等; 5. 地下水环境保护措施; 隔油池、危废暂存间为重点防渗区，生产车间、原料堆放区、半成品堆放区、沉淀池、压滤间、一般固废暂存间、化粪池为一般防渗区，其他区域为简单防渗区。; 1. 环境风险保护措施; 1、设置地面防渗层； 2、危险固废暂存库设置围堰； 3、一般固废库应做好防雨淋、防渗漏、防扬尘等措施; 2. 2; 合计; 30. |

内容

要素

五、环境保护措施监督检查清单

|  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分粉尘、投料粉尘、堆场扬尘、车辆运输动力起尘、传送带输送粉尘、筒仓呼吸粉尘、搅拌粉尘 | 颗粒物 | 1、破碎、筛分粉尘、投料粉尘、搅拌粉尘、堆场扬尘经洒水抑尘处理后无组织排放； 2、车辆运输动力起尘经洒水抑尘处理后无组织排排； 3、传送带输送粉尘经密闭传送处理后无组织排放； 4、筒仓呼吸粉尘通过脉冲布袋除尘器去除后无组织排放 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3无组织排放限值。 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型灶头标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 近期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过管网进入乐平市金山工业园区一期一体化污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水排入乐安河；远期待金山工业园污水处理厂正式投运后，排入金山工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至乐安河 |
|  | 生产废水 | / | 车辆清洗废水经洗车平台自带的沉淀池处理后回用，不外排；过水清洗废水、地面拖洗废水经沉淀池（三级沉淀）工艺处理后回用于生产。 | 工艺回用水参照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT19923-2005）洗涤用水标准 |
| 声环境 | 设备生产 | 厂界噪声 | 墙壁隔声及距离衰减 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废主要是压滤泥渣和废布袋，统一收集后暂存于一般固废间，定期综合外售处理；危险废物主要为废机油及废机油桶、废含油抹布及劳保用品等，统一收集后存放于危险废物暂存库，交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏；注意危险固废暂存库的防腐防渗要求，防止污染物下渗，污染土壤和地下水环境 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、设置地面防渗层； 2、危险固废暂存库设置围堰； 3、一般固废库应做好防雨淋、防渗漏、防扬尘等措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据相关排污许可核发技术规范及时完成排污许可申报 2、实行自行监测和定期报告制度 3、排污口规范化管理要求： 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及2023年修改单执行。危险特性警示图形按HJ1276-2022执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。危险特性警示图形见表5-3。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 表5-3 危险特性警示图形 序号; 危险特性; 警示图形; 图形颜色. 1; 腐蚀性; 符号：黑色 底色：上白下黑. 2; 毒性; 符号：黑色 底色：白色. 3; 易燃性; 符号：黑色 底色：红色（RGB：255，0，0）. 4; 反应性; 符号：黑色 底色：黄色（RGB：255，255，0）. |

# 六、结论

综上，本项目符合国家产业政策，平面布置合理，选址符合相关要求，符合“三线一单”要求。在生产过程中会产生废气、废水、噪声及固废废物等，建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保措施，并确保环保设施正常运行，切实有效地治理好污染源，严格管理措施，将项目建设对环境的不利影响降到最低限度，在此前提下，项目营运期对环境的影响是可接受的。从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# =附表一   建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量，t/a）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量，t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量，t/a）④ | 以新带老削减量 （t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量，tg/a）⑥ | 变化量，t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（576m3/a） | CODcr | 0.864 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.979 | +0.115 |
|  | BOD5 | 0.173 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.219 | +0.046 |
|  | NH3-N | 0.13 | 0 | 0 | 0.060 | 0 | 0.190 | +0.060 |
|  | SS | 0.605 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.617 | +0.012 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
|  | 动植物油 | 0.086 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.089 | +0.003 |
| 废气 | 颗粒物 | 7.09 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 10.827 | +3.737 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | +3 |
| 一般工业固体废物 | 压滤泥渣 | 0.3 | 0 | 0 | 17988.263 | 0 | 17988.263 | +17988.263 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | +0.016 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0125 | +0.0125 |
|  | 废含油抹布及劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①