# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类－报批稿）

项目名称：江西红鲤鱼鞋业有限公司年产280万双休

闲鞋项目

建设单位（盖章）：  江西红鲤鱼鞋业有限公司    .

编制日期：            2026年5月             .

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	33

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	54

四、主要环境影响和保护措施	63

五、环境保护措施监督检查清单	105

六、结论	108

附表	109

建设项目污染物排放量汇总表	109

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目总平面布置图；

附图3  本项目分区防渗图；

附图4  环境敏感目标分布图；

附图5  项目周边环境概况图；

附图6  江西省地表水水环境功能区划图；

附图7  乐平市金山工业园扩区调区后规划范围；

附图8  乐平市金山工业园土地利用规划图；

附图9  乐平市金山工业园产业布局图；

附图10 乐平市金山工业园区污水管网图；

附图11 乐平市金山工业园雨水管网图；

附图12 乐平市生态保护红线划定范围图；

附图13 乐平市环境管控单元划定示意图；

附图14 大气环境现状监测点位图；

附图15 本项目与江西省生态环境分区管控信息平台比对图；

附图16 本项目卫生防护距离图。

附件：

附件1  项目环评委托书；

附件2  项目备案文件；

附件3  企业营业执照；

附件4  项目租赁协议及用地证明；

附件5  规划环评审查意见；

附件6  原料MSDS；

附件7  原料检测报告；

附件8  基础资料真实性承诺书；

附件9  引用监测报告；

附件10 项目使用新材料承诺书；

附件11 项目总量文件；

附件12 专家意见；

附件13 专家意见修改清单；

附件14 专家复核意见。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西红鲤鱼鞋业有限公司年产280万双休闲鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-360281-04-05-373532 |  |  |
| 建设单位联系人 | 叶小琴 | 联系方式 | 13484265766 |
| 建设地点 | 江西省景德镇市乐平市金山工业园 |  |  |
| 地理坐标 | E117°9′29.243″,N29°0′26.751″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1952皮鞋制造 C1953塑料鞋制造C1959其他鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 32、制鞋业195 年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐平市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2512-360281-04-05-373532 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 103.2 |
| 环保投资占比（%） | 5.16 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 36517.62 |
| 专项评价设置情况 | 根据大气、地表水、环境风险、生态、海洋和地下水专项评价设置原则，本项目不属于需设置专项评价的建设项目。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气不含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不属于工业废水直排项目，不属于废水直排的污水集中处理厂。; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 项目Q＜1，详见项目环境风险分析章节。; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染建设项目。; 本项目不涉及取水口。; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 无需设置. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江西乐平工业园区扩区调区塔山、鸣山工业园控制性详细规划》； 审查机关：江西省人民政府； 审批文号：赣府厅字〔2024〕1号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》； 审查机关：江西省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于江西乐平工业园扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2023〕267号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与规划符合性分析：根据《江西乐平工业园区中长期发展规划（2022—2030年）》，本次规划期限为2022—2030年，基准年为2021年，分为近期和中长期两个阶段。具体内容如下： 规划范围： 塔山工业园规划面积1069.52公顷，扩区后四至范围为：东临塔山十四路、塔山十五路及自然山体阻隔，南至S411（老屋村、洪家），西接塔山九路、塔山八路和塔山西路（塔山村，临近乐安河），北至工业五路和工业一路（沈家岭、上畈村）。 鸣山工业园规划面积66.99公顷，规划范围为：东至经三路、南至纬二路、西至支一路、北至S306。 金山工业园规划面积为642.55公顷，规划范围为：东临规划S205、南至吴乐线、西接G206，北至规划新建S306。 产业布局： 塔山工业园：重点发展精细化工、医药化工、新材料、有色金属冶炼（仅限于贵金属回收利用）等产业； 鸣山工业园：着重发展新型建材、机械电子等产业； 金山工业园：着重新型建材、机械电子、有色金属制品、绿色纺织化纤等产业。 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园机械电子产业区。本项目主要从事皮鞋、高跟鞋、注塑鞋制造，属于制鞋业，与机械电子产业不冲突，不属于园区限制和禁止产业。 规划环评符合性分析：根据《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》和《关于江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2023〕267号），江西乐平工业园区本次扩区调区后总规划面积1779.06公顷，按“一区三园”规划，含塔山工业园、金山工业园、鸣山工业园。塔山工业园规划面积为1069.52公顷，以精细化工、医药化工、新材料、有色金属冶炼（仅限贵金属回收利用）等为主导产业；金山工业园规划面积为642.55公顷，以新型建材、机械电子、有色金属制品、绿色纺织化纤等为主导产业，鸣山工业园规划面积为66.99公顷，以新型建材、机械电子等为主导产业。 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园机械电子区。根据《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》江西乐平工业园区机械电子区集中布局同类上下游企业，形成以废旧电子产业拆解及深加工、技术研发、零部件加工等为上游产业，以汽车配件、导航仪、电容器、温控器、温度传感器、LED半导体、显示器等生产为中游产业，以电子电器消费及回收为主的下游产业的循环产业链。本项目主要生产皮鞋、高跟鞋、注塑鞋，属于制鞋业，与机械电子产业不冲突，不属于园区限制和禁止产业。故本项目与规划环评相符，选址可行。 根据《江西乐平工业园区扩区调区规划环境影响报告书》，项目与江西乐平工业园区生态环境准入清单相符性分析见表1-2。 表1-2 园区生态环境准入清单 片区; 规划产业; 限制发展项目; 禁止准入项目; 允许准入项目的环境管理要求; 本项目; 相符性. 金山工业园; 新型建材、机械电子、有色金属制品; 1.因区域现状颗粒物（PM10、PM2.5）短期浓度占标率较高，园区应严控区域颗粒物排放，当企业排放的颗粒物（有组织和无组织）小时最大落地浓度占标率达到10%时，应当提出进一步削减颗粒物排放量（排放速率、排放总量）的措施。2、鉴于金山工业园位于乐平市主城区常年主导风向上风向且距离较近，园区应严格管控大气环境风险，限制大气环境风险潜势大于等于Ⅲ级的项目入驻。; 1.不得引入化工、火法冶炼等高能耗、高排放项目；2、不得引入燃用煤炭、原油、重油、渣油的项目。3、不得引入废气、废水中排放五类重金属、二噁英类污染因子的项目; 1.工业项目应符合产业政策，清洁生产水平达到国内先进水平；2、新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，且需按证排污；3、工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准; 主要生产皮鞋、高跟鞋、注塑鞋制造，属于制鞋业，符合国家产业政策，不属于园区限制和禁止产业。项目有机废气收集后进行有效处理排放，不属于大气环境风险较大的项目。本项目不属于化工、火法冶炼等高能耗、高排放项目，不涉及燃用煤炭、原油、重油、渣油。本项目排放污染物不涉及五类重金属、二噁英类污染因子。本项目排放污染物可达到国家和地方规定的污染物排放标准，污染物排放满足总量管理要求。; 符合. 本项目与规划环评审查意见相符性分析详见表1-3。 表1-3 本项目与规划环评审查意见相符性分析 审查意见; 本项目情况; 符合性. 在乐安河岸线外延1.0km范围内的塔山工业园规划用地应符合《长江保护法》及《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》要求。金山工业园位于乐平市中心城区上风向、鸣山工业园位于乐平市和鄱阳县交界处，废气排放对园区周边敏感点容易造成影响，不宜引进废气量大的产业，限制火法冶炼等高污染、高能耗产业入驻。; 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园，整体废气排放量较小，本项目主要生产皮鞋、高跟鞋、注塑鞋，不属于火法冶炼等高污染、高能耗产业。; 符合. 综合考虑产业之间的相容性，企业布局充分考虑相应的行业规范条件和环境防护距离要求，避免对规划区内及周边居住区的影响。金山园区现状各类工业、商用、居住、学校用地混杂，应合理布局各类规划用地，减少对环境敏感点的影响。规划实施过程中，对与规划产业不相容的现有企业，建议引导其适时搬迁、技改。; 本项目主要生产皮鞋、高跟鞋、注塑鞋，不属于园区限制和禁止产业。离本项目较近的敏感点有东南侧79m的摩配小镇配套公寓，采取污染治理措施后对其影响较小。; 符合. 为进一步减小废水排放对乐安河水质的影响，规划近期应对塔山污水处理厂提标改造。塔山工业园应完善雨水管网规划，对雨水排口加强监控，并加强园区企业初期雨水收集。金山、鸣山园区应当在规划近期完成区域的集中污水处理厂及其配套管网建设，完善排污口论证相关手续。; 本项目无生产废水外排，生活污水经预处理排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站处理后排放乐安河。; 符合. 综上，本项目满足园区规划环评及审查意见的准入要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 - 本项目从事皮鞋、高跟鞋、注塑鞋制造，属于制鞋业。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，项目属于产业政策中的允许类项目。因此，本项目符合国家相关产业政策要求。乐平市发展和改革委员会以统一项目代码2512-360281-04-05-373532对项目予以备案，故本项目符合国家与地方相关产业政策。 - 2、选址可行性分析 - （1）用地性质：本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园，根据土地证（附件4），地块性质为工业用地，因此项目符合用地性质要求。 - （2）周边环境相容性：本项目在江西省景德镇市乐平市金山工业园，用地范围属于工业园区，不属于生活饮用水和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护的区域，周边环境不敏感。根据现场调查来看，厂区东面为江西锦宏印刷有限公司，南面为摩配小镇配套公寓，西面为G206国道，北面为江西科诗曼新材料科技有限公司，周边企业均为金山工业园主导产业，交通便利，故本项目与周边环境兼容性良好。 - （3）环境容量：项目所在区域环境质量现状较好，大气、地表水、地下水、土壤等环境满足相应环境功能区划要求，区域有足够的环境容量。 - （4）环境影响程度：根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境及地下水、土壤环境影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域大气环境、水环境、声环境、地下水和土壤环境影响较小。 （5）环境可行性：本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园，不属于城市居住区、商业区、饮用水源保护区及其他环境敏感区内；项目用地为工业用地，符合江西乐平工业园区扩区调区规划。综上，本项目选址从环境保护角度来看可行。 3、景德镇市生态环境分区管控成果动态更新相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园，不在当地集中式饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，项目不涉及生态红线，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目对产生的废水、废气、噪声治理之后均能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目不直接开采自然资源，确保了项目周边的环境容量不会大幅变动。本项目需消耗一定量的水、电、天然气等资源，相对区域资源利用总量来说占比较小项目建设与资源利用上线的要求相符。 （4）生态环境准入清单 根据《关于印发景德镇市环境管控单元生态环境准入清单的通知》（景环字〔2021〕17号）和景德镇市生态环境总体准入要求动态更新（2023版），并通过江西省生态环境分区管控信息平台查询（附图15），项目所在区域属于景德镇市乐平市重点管控单元1，本项目与景德镇市生态环境总体准入要求及动态更新相符性分析见表1-4。 表1-4 与景德镇市生态环境总体准入要求及动态更新（2023版）相符性分析表 维度; 清单编制要求; 序号; 准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1; 禁止商业性采伐生态公益林。; 本项目不涉及商业性采伐生态公益林。; 符合. 2; 全面取缔河湖水库网箱养殖，禁止湖泊水库投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖。; 本项目不涉及河湖水库网箱养殖。; 符合. 3; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目不涉及有色金属冶炼、焦化等行业。; 符合. 4; 禁止在重要生态功能区、土壤环境质量超标区域、土壤污染事故频发区域、昌江源头保护区新建、改建、扩建增加对土壤产生污染的项目; 本项目不在重要生态功能区、土壤环境质量超标区域、土壤污染事故频发区域、昌江源头保护区，本项目不属于对土壤产生污染的项目。; 符合. 5; 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 本项目不属于落后产能或产能严重过剩行业的项目。; 符合. 6; 禁止饶河（昌江）源头区发展规模化畜禽养殖。; 本项目不涉及规模化畜禽养殖。; 符合. 7; 禁止新建、扩建废轮胎、废塑料、废铝塑、废电子电器产品、废电池等重污染废旧物资综合利用项目。; 本项目不属于废轮胎、废塑料、废铝塑、废电子电器产品、废电池等重污染废旧物资综合利用项目。; 符合. 8; 禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的限期予以恢复。; 本项目不涉及自然湿地等水源涵养空间。; 符合. 限制开发建设活动的要求; 9; 昌江、乐安河干流5公里范围内不再新布局重化工园区，1公里范围内不得新上化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目；不得新建、改建、扩建《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目。; 本项目不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目，不属于《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类项目。; 符合. 10; 严把高耗能高排放项目准入关，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 11; 严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、印染、制革等行业企业准入，准入企业必须进入相应园区。; 本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、印染、制革等行业。; 符合. 12; 强化燃煤锅炉废气精细管控，巩固燃煤锅炉整治成效，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉。; 符合. 13; 限养区内畜禽养殖规模实行严格限制，不得新建和扩建畜禽养殖场。; 本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 14; 对饮用水源保护区内小（2）型及以上水库，禁止使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行养殖，积极推行人放天养；禁止在饮用水源保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。对非饮用水源区小（2）型及以上水库，禁止使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行养殖；库区内畜禽养殖场、养殖小区应当及时收集、贮存、清运畜禽粪便、污水等，采取防渗漏雨和防恶臭等措施，防止粪便和污水渗漏、外溢。; 本项目不涉及养殖，不使用无机肥、有机肥、生物复合肥等。; 符合. 15; 加快淘汰落后低效产能，巩固煤炭去产能成果。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 16; 到2025年，重点工程氮氧化物排放量减少695吨、挥发性有机物排放量减少470吨、COD排放量减少3372吨、氨氮排放量减少233吨; 本项目挥发性有机物、COD、氨氮排放满足总量管理。; 符合. 现有源提标升级改造; 17; 推进重点行业超低排放改造，65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放，完成水泥、焦化行业全流程超低排放。推动陶瓷、石灰、玻璃、无机化工等行业炉窑实施清洁能源替代。; 本项目不涉及燃煤锅炉。; 符合. 18; 持续推进重点区域重金属减排，严格重点区域涉重金属建设项目环境准入，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循“减量置换”或“等量替换”原则，开展重金属污染综合治理，完成重点行业重点重金属污染物减排目标任务。; 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 19; 深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。; 本项目不涉及臭氧层物质和氢氟碳化物排放。; 符合. 20; 对焦化、水泥、医药化工、石化等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用清洁生产技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。; 本项目不属于焦化、水泥、医药化工、石化等重点行业。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 21; 完善大气污染防治综合治理体系，持续开展部门联防联控，加强与周边有关城市的联防联控。建立健全跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制，加强研判预警、拦污控污、信息通报、协同处置、纠纷调处、基础保障等工作，防范重大生态环境风险。; 本项目满足大气污染防治综合治理体系要求。; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 22; 到2025年，全市用水总量控制在9.27亿立方米以内，万元工业增加值用水量比2020年下降20%，农田灌溉水有效利用系数0.522。; 本项目有生产和生活用水需求，用水量占全市用水总量比例较小。; 符合. 地下水开采要求; 23; 在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步削减超采量，实现地下水采补平衡；严禁在城市自来水管网覆盖范围内打井取水，对原有自备水井要限期关闭。; 本项目不涉及地下水开采，不涉及打井取水; 符合. 能源利用总量及效率要求; 24; 大力发展可再生能源，到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重达20%以上。到2025年，全市单位地区生产总值能耗较2020年降低16.5%。; /; /. 禁燃区要求; 25; 禁止在高污染燃料禁燃区内使用、销售高污染燃料，禁止新（改、扩）建高污染燃料燃用设施。除发电厂燃煤锅炉（含自备电厂）外，禁燃区范围内现有燃煤设施全部予以拆除或进行清洁能源改造；发电厂燃煤锅炉（含自备电厂）排放的大气污染物实现超低排放要求。; 本项目不使用高污染燃料。; 符合. 本项目与乐平市环境管控单元准入清单相符性分析详见表1-5。 表1-5 与乐平市环境管控单元准入清单相符性分析表 维度; 清单编制要求; 管控措施; 本项目; 相符性. 环境管控单元编码; ZH36028120001. 环境管控单元名称; 江西省景德镇市乐平市重点管控单元1. 范围; 乐平工业园金山工业园区、乐平工业园鸣山工业园区、乐平工业园塔前工业小区区、乐平工业园塔山工业园区. 管控单元分类; 重点管控单元. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 本项目不属于落后产能或产能严重过剩行业的建设项目; 符合. 限制开发建设活动的要求; 严格限制落后产能或产能严重过剩行业项目改扩建。; 本项目不属于落后产能或产能严重过剩行业的建设项目; 符合. 允许开发建设活动的要求; 符合园区国土空间规划、产业布局、主导产业及配套产业类型的项目。; 本项目主要生产光学玻璃配件，不属于园区限制和禁止产业; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有不符合园区国土空间规划、产业布局要求的项目应限期退出或关停。; 本项目不属于不符合园区国土空间规划、产业布局要求的项目; 符合. 其他空间布局约束要求; /; /; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 现有未达标排放企业应限期提标改造，达到相应的国家及地方污染物排放标准和总量控制要求。; 本项目属于新建项目，可以达到相应的国家及地方污染物排放标准和总量控制要求; 符合. 新增源等量或倍量替代; 所在区域、流域控制单元环境质量未达到标准的，新建水污染物排放、大气污染物排放的项目应等量或倍量替代。; 本项目所在区域为环境质量达标区; 符合. 新增源排放标准限值; 新建有污染物排放的项目，其污染物排放应达到国家或地方规定的排放限值（含特别排放限值）要求。; 本项目污染物排放可达到国家和地方规定的排放限值; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放应达到相应的国家及地方污染物排放标准和总量控制要求。; 本项目污染物排放可达到国家和地方污染物排放标准，满足总量控制要求; 符合. 其他污染物排放管控要求; /; /; /. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 严格管控类农用地管控要求; /; /; /. 安全利用类农用地管控要求; /; /; /. 污染地块管控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目不属于污染地块。; 符合. 园区环境风险防控要求; /; /; /. 企业环境风险防控要求; /; /; /. 其他环境风险防控要求; /; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; /; /; /. 地下水开采要求; /; /; /. 能源利用效率要求; /; /; /. 其他资源利用效率要求; /; /; /. 水资源利用效率要求; 园区工业用水重复利用率限值（%）; 园区工业用水重复利用率不得低于行业清洁生产国内先进水平。; /; /. 地下水开采要求; 新增地下水开采总量限值（万立方米/年）; 新增地下水开采总量不得超过补给水平。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 能源利用效率要求; 万元国内生产总值能耗下降比例（%）; /; /; /. 由表1-5可知，本项目与乐平市环境管控单元准入清单要求相符。 4、与《长江经济带发展负面清单指南》的相符性分析 根据《长江经济带发展负面清单指南》（试行 2022年版），本项目与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析见表1-6。 表1-6 与《长江经济带发展负面清单指南》的相符性分析 内容; 本项目; 相符性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，不属于长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址于江西省景德镇市乐平市金山工业园内，不涉及自然保护区、风景名胜区; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在岸线保护区和保留区，不在划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园内，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不涉及新建、扩建化工园区和化工项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园内，属于合规园区，不涉及新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于产能过剩行业; 符合. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目符合法律法规及相关政策文件; 符合. 综上所述，本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行 2022年版）相符。 5、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》的相符性分析 根据《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》的相符性分析见表1-7。 表1-7 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 内容; 符合性分析; 符合性. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头和过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 本项目不在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不在长江干支及湖泊新设、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不开展生产性捕捞; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目不属于矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园内，属于合规园区，不涉及新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于产能过剩行业; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本不属于“两高”项目具体划分范围内; 符合. 综上所述，本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符。 6、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析见表1-8。 表1-8 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 文件要求（摘录）; 本项目; 相符性. 第二十一条 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 本项目运营期生活污水经园区隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站; 符合. 第二十二条 长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目符合景德镇市生态环境分区管控方案和生态环境准入清单要求，不属于对生态系统有严重影响和重污染企业; 符合. 第五十条 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。; 项目不属于垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目; 符合. 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固废均合理处置; 符合. 7、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 本项目与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析见表1-9。 表1-9 与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 文件要求（摘录）; 本项目; 相符性. 加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目符合景德镇市生态环境分区管控方案和生态环境准入清单要求，本项目不属于对生态环境和社会经济影响有严重影响和重污染企业。; 符合. 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目采用低挥发性原辅料，挥发性有机物废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒达标排放，满足安全高效推进挥发性有机物综合治理。; 符合. 持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖自净功能。充分发挥河长制、湖长制作用，巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。2022年6月底前，县级城市政府完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体，京津冀、长三角、珠三角等区域力争提前1年完成。; 本项目网板清洗废水循环使用，更换的清洗废水作为危废送有资质的单位处理，不外排。注塑间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站处理。有效地控制入河污染物排放。; 符合. 综上所述，本项目与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符。 8、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析 本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析见表1-10。 表1-10 与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析 文件要求（摘录）; 本项目; 相符性. （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目符合国家产业规划、产业政策、景德镇市生态环境分区管控方案和生态环境准入清单要求、规划环评、碳排放达峰目标等，项目重点污染物总量控制正在办理，待办理完成了本项目开始施工，本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，项目属于产业政策中的允许类项目。; 符合. （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目采用低VOCs原辅材料，挥发性有机物废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒达标排放。; 符合. （八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目采用低VOCs原辅材料，挥发性有机物废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒达标排放。; 符合. （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目采用低VOCs原辅材料，挥发性有机物废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒达标排放。企业定期开展集气罩密封性检测，确保挥发性有机物达标排放，企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。; 符合. 综上所述，本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符。 9、与《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）相符性分析 本项目与《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）相符性分析见表1-11。 表1-11 与《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）相符性分析 文件要求（摘录）; 本项目; 相符性. - （一）严格高耗能、高排放、低水平项目准入。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、长江经济带发展负面清单、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换相关政策。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 - 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，力争到2025年，短流程炼钢产量占比达10%。; 本项目符合国家产业规划、产业政策、景德镇市生态环境分区管控方案和生态环境准入清单要求、规划环评、碳排放达峰目标等，项目重点污染物总量控制正在办理，待办理完成了本项目开始施工，本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. （二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，依法依规淘汰钢铁、水泥、玻璃、有色金属、石化、化工、陶瓷、玻璃纤维和砖瓦等重点行业落后产能，加快推进淘汰类涉气行业工艺和装备退出，推动限制类涉气行业工艺和装备逐步退出。; 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，项目属于产业政策中的允许类项目。; 符合. （四）推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，推动现有高VOCs含量产品生产企业加快升级改造，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷、电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，鼓励赣州南康家具产业园等家具行业推进“油改水”源头替代。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。; 本项目采用低VOCs原辅材料，挥发性有机物废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒达标排放。; 符合. （五）推动绿色环保产业健康发展。支持开发区绿色低碳循环发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。; 本项目采用低VOCs原辅材料，挥发性有机物废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒达标排放。; 符合. （十七）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。鼓励石化、化工行业集中的城市和重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）信息管理平台，规范开展泄漏检测与修复。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气；不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目采用低VOCs原辅材料，挥发性有机物废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒达标排放。企业定期开展集气罩密封性检测，确保挥发性有机物达标排放，企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。; 符合. 综上所述，本项目与《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）相符。 10、与《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》（江西省第十四届人民代表大会常务委员会公告 第24号）相符性分析 本项目与《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》（江西省第十四届人民代表大会常务委员会公告 第24号）相符性分析见表1-12。 表1-12 与《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》（江西省第十四届人民代表大会常务委员会公告 第24号）相符性分析 文件要求（摘录）; 本项目; 相符性. - 第六条 县级以上人民政府生态环境主管部门对鄱阳湖流域总磷污染防治工作实施统一监督管理，组织实施鄱阳湖流域总磷监测，采取定期与不定期相结合的方式开展总磷污染防治执法检查，负责协调推进农村生活污水总磷污染防治工作。 - 县级以上人民政府农业农村主管部门负责组织鄱阳湖流域种植业、畜禽与水产养殖业总磷污染源头减量等防控工作。县级以上人民政府住房和城乡建设或者城市管理部门负责城镇生活污水总磷污染防治工作。 - 县级以上人民政府工业和信息化主管部门负责推动行业企业技术改造转型升级、推进磷化工行业淘汰落后产能等工作。县级以上人民政府交通运输或者港口航运主管部门负责鄱阳湖流域通航水域防治船舶及其作业活动总磷污染的监督管理工作。渔业船舶（含拆解作业）、军事船舶、体育运动船舶按照相关法律、行政法规的规定执行。 - 县级以上人民政府水行政主管部门负责水土保持、河道采砂监管、河湖岸线管控、水资源调度和河湖生态流量保障等总磷污染防治相关工作。 - 县级以上人民政府林业主管部门负责总磷污染防治中的湿地资源和各类自然保护地的监督管理工作。 - 县级以上人民政府发展改革、科技、公安、财政、自然资源、商务、卫生健康、市场监督管理等部门和气象主管机构在各自职责范围内，做好鄱阳湖流域总磷污染防治相关工作。; 本项目生产废水、网板清洗废水循环使用，更换的清洗废水作为危废送有资质的单位处理，不外排。注塑间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站处理。不属于磷化工行业淘汰落后产能企业。; 符合. 第十二条 县级以上人民政府应当建立健全污水治理设施管护经费保障机制，完善城镇生活污水集中处理设施与配套管网的建设及改造，提高城镇生活污水收集率与处理率，推进城市面源污染治理；积极推进农村生活污水处理设施建设，加强运行维护的监督管理，保障其正常运行。 县级以上人民政府住房和城乡建设或者城市管理部门应当加强对新建住宅阳台、露台污水收集系统设计、施工的监督管理。新建、改建住宅阳台、露台应当设置污水管道，纳入污水收集系统，并逐步对有条件的老旧住宅实施管道改造。 县级以上人民政府生态环境主管部门负责农村生活污水治理相关技术指导和执法监管，督促、指导农村生活污水处理项目推进。; 本项目生产废水、网板清洗废水循环使用，更换的清洗废水作为危废送有资质的单位处理，不外排。注塑间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站处理。厂区内未经允许不得违法改造污水管道，不得阻碍污水进入污水收集系统。; 符合. 第二十四条 任何单位和个人应当提高总磷污染防治意识，不得生产、销售、使用不合格的含磷洗涤剂，鼓励、引导使用无磷洗涤剂，不用或者少用含磷洗涤剂。不得违法改变阳台、露台污水管道等户内污水收集系统。 鼓励工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、维护生态景观工作等优先使用再生水；鼓励城镇污水处理厂建设生产再生水设施，配备回用设备。; 本项目食堂要求采用无磷洗涤剂，不得使用含磷洗涤剂。厂区内未经允许不得违法改造污水管道，不得阻碍污水进入污水收集系统。; 符合. 综上所述，本项目与《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》（江西省第十四届人民代表大会常务委员会公告 第24号）相符。 11、与《江西省加强塑料污染治理的实施方案》（赣发改环资〔2020〕559号）相符性分析 本项目与《江西省加强塑料污染治理的实施方案》（赣发改环资〔2020〕559号）相符性分析见表1-13。 表1-13 与《江西省加强塑料污染治理的实施方案》（赣发改环资〔2020〕559号）相符性分析 文件要求（摘录）; 本项目; 相符性. - 1.强化塑料制品市场监管。对生产纳入淘汰产品目录塑料制品的企业要求停产限期整改，对生产塑料制品禁限目录中塑料产品的企业加强转产转型指导，对在生产塑料制品中违规添加对人体、环境有害的化学添加剂的企业依法实施惩戒。依法严肃查处违规销售塑料制品行为。加强重大典型案件的督查督办。; 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，项目属于产业政策中的允许类项目。未被纳入淘汰产品目录，本项目涉及塑料的原辅料均购自正规厂家，未添加对人体、环境有害的化学添加剂。; 符合. - 9.加强塑料废弃物回收和清理。结合实施垃圾分类，加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，禁止随意堆放、倾倒。在商业综合体、车站、机场、港口码头等塑料废弃物产生量大的场所增加投放设施，提高清运频次，完善转运、转移协作制度和监管制度。推动菜鸟驿站等快递收运站点设置快递包装的回收设施。鼓励电商外卖平台、环卫部门、回收企业合作开展塑料包装回收处置，在写字楼等重点区域投放快递包装、外卖餐盒等回收设施，重点支持专业化智能化回收设施投放运营等项目实施。探索建立塑料制品押金回收制度、回收现金返还制度、积分奖励制度。规范废旧渔网渔具回收处置，建立健全农业生产塑料制品生产者责任延伸制，鼓励农用塑料制品的销售经营者回收购买者交回的废旧农用塑料制品，构建全过程监管体系。; 本项目产生的废包装袋暂存于一般固废间，后外售综合利用，不随意堆放、倾倒。并且设有台账，构建全过程闭环监管体系。; 符合. 综上所述，本项目与《江西省加强塑料污染治理的实施方案》（赣发改环资〔2020〕559号）相符。 12、与《鄱阳湖生态经济区保护条例》相符性分析 《鄱阳湖生态经济区规划》范围包括南昌、景德镇、鹰潭3市，以及九江、新余、抚州、宜春、上饶、吉安的部分县（市、区），共38个县（市、区），面积5.12万平方公里。发展定位为：全国大湖流域综合开发示范区、长江中下游水生态安全保障区、加快中部崛起重要带动区、国际生态经济合作重要平台。围绕上述定位，着力构建安全可靠的生态环境保护体系、调配有效的水利保障体系、清洁安全的能源供应体系、高效便捷的综合交通运输体系；重点建设区域性优质农产品生产基地，生态旅游基地，光电、新能源、生物及航空产业基地，改造提升铜、钢铁、化工、汽车等传统产业基地。该规划功能分区为湖体核心保护区：范围为鄱阳湖水体和湿地；区域功能是：强化生态功能，禁止开发建设。滨湖控制开发带：范围为沿湖岸线邻水区域，以最高水位线为界限；区域功能是：构建生态屏障，严格控制开发。高效集约发展区：范围为区域其他地区，面积4.22万平方公里。 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园内，属于高效集约发展区范围，根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》第三十一条规定，在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当科学划分生态保护、农业发展、城镇建设和产业集聚区域。在高效集约发展区内进行开发建设活动，不得影响自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区的生态环境和安全；第三十二条规定，在高效集约发展区内，县级以上人民政府应当根据鄱阳湖生态经济区规划和国家的产业政策，将节能、节水、节地、节材、资源综合利用、可再生能源、可循环利用项目列为重点投资领域；鼓励发展低能耗、高附加值的高新技术产业，控制高耗能、高污染、资源性项目；鼓励对废水、废气、固体废弃物等的循环利用，推进传统产业升级改造，优化产业结构。 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园内，项目主要为光学配件玻璃产品制造，不涉及自然保护区、自然和文化遗产、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园以及饮用水源地、水源涵养区等，项目运营过程采用先进设备工艺，各项污染物均采取了有效治理措施处理，对周边环境影响较小，不会对鄱阳湖造成影响，因此，本项目的建设与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符。 13、与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）相符性分析 表1-14 与江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案相符性分析 内容; 本项目情况; 相符情况. 1、大力推进源头控制。有机化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。; 本项目使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，不涉及芳香烃、含卤素有机化合物。; 符合. 2、全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件滑漏、敝开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目使用含VOCs物料主要为PU胶、油墨、EVA处理剂、TPR处理剂，储存、转移和输送过程中采用密封罐密封，实施管控，生产过程废气采用半密闭集气罩有效收集等，削减VOCs无组织排放。; 符合. 3、推进建设适宜高效的治污设施。推进企业新建治污设施或现有治污设施改造，对生产过程中通过排气筒所排放的有组织VOCs废气，应根据生产废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择适宜的工艺路线进行治理。在不影响企业正常生产的前提下，要求治理设备必须同时设置前置采样口和后置采样口，企业不得以未设置采样口为由逃避监测。; 本项目有机废气采用活性炭吸附处理；本项目治理设备同时设置前置采样口和后置采样口。; 符合. 由表1-14可知，本项目与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）要求相符。 14、与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号）相符性分析 表1-15 与江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案相符性分析 内容; 本项目情况; 相符情况. 全面加强VOCs无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目使用含VOCs物料主要为PU胶、油墨、EVA处理剂、TPR处理剂，储存、转移和输送过程中采用密封罐密封，实施管控，生产过程废气采用半密闭集气罩有效收集，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。; 符合. 持续提升治污设施“三率”。组织开展现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，实现达标排放。对单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的，要重点加强效果评估。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 本项目的VOCs收集、治理设施可达到要求，挥发性有机物有组织排放执行《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）标准、《大气污染物综合排放标准》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 符合. 协同推进VOCs和NOx污染减排。聚焦重点行业、重点企业、重点工业园区，以更高要求、更高标准、更严措施，对全省涉VOCs排放企业，分行业、分领域、全环节开展全面自检，科学制定减排计划，将减排任务落实到重点行业重点企业的减排工程项目，推动建设一批示范项目、示范园区；推动钢铁等行业超低排放改造，积极推动老旧柴油货车淘汰，开展非标油联合执法行动，实现VOCs、NOx减排量满足“十四五”规划时序进度要求。; 本项目有机废气采用活性炭吸附装置处理，废气经处理后可达到排放标准。; 符合. 由表1-15可知，本项目与《江西省深入打好污染防治攻坚战挥发性有机物治理专项行动实施方案》（赣环委办字〔2022〕22号）要求相符。 15、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）相符性分析 表1-16 与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策相符性分析 内容; 本项目情况; 相符情况. 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 本项目生产过程废气采用集气罩有效收集；本项目废气分类收集处理达标后排放。; 符合. 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； 4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术； 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目使用PU胶、油墨、EVA处理剂、TPR处理剂等，有机废气采用半密闭集气罩收集、活性炭吸附处理后达标排放，减少无组织排放。; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 本项目制定自行监测方案，企业按要求自行开展VOCs监测并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 企业按要求建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修，确保设施的稳定运行。; 符合. 由表1-16可知，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）要求相符。 16、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-17 与挥发性有机物无组织排放控制标准相符性分析 控制环节; 控制要求; 本项目情况; 相符情况. VOCs 物料存放; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内、或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、VOCs物料储罐应密封良好； 4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 本项目PU胶聚氨酯胶粘剂、EVA处理剂、TPR处理剂、脱模剂、台面胶、水性印花油墨等储存于密闭的容器内，存放于室内化学品仓库，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 相符. VOCs物料 转移和输送; 液态VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目液态VOCs物料采用管道密闭输送。; 相符. 粉状、粒状VOCs物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目原料不涉及粉状、粒状VOCs物料。; 相符. 工艺过程VOCs无组织排放; 含VOCs产品的使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目原料本项目PU胶聚氨酯胶粘剂、EVA处理剂、TPR处理剂桶装密封储存，采用计量泵输送，出料处废气采取半密闭集气罩收集，经五级活性炭吸附，经15m排气筒排放。; 相符. 其他 要求; 1、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年； 2、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量； 3、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 1、本评价要求企业建立台账记录相关信息； 2、项目应办理安评手续，且车间通风满足工业建筑设计； 3、本项目废活性炭含VOCs，储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 相符. VOCs无组织废气收集处理系统; 基本 要求; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目废气收集系统与生产工艺设备同步运行。若废气收集系统发生故障或检修时，立刻停止生产设备，检修完毕后方可复产，符合要求。; 相符. 废气 收集 系统 要求; 1、企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集； 2、废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定，采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 1、项目废气主要为注塑有机废气，鞋垫制造线产生的发泡有机废气和发泡脱模有机废气，休闲鞋生产线产生的表面处理、刷胶及烘干有机废气，采取半密闭集气罩收集，经五级活性炭吸附，经15m排气筒排放； 2、收集设施的控制风速均大于0.3m/s，可符合GB/T16758要求。; 相符. VOCs排放 控制 要求; 1、VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定； 2、排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 1、本项目表面处理、刷胶及烘干有机废气、注塑有机废气中挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准浓度限值及无组织排放浓度限值要求，发泡有机废气产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）和MDI有组织废气参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值，厂区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中排放浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排放标准。 2、排气筒高度为15m。; 相符. 记录 要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸附液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 本评价要求企业建立台账记录相关信息。; 相符. 企业厂区内及周边污染监控要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定；地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控。; - 项目有机废气，采取半密闭集气罩收集，经五级活性炭吸附，经15m排气筒排放，表面处理、刷胶及烘干有机废气、注塑有机废气中挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准浓度限值及无组织排放浓度限值要求，发泡有机废气产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）和MDI有组织废气参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值，厂区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中排放浓度限值。 - 2、遵守乐平市环境保护局要求开展。; 相符. 污染物监测要求; 1、企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定企业监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果； 2、对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T16157、HJ/T397、HJ732以及HJ38、HJ1012、HJ1013的规定执行； 3、企业边界及周边VOCs监测按HJ/T55的规定执行。; 1、项目属于十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19—32、制鞋业195，属于简化管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020）项目自行监测，建立企业监测制度，制定企业监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 2、对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T16157、HJ/T397、HJ732以及HJ38、HJ1012、HJ1013的规定执行； 3、企业边界及周边VOCs监测按HJ/T55的规定执行。; 相符. 由表1-17可知，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 江西红鲤鱼鞋业有限公司成立于2025年7月16日，注册地位于江西省景德镇市乐平市金山工业园区汽摩配小镇厂区A11（NKY-A1-04-11地块），经营范围包括：鞋制造，鞋帽批发，鞋帽零售，制鞋原辅材料销售，鞋和皮革修理等。本次投资2000万元建设年产280万双休闲鞋项目。目前本项目仍在筹备阶段，未进行建设，项目已取得乐平市发展和改革委员会的备案文件，项目备案号为2512-360281-04-05-373532。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 32 制鞋业 195”的“年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的”应编制环境影响报告表。特此，江西红鲤鱼鞋业有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位提请有关部门审查。 2、工程内容及规模 本项目租用乐平绿创物流有限公司现有1栋空置厂房，该厂房整体呈梯形，框架结构，厂房北侧为2F结构，其余均为1F结构。厂区占地面积36517.62m2，总建筑面积约为28524.47m2，主要建设内容为生产区、办公区、原材料堆放区、半成品暂存区、成品堆放区等及配套环保设施，建设项目组成详情见表2-1所示。 - 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 建设名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产区; 位于厂房一层，建筑面积约15000m2，主要用于放置3条休闲鞋生产线（皮鞋、高跟鞋、注塑鞋各1条）（3条休闲鞋生产线布置形式均为长方形，70m×25m，1750m3），另设置裁断区（布置形式为长方形，40m×25m，1000m3）、1条注塑鞋底制造线（布置形式为长方形，100m×10m，1000m3）、1条鞋垫制造线（布置形式为长方形，20m×25m，500m3）、丝网印花区（布置形式为三角形，尺寸为20m×20m，200m3）等。; 租赁厂房进行设备安装. 辅助工程; 办公区; 在厂房西北侧1F及2F布置办公区，布置形式为长方形，尺寸为20m×15m，共约600m2。; 租赁厂房. 食堂; 在厂房西北侧1F及2F布置食堂，布置形式为长方形，尺寸为20m×15m，共约600m2。; 租赁厂房. 贮运工程; 原材料堆放区、半成品暂存区; 布置形式为梯形，尺寸为50m×20m×50m，共计面积约1750m2，用于原料贮存和半成品暂存，布置在厂房西南侧1F。; 租赁厂房. 化学品仓库; 布置形式为长方形，尺寸为10m×5m，面积约50m2，用于化学品暂存，布置在厂房西南侧1F。; 租赁厂房. 成品堆放区; 布置形式为长方形，尺寸为120m×50m，面积约6000m2，用于成品鞋贮存，布置在厂房北侧2F。; 租赁厂房. 公用工程; 供水系统; 市政供水; /. 供电系统; 市政供电; /. 废气; 鞋头打磨粉尘; 半密闭集气罩负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 新建. 发泡及脱模有机废气; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; 新建. PVC注塑投料粉尘; 半密闭集气罩负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 新建. PVC注塑有机废气; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA003）; 新建. 表面处理、刷胶及烘干有机废气; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004）; 新建. 丝网印花、台面胶及晾干有机废气; 加强车间通风，无组织排放; 新建. 废水; 生产废水; 网板清洗废水; 网板清洗废水循环使用，更换的清洗废水作为危废送有资质的单位处理，不外排。; /. 注塑间接冷却水; 循环使用，不外排。; /. 生活污水; 经隔油池+化粪池预处理后排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站处理。; 新建. 固废处理; 一般固废暂存间50m2；危废暂存间20m2。; 新建. 噪声处理; 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、降噪等措施; 新建. 3、产品方案 项目产品主要为高跟鞋、皮鞋、注塑鞋，统称为休闲鞋，共计280万双/年。同时生产用于皮鞋及注塑鞋的鞋垫和鞋底，属于中间产品，具体见表2-2。高跟鞋、皮鞋、注塑鞋需执行《鞋类通用安全要求》（GB 25038—2024），聚氨酯鞋垫需执行《鞋类 鞋垫试验方法 静态压缩变形》（GB/T 43549-2023），此外注塑鞋和注塑鞋底还需执行《注塑鞋》（HG/T 3084-2023）。 表2-2 产品方案及生产规模一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 年产量; 包装方式; 备注. 1; 高跟鞋; 35-40码; 万双; 80; 布袋+鞋盒. 2; 皮鞋; 35-45码; 万双; 80; 布袋+鞋盒. 3; 注塑鞋; 35-45码; 万双; 120; 纸包+鞋盒. 4; 聚氨酯鞋垫; 35-45码; 万双; 200; /; 用于皮鞋及注塑鞋鞋垫及鞋底. 5; 注塑鞋底; 35-45码; 万双; 200; /. - 主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 注塑鞋底制造. 1; 圆盘机注塑; 55T; 10; 台. 2; 立式机注塑; TFV4-55R2; 10; 台. 3; 拌料机; 3m3; 5; 台; 搅拌. 鞋垫制造. 4; 自动化聚氨酯机发泡机; LT01; 2; 台. 5; 冷却塔; /; 1; 座; 冷却. 6; 拌料机; 1m3; 2; 台; 搅拌. 裁切区. 7; 精雕CNC裁断机; XKJQ800; 20; 台. 8; 下料机; 信展机械; 10; 台. 丝网印花区. 9; 压烫机; /; 1; 台. 10; 丝网印花线; /; 1; 条. 皮鞋、高跟鞋、PVC注塑鞋生产线. 11; 针车; /; 60; 台; 针车. 12; 电子花样机; TTY-J3020L; 60; 台; 缝制. 13; 拉邦机; /; 12; 台; 拉邦. 14; 覆压机; /; 2; 台; 压机. 15; 打磨机; /; 6; 台; 打磨. 16; 鞋舌压标机; /; 3; 台; 压标. 17; 鞋头定型机; 川利牌; 6; 台; 定型. 18; 后锤定型机; 川利牌; 6; 台. 19; 自动急速冷冻定型机; SW-808; 2; 台. 20; 冷粘流水线; /; 3; 条; 刷胶. 21; 烘干机; 1.5*3*0.5m; 6; 套; 定型. 22; 过胶机; /; 2; 台; 上胶. 23; 打扣机; /; 10; 台; 打扣. 24; 冲孔机; /; 10; 台; 冲孔. 25; 贴合机; /; 10; 台; 贴合. 26; 拔楦机; /; 10; 台; 拔楦. 27; 修边机; TTY201; 3; 套; 修边. 运输设备. 28; 电动叉车; /; 1; 台. 29; 普通叉车; /; 3; 台. 废气处理. 30; 有机废气处理（集气罩+五级活性炭吸附）; 定制-; 3; 套. 31; 粉尘处理（集气罩+布袋除尘）; 定制; 1; 套. 表2-4 项目设备产能匹配性一览表 名称; 数量（台）; 总生产能力; 年加工时间（h）; 年生产能力; 项目年生产总量; 设备是否匹配产能. 注塑鞋底制造. 圆盘机注塑; 10; 0.03万双/h; 4800; 144万双/a; 120万双/a; 是. 立式机注塑; 10; 0.02万双/h; 4800; 96万双/a; 80万双/a; 是. 拌料机; 5; 0.125t/h; 4800; 600t/a; 496t/a; 是. 鞋垫制造. 自动化聚氨酯机发泡机; 2; 0.05万双/h; 4800; 240万双/a; 200万双/a; 是. 拌料机; 2; 0.025t/h; 4800; 120t/a; 81t/a; 是. 裁切区. 精雕CNC裁断机; 20; 0.008万码/h; 2400; 19.2万码/a; 15.6万码/a; 是. 下料机; 10; 0.008万码/h; 2400; 19.2万码/a; 15.6万码/a; 是. 丝网印花区. 压烫机; 1; 0.03万双/h; 2400; 72万双/a; 60万双/a; 是. 皮鞋、高跟鞋、PVC注塑鞋生产线. 针车; 60; 0.075万双/h; 4800; 360万双/a; 280万双/a; 是. 电子花样机; 60; 0.075万双/h; 4800; 360万双/a; 280万双/a; 是. 拉邦机; 12; 0.072万双/h; 4800; 345.6万双/a; 280万双/a; 是. 覆压机; 2; 0.07万双/h; 4800; 336万双/a; 280万双/a; 是. 打磨机; 6; 0.018万双/h; 4800; 86.4万双/a; 56万双/a; 是. 鞋舌压标机; 3; 0.06万双/h; 4800; 288万双/a; 280万双/a; 是. 鞋头定型机; 6; 0.06万双/h; 4800; 288万双/a; 280万双/a; 是. 后锤定型机; 6; 0.06万双/h; 4800; 288万双/a; 200万双/a; 是. 自动急速冷冻定型机; 2; 0.02双/h; 4800; 96万双/a; 80万双/a; 是. 冷粘流水线; 3; 0.06万双/h; 4800; 288万双/a; 280万双/a; 是. 烘干机; 6; 0.06万双/h; 4800; 288万双/a; 280万双/a; 是. 过胶机; 2; 0.07万双/h; 4800; 336万双/a; 280万双/a; 是. 打扣机; 10; 0.07万双/h; 4800; 336万双/a; 280万双/a; 是. 冲孔机; 10; 0.07万双/h; 4800; 336万双/a; 280万双/a; 是. 贴合机; 10; 0.07万双/h; 4800; 336万双/a; 280万双/a; 是. 拔楦机; 10; 0.07万双/h; 4800; 336万双/a; 280万双/a; 是. 修边机; 3; 0.06万双/h; 4800; 288万双/a; 280万双/a; 是. 5、原辅材料及能耗 本项目原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 项目主要原辅料及能源消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 用量; 最大存量; 储存方式; 规格; 备注. 注塑鞋底制造. 1; PVC粉; t/a; 192; 5; 袋装; 25kg/袋; 外购. 2; 邻苯二甲酸二丁酯（增塑剂）; t/a; 146; 4; 储罐; 5t/罐. 3; 碳酸钙; t/a; 128; 4; 袋装; 25kg/袋. 4; 钛白粉; t/a; 12; 1; 袋装; 25kg/袋. 5; 发泡剂; t/a; 6; 0.5; 袋装; 25kg/袋. 6; 稳定剂; t/a; 4; 0.5; 袋装; 25kg/袋. 7; 硬脂酸; t/a; 8; 0.5; 袋装; 25kg/袋. 鞋垫制造. 8; 聚醚多元醇组合料; t/a; 52; 0.3; 桶装; 50kg/桶装; 外购，即买即用. 9; 改性MDI; t/a; 23; 0.3; 桶装; 50kg/桶装. 10; 色浆; t/a; 0.8; 0.1; 桶装; 100kg/桶装. 11; 脱模剂; t/a; 1.2; 0.1; 桶装; 10k/桶; 外购. 裁切区. 12; 人造革料（面料）; 万码; 1.8; 0.3; 卷轴式; 50码/卷; 外购. 13; 帆布料; 万码; 3.9; 0.4; 卷轴式; 50码/卷; 外购. 14; 贴合类网布; 万码; 3.9; 0.4; 卷轴式; 50码/卷; 外购. 15; 海绵; 万码; 6; 0.5; 卷轴式; 50码/卷; 外购. 丝网印花区. 16; 水性印花油墨; t/a; 1; 0.1; 桶装; 20kg/桶装; 外购. 17; 台面胶; t/a; 0.1; 0.05; 桶装; 20kg/桶装; 外购. 皮鞋、高跟鞋、PVC注塑鞋生产线. 18; 高跟鞋底中㡳; 万双; 80; 15; /; /; 外购. 19; 高跟鞋底大㡳; 双万; 80; 15; /; /; 外购. 20; 高跟鞋鞋垫; 双万; 80; 15; /; /; 外购. 21; 鞋带; 双万; 120; 20; /; /; 外购. 22; PU胶聚氨酯胶粘剂; t/a; 10.36; 2; 桶装; 50kg/桶; 外购. 23; EVA处理剂; t/a; 0.518; 0.25; 桶装; 25kg/桶; 外购. 24; TPR处理剂; t/a; 1.036; 0.05; 桶装; 25kg/桶; 外购. 25; 鞋配饰; 万套/a; 280; 15; 袋装; /; 外购. 26; 鞋头片; 万个/a; 280; 10; 袋装; /; 外购. 27; 鞋身侧片; 万个/a; 560; 30; 袋装; /; 外购. 28; 鞋跟; 万个/a; 80; 10; 袋装; /; 外购. 29; 垫片; t/a; 2.8; 0.5; 袋装; /; 外购. 30; 模具; 套; 1000; 1000; 袋装; /; 外购. 设备维护. 31; 润滑油; t/a; 1; 0.364; 桶装; 182kg/桶; 外购. 32; 机油; t/a; 1; 0.364; 桶装; 182kg/桶; 外购. 废气治理. 33; 活性炭; t/a; 47.7; /; 袋装; /; 废气治理. 能源. 34; 水; t/a; 24204; /; /; /; 市政管网. 35; 电; 万kW∙h; 150; /; /; /; 电网. 主要原辅材料理化性质： PVC：主要成分为聚氯乙烯，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC是微黄色透明粉末固体、物理外观为白色粉末，无毒、无臭；相对密度1.35-1.46，不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性高，具有良好的可塑性。PVC的热稳定性很差，纯PVC树脂在140℃就开始分解，180℃就立刻加速分解，但添加了热稳定剂之后，能够大大提高PVC的热稳定性，因此纯PVC树脂很难用于热塑性的方法加工，生产加工时一般需添加其他物料进行改性。 邻苯二甲酸二丁酯：是聚氯乙烯最常用的增塑剂，可使制品具有良好的柔软性。但耐久性差。稳定性、耐挠曲性、黏结性和防水性均优于其他增塑剂。物化性质：无色透明液体，具有芳香气味，比重1.045，沸点340℃，闪点171℃，着火点202℃，水溶解度202℃，溶解大多数有机溶剂和烃类。 碳酸钙：碳酸钙是一种无机化合物，化学式是CaCO3，分子量为100.09，别名沉淀碳酸钙、白垩粉、外观为白色轻质粉末，无臭、无味，密度2.71～2.91g/cm3，熔点1339℃，粒径范围1.0~1.6μm。难溶于水和醇，遇水溶解生成碳酸氢钙。在空气中稳定，有轻微吸潮能力。主要用于塑料、橡胶的填充剂和补强剂之一，能使塑料易于加工成型。 钛白粉：白色粉末，是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛，化学性质极为稳定，常温下几乎不与其他元素和化合物反应，不溶于水、稀酸、碱，主要用于塑料制品的白色配色，能提升鞋材的白度和亮度，同时增强材料的耐热性和抗紫外线能力。 发泡剂：AC发泡剂，化学名称为偶氮二甲酰胺（C2H4N4O2），为淡黄色或橘黄色结晶粉末。分子量为116，分解热359.9J/g℃，在常温下可以经久储藏，不易变质，不易结块。无毒、无臭、无污染。AC发泡剂广泛使用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、ABS树脂以及各种橡胶等加工过程中。 稳定剂：由于PVC的热稳定性不好，所以必须加入相应的稳定剂，修补PVC链的缺陷，同时能有效抑制PVC脱氯产生的HCl。稳定剂由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。 硬脂酸：白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。能分散成粉末，微带牛油气味。相对密度：0.9408，熔点：64-69℃，折射率：1.455，溶解性：不溶于水，稍溶于冷乙醇，加热时较易溶解。微溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、热乙醇、四氯化碳等。 PU胶聚氨酯胶粘剂：简称PU胶，俗名白胶，可用于PVC、TPR、橡胶、尼龙布、ABS、人工合成皮革等PU合成材料的黏接，具有优异的粘接牢度，耐热耐候性能好，无色半透明，环保无毒，操作方便，适合于流水线生产。根据建设单位提供MSDS，本项目使用PU胶主要成分有聚氨酯树脂5%—10%、丁酮5%—10%、丙酮20%—30%、碳酸二甲酯10%—19%、醋酸乙酯23%—30%、醋酸甲酯10%—20%。其中聚氨酯树脂不易挥发，其他组分易挥发，总挥发性有机物为90%—95%，以最不利计，挥发性有机物含量约为95%。 EVA处理剂：根据建设单位提供MSDS，本项目使用EVA处理剂主要成分有合成树脂1%—5%、丁酮30%—40%、碳酸二甲酯15%—25%、醋酸乙酯40%—45%。其中合成酯树脂不易挥发，其他组分易挥发，总挥发性有机物为95%—99%，以最不利计，挥发性有机物含量约为99%。 TPR处理剂：根据建设单位提供MSDS，本项目使用TPR处理剂主要成分有合成树脂5%—10%、丁酮30%—35%、碳酸二甲酯20%—30%、醋酸乙酯35%—45%。其中合成酯树脂不易挥发，其他组分易挥发，总挥发性有机物为90%—95%，以最不利计，挥发性有机物含量约为95%。 脱模剂：一种介于模具和成品之间的功能性物质，向模腔内喷上脱模剂不仅可以帮助控制模具的温度，还有助于铸件脱模作用，使固化成型的铸件顺利地从模具上分离开来，从而得到光滑平整的制品。脱模剂为乳白色液体、无刺激性气味，其主要成分为：水（40~60%）、聚二甲硅氧烷（10~30%）、石油和光亮油混合物（10~30%）、异丙醇（3~7%）。脱膜剂中异丙醇会产生挥发性有机物，其他成分不会产生挥发性有机物，因此脱膜剂挥发性有机物含量按照7%考虑。 聚醚多元醇组合料：聚醚多元醇（PPG）简称聚醚，分子量约为3000~4000，是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚多元醇是主链含有醚键（—R—O—R—），端基或侧基含有大于2个羟基（—OH）的低聚物。是以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂，与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成。密度：1.02g/m3（20℃），熔点57~61℃，沸点＞150℃，闪点150℃。PPG饱和蒸汽压较低，一般为1～2Pa，性质较为稳定，略有特殊气味无毒，无腐蚀性，与绝大多数有机物相溶性好。聚醚主要用于硬质聚氨酯泡沫塑料，广泛应用于冰箱、冰柜、冷藏车、隔热板、管道保温等领域，还可用于作低泡沫洗涤剂或消泡剂等。 改性MDI：异氰酸酯为改性MDI，主要成分为二苯甲烷二异氰酸酯（MDI），改性MDI为黄色液体，气味：胺味，凝固温度＜10℃，沸程＞200℃，闪点：＞200℃，密度：1.23g/cm3（20℃），可燃性：不燃烧，爆炸下限：对于液体无须分类和标识；低爆点可能低于闪点5-15℃；爆炸上限：对于液体无须分类和标识；燃烧温度：＞530℃；热分解：＞230℃；爆炸危险：无爆炸性；蒸气压：＜0.01Pa（25℃）；密度：1.20克/cm3（25℃）；相对密度：大约1.22（20℃）；相对蒸气密度（空气）：不适用；水中溶解性：水解形成水溶性化合物；水溶性：与水反应。 色浆：一种颜料浓缩浆，是利用不同的颜料，通过对颜料表面处理、表面包裹等技术，经过严密的加工工艺研制而成。 水性印花油墨：是用于印刷的重要材料，它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上。油墨为黏性胶状流体，其中包括主要成分和辅助成分，由连结料（树脂）、颜料、填料、助剂和溶剂等组成。根据建设单位提供的水性印花油墨成分说明和VOCs检测报告，苯丙聚合溶液42%、水40%、单乙醇胺1%、聚乙烯蜡0.5%、颜料15%、有机硅0.5%、丙二醇1%；水性印花油墨中的VOCs含量为0.28%。 台面胶：聚氨酯类水基型胶粘剂，是低粘度、高分子量、高固体成分的水性乳液，具有优异的持久薄膜表面粘性，广泛应用于要求重复使用的乳液。 机油：机油，即发动机润滑油，密度约为0.91×103kg/m3能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 - 6、物料平衡 表2-6 项目整体物料平衡表 单位：t/a 进方; 出方; 备注. PVC粉; 192; 高跟鞋; 442.4; 重量约为553g/双. 邻苯二甲酸二丁酯（增塑剂）; 146; 皮鞋; 470.332; 重量约为587.92g/双. 碳酸钙; 128; 注塑鞋; 535.352; 重量约为446.13g/双. 钛白粉; 12; 聚氨酯鞋垫; 84.783; 重量约为42.39g/双. 发泡剂; 6; 注塑鞋底; 498.4382; 重量约为249.219g/双. 稳定剂; 4; 活性炭吸附; 7.155. 硬脂酸; 8; 无组织排放废气; 粉尘; 3.373; 8.0094. 挥发性有机物; 4.6358. HCl; 0.0006. 聚醚多元醇组合料; 52; 臭气浓度; 16（无量纲）. 改性MDI; 23; 有组织排放废气; 粉尘; 0.313; 1.7604. 色浆; 0.8; 挥发性有机物; 1.445. 脱模剂; 1.2; HCl; 0.0024. 臭气浓度; 32（无量纲）. 人造革料（面料）; 185.166; 布袋收集粉尘; 5.95. 帆布料; 657.957; 残留在休闲鞋表面; 2.33. 贴合类网布; 197.378; 网版清洗水; 6. 海绵; 29.625; 废边角料; 14. 高跟鞋底中㡳; 24; 注塑废边角料; 24.8. 高跟鞋底大㡳; 40; 不合格品; 0.91. 高跟鞋鞋垫; 8; 蒸发水量; 6. 鞋带; 2.16. 鞋配饰; 11.2. 鞋头片; 3.92. 鞋身侧片; 308. 鞋跟; 40. 垫片; 2.8. 水性印花油墨; 1. 台面胶; 0.1. PU胶聚氨酯胶粘剂; 10.36. EVA处理剂; 0.518. TPR处理剂; 1.036. 网板清洗用水; 12. 合计; 2108.22; 合计; 2108.22. 7、有机废气平衡 表2-7 项目VOCs平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 物料名称; 年用量; VOCs含量; 名称; 占比; 重量. 占比; 重量. 表面处理、刷胶及烘干有机废气. PU胶聚氨酯胶粘剂; 10.36; 95%; 9.842; 挥发量; 有组织收集; 65%; 7.37. EVA处理剂; 0.518; 99%; 0.513. TPR处理剂; 1.036; 95%; 0.984; 其中; 活性炭吸附; 83.19%; 6.131. 有组织排放; 16.81%; 1.239. 无组织排放; 35%; 3.969. 合计; 11.339; 合计; 11.339. 丝网印花、台面胶及晾干有机废气. 水性印花油墨; 1; 0.28%; 0.0028; 挥发量; 无组织排放; 100%; 0.0048. 台面胶; 0.1; 2%; 0.002. 合计; 0.0048; 合计; 0.0048. 发泡及脱模有机废气. 水性脱模剂; 1.2; 7%; 0.084; 挥发量; 有组织收集; 65%; 0.466. 其中; 活性炭吸附; 83.19%; 0.388. 聚醚多元醇组合料; 0.633; 有组织排放; 16.81%; 0.078. 改性MDI. 无组织排放; 35%; 0.251. 合计; 0.717; 合计; 0.717. PVC注塑有机废气. PVC粉; 1.175; 挥发量; 有组织收集; 65%; 0.764. 邻苯二甲酸二丁酯（增塑剂）; 其中; 活性炭吸附; 83.19%; 0.636. 碳酸钙; 有组织排放; 16.81%; 0.128. 钛白粉; 无组织排放; 35%; 0.411. 发泡剂. 稳定剂. 硬脂酸. 合计; 1.175; 合计; 1.175. 表2-8 项目HCl平衡表 单位：t/a 进方; 出方; 备注. PVC粉受热分解; 0.003; 有组织废气排放; 0.002. 无组织废气排放; 0.001. 合计; 0.003; 合计; 0.003. 8、公用工程 （1）供电 本项目用电由市政电网系统供给，用电量约150万kW∙h/a。 （2）给水 本项目用水由园区供水管网供给，用水量约24204m3/a。 （3）排水 本项目排水实行雨污分流制，雨水排入园区雨水管网。生活污水经园区隔油池+化粪池处理排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站处理，尾水最终汇入乐安河；网板清洗废水循环使用，更换的清洗废水作为危废送有资质的单位处理，不外排。 - 9、水平衡 项目用水主要为生产用水和生活用水，生产用水主要为网板清洗用水和间接冷却水，厂房内地面采用扫帚简单清扫，无地面清洗用水。用水情况核算如下： 1）网板清洗用水 清洗用水主要为水性浆料印花网版等冲洗用水，用水量根据建设单位提供资料，项目设备网版清洗用水量为0.1m3/次，清洗频次为一天一次，损耗水量0.02m3/d，回用水量0.08m3/d，只需添加损耗即可。则补水量为0.02m3/d，6m3/a。由于网版含有少量有机物，进入废水后无法被过滤，建设单位预计每五天对清洗水进行更换，更换的废水作为危废处置，按照年更换60次核算，更换的清洗废水作为危废送有资质的单位处理，更换用水为6m3/a。则清洗用水总量为12m3/a。 2）间接冷却水 项目生产期间，注塑过程中采用水冷方式间接冷却，冷却水循环使用，其消耗方式主要为蒸发耗散，定期补充不外排。项目共设1台冷却塔，单台冷却塔水流量按2m3/h计，年运行时间4800小时，则冷却水年循环流量9600m3/a，蒸发损耗量按2%计，则冷却水损耗量192t/a，即新鲜水补充192t/a。 3）生活用水 项目劳动定员500人，厂区内提供餐食。根据《生活及服务业用水定额 第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号），项目位于城镇地区，人均用水量按160L/d计，排放系数取0.8，则生活用水量为80m3/d（24000m3/a），生活污水产生量为64m3/d（19200m3/a），生活污水经隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站处理，污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水最终汇入乐安河。 表2-9 项目水平衡表（单位m3/d） 用水; 总用水量; 投入; 产出. 新水; 回用/循环; 损耗; 回用/循环; 物料带出（固废）; 外排废水. 网板清洗用水; 0.04; 0.04; 0.08; 0.02; 0.08; 0.02; 0. 间接冷却水; 0.64; 0.64; 31.36; 0.64; 31.36; 0; 0. 生活用水; 80; 80; 0; 16; 0; 0; 64. 合计; 80.68; 80.68; 31.44; 16.66; 31.44; 0.02; 64. 新鲜水 80.68 网版清洗水 生活用水 损耗0.02 0.02 80 隔油池+化粪池 乐平市金山工业园区一期污水站 64 64 损耗16 0.08 循环使用 更换0.02 0.08 0.02 间接冷却水 0.64 损耗0.64 循环使用 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员500人，员工在厂内食堂用餐，无宿舍，休闲鞋（皮鞋、高跟鞋、注塑鞋）产生线、注塑鞋底制造线、鞋垫制造线，年工作300天，两班（6:00~14:00、14:00~22：00），每班工作8小时，年工作时长4800h；裁断、丝网印花区，年工作300天，一班（6:00~14:00），每班工作8小时，年工作时长2400h，企业夜间不生产。 11、厂区平面布置 本项目租赁乐平绿创物流有限公司现有厂房进行生产。厂房1层北侧设注塑鞋底制造区，东北侧设鞋垫制造区，高跟鞋、皮鞋、注塑鞋三条生产线位于厂房中部，原材料堆放区、半成品暂存区和化学品仓库位于厂房内西南侧，成品堆放区位于厂房北侧2层，一般固废间及危废暂存间位于厂房1层东南角，每个分区都采用墙体隔开。厂房内部按工艺流程进行合理区域布局，做到工艺路线短捷通畅，充分合理利用建筑面积，能够满足项目生产要求和相关环保要求。办公区和食堂布置在厂房一层及二层西北侧，主导风向侧风向，项目生产对办公区和食堂影响较小。生活区与生产区分区明确，项目原材料、产品以及物料加工分区合理，保证了生产的流畅性，以及物流和人流畅通。项目总平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁乐平绿创物流有限公司现有空置标准厂房进行生产，施工工艺较简单，施工期主要建设内容为车间改造及设备安装。 2、运营期 项目共设置3条休闲鞋生产线（皮鞋、高跟鞋、注塑鞋各1条）、1条鞋垫制造线和1条注塑鞋底制造线，都布置于厂房一楼，具体生产工艺流程及污染物产生环节如下： 图2-2 注塑鞋底制造工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 混合搅拌：将PVC粉、碳酸钙、发泡剂、硬脂酸等人工解包投入拌料机内，同时将邻苯二甲酸二丁酯从储罐内泵入拌料机内，分别按照48：36.5：32：3：1.5：1：2的比例搅拌混合，得到PVC混合料。该工序会产生投拌料粉尘和废包装袋。 注塑：将PVC混合料在圆盘注塑机或立式机注塑内加热熔化后通过圆盘注塑机或立式机注塑内自带注模口注入模具制成鞋底，直接和鞋帮进行黏合（注塑温度180℃）；注塑加热过程PVC混合料熔融形变，同时发泡剂部分分解产生氮气等气体，达到发泡效果，形成弹性塑料鞋底。注塑过程需通过冷却水对注塑机头进行间接冷却，保证其温度处于稳定状态，注塑冷却水循环使用不外排。后将加工好的鞋帮、鞋面等部件通过注塑工艺，与鞋底或其他组件结合，生产出具有完整结构的注塑鞋。该工序中会产生PVC注塑有机废气、注塑边角料和噪声。 半成品仓库：注塑鞋底制作完成后存入半成品仓库，待皮鞋和PVC注塑鞋生产线使用。 图2-3 鞋垫制造工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 混合搅拌：将聚醚多元醇组合料、改性MDI和色浆分别经各自计量泵按56：24:1的配比精确计量后经密闭管道泵入发泡机机头（此过程由数控系统控制），物料在发泡机机头内高速搅拌、混合1~5s，该过程在常温常压、密闭状态下进行操作。该过程为连续操作过程，原辅料不断输送至机头，机头内混合物料连续发泡。该工序产生的污染主要是废包装桶、噪声。 模具发泡成型：发泡头将均匀混合的物料自动、均匀投入模具中，开始进行发泡，发泡过程物料体积逐渐变大，模具通过电加热控温50度，待模具中发泡成型，项目反应过程是在常压下进行，反应时间短为瞬时反应，同时在反应过程中由于发生聚合反应放热，此时CO从聚氨酯内部溢出形成鼓泡，发泡时间约为1.5～3min。成型后打开模具喷洒脱模剂使鞋垫更好取出。该工序产生的污染主要是发泡产生的有机废气和脱模有机废气。 化学发泡反应，主要为凝胶、发泡、终止及熟化等4个过程。 ①凝胶过程 聚氨酯泡沫的形成包括连续反应的复杂过程。凝胶反应产生聚氨基甲酸酯。发泡反应产生二氧化碳，导致泡沫膨胀，同时生成聚脲。 - A、凝胶反应：物料经过搅拌后，转入发泡装置内，氰酸酯与聚醚多元醇反应，生成氨基甲酸酯： - R-NCO + R'-CH2OH→R-NHCOCH2R' (Ⅰ) 异氰酸酯 多元醇 氨基甲酸酯 - B、发泡及聚脲反应：异氰酸酯与水反应，生成不稳定的氨基甲酸，然后立即分解成伯胺与二氧化碳气体： - R-NCO + HOH→R-NH2 +CO2 (Ⅱ) 异氰酸酯 水 胺 二氧化碳 - 分解出的伯胺分子中，胺基上的氢原子仍然较活泼，进一步地与异氰酸酯基团反应，生成含有脲基的高聚物，取代脲： - R-NCO + R-NH2 →R-NHCONHR' (Ⅲ) 异氰酸酯 胺 取代脲 - 反应（I）、（II）、（III）都属于链增长反应，其中反应（II）是放热反应，使体系温度迅速提高，产生的CO2扩散到体系中的小气核内并逐渐扩大。由于气体向气核内扩散，同时反应（I）的进行，使体系变成有黏性的乳状混合物，混合体系由无色变成乳白色，这一过程就是凝胶过程。 ②发泡过程 - 在聚氨酯软泡沫生产过程中，借助叔胺类催化剂，能够加速聚醚多元醇与异氰酸酯的反应和异氰酸酯与水的反应，并使得反应速度达到均衡。 - 水与异氰酸酯的反应比多元醇与异氰酸酯的反应快。反应活性的不等导致两种不同微相畴的形成，最终产生相分离。多元醇具有较高的分子量，通常在1000～6000g/mol。聚氨酯泡沫塑料中聚脲硬段相区分散在聚氨酯软段相区中。 - 在两种催化剂的作用下，反应（I）迅速地进行，使聚合物的分子量迅速增大，黏度逐渐增大。同时，反应（II）、（III）也迅速进行，产生二氧化碳气体，并且放出反应热，气泡膨胀，泡沫体迅速升起。在整个升起过程中，气泡的总数目恒定不变，等于加入的空气通过搅拌形成的气核数目。 - 在这个过程中，硅油起到稳定泡孔的作用，通过延缓聚脲的分离，防止气泡结合并形成大的气泡而产生破裂，使气泡的泡梗获得足够的强度支撑及抗拒除泡作用，从而防止泡沫体系出现沸腾和泡沫倒塌。 - ③发泡终止过程 - 随着反应的进行，气泡逐渐增大，泡壁变薄，又由于脲的最终分离，承受不了内部气体的压力，气泡壁破裂，聚合物紧缩成泡梗。当气体从开裂的气泡中逸出时，泡梗已有足够的强度站立起来。混合后大约两分钟，连续的聚合增强了制品的强度，气体发生反应终止。最终的泡沫体积大约为原料液体积的30~50倍。 - ④熟化过程 - 混合后经过大约两分钟，气体发泡反应终止，反应（I）中生产的聚氨酯甲基酸酯分子中N原子上的氢原子仍较活泼，能够进一步与游离的MDI反应，生成脲基甲酸酯： - 此外，反应（III）生成的取代脲中N原子上也有仍较活泼的氢，能进一步与游离的甲苯二异氰酸酯反应生产缩二脲： - 叔胺类催化剂对反应（V）无催化作用，因此（V）反应较慢。泡沫完全升起后，需在常温下放置，海绵制品才能达到最终的物理性能，这一过程即为熟化过程。 半成品仓库：鞋垫制作完成后存入半成品仓库，待皮鞋和PVC注塑鞋生产线使用。 图2-4 休闲鞋生产线工艺流程及产污节点图（N：噪声；S：固废；G：废气） 工艺流程简述： 皮鞋、高跟鞋和注塑鞋的生产工艺一致，高跟鞋底大㡳、中㡳和鞋垫采用外购形式，而皮鞋和注塑鞋的鞋底、鞋垫源于厂内制造。 原材料入库：将生产所需的原材料（如皮革、帆布料、鞋带、高跟鞋底等）按照入库要求存放在指定区域，并进行分类和登记，确保后续工序的材料供应。 裁断冲裁：通过专用设备（如精雕CNC裁断机、下料机）对大块原材料进行裁剪，根据设计要求切割成所需的形状和大小，以供后续加工。该工序产生废边角料和噪声。 准备/手工：对裁剪后的材料进行必要的准备工作，包括边缘修整、拼接、打孔等工序，确保材料符合加工标准。同时，手工完成一些精细操作，提升产品质量。该工序产生废弃边角料和噪声。 丝网印花工艺：将部分需要丝网印花的半成品单独拿出来做印花处理。由于使用的是水性印花油墨，无需调配；丝网印花前需在印刷台板上刷少量台面胶，防止布料印刷过程中松动导致图案印刷位置偏移；部分褶皱布料先采用压烫机进行压平；手工丝网印花时，人工利用刮片将水性印花油墨刮至布料表面，根据产品颜色的种类不同，分批次印刷，自然晾干后即返回生产线。此工序会产生丝网印花、台面胶及晾干有机废气、废包装桶、废网版和噪声。 针车：使用针车设备对鞋帮、鞋面等部件进行缝制或拼接，确保部件之间连接牢固，同时达到美观和设计要求。该工序产生噪声。 备料：准备生产所需的原材料，包括鞋垫、鞋底及其他辅助材料，确保材料的质量和数量符合生产要求。 定型：通过模具，将鞋面材料固定成预定形状，并将裁好的各材料根据尺码要求进行配对，为后续工序奠定基础。 刷鞋头：又称打磨鞋头，使用打磨机将鞋头打磨光滑，该工序产生鞋头打磨粉尘和噪声。 组装成型（套帮、装配件、锤帮面、后帮）：将鞋头打磨好后，按设计要求装上配件，然后再将后帮全部装上。在捶帮面过程中将会有噪声产生。 入楦：将鞋楦放入鞋帮内，进一步固定鞋型，为鞋子提供支撑和标准化的尺寸。 画线：根据设计要求，在鞋帮或鞋底部位标注粘贴或加工的参考线，为后续步骤提供定位。 表面处理：为了提升黏合效果，对鞋底或鞋帮表面进行表面处理，使用EVA或TPR处理剂处理后，采用电加热烘干机进行烘干。烘干温度约50~70℃，烘干时间10~20min，确保表面充分干燥后进入后续刷胶工序，该部分工序产生表面处理有机物废气。 刷胶、烘烤：刷上鞋面胶、大底胶后将鞋面与鞋底贴合，然后使用压机贴合，然后打上边胶，然后进配套的烘干机进行烘烤加速胶水的固化（烘烤温度60~70℃、时间为3~5min）。在刷胶、烘烤过程中由于胶水的挥发会有少量的有机废气产生。 贴底：将鞋底与鞋帮进行正式粘贴，确保贴合精准且无气泡。 过冷冻机或压机：通过冷冻机或压机对皮鞋、高跟鞋和注塑鞋进行定型。 拔楦、整理、检验、包装：拔出鞋楦、整理后为成品，采用人工检验，对成品进行检查，未发现问题的休闲鞋将被包装好作为成品鞋子入库登记，待发货。 表2-10 本项目产排污节点一览表 主要污染物种类; 污染物来源; 污染物名称; 排放方式; 备注. 废气; 颗粒物; PVC注塑投料粉尘; 颗粒物; 半密闭集气罩负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 鞋头打磨粉尘; 半密闭集气罩负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 有机废气; 发泡及脱模有机废气; 非甲烷总烃; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）. 表面处理、刷胶及烘干有机废气; 非甲烷总烃; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA003）. PVC注塑有机废气; 非甲烷总烃、氨、氯化氢、臭气浓度; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004）. 丝网印花、台面胶及晾干有机废气; 非甲烷总烃; 加强车间通风，无组织排放. 噪声; 生产设备噪声; 生产设备; 设备噪声; 选用低噪声的设备，合理布局、采用围墙隔声、安装减振垫距离衰减等. 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 一般工业固废; 原料入库; 废包装袋; 外售综合利用. 裁断冲裁; 废边角料. 注塑、刷鞋头; 收集粉尘. 废布袋. 注塑废边角料. 检验、发泡; 不合格品. 危险废物; 丝印; 废网版; 交由有资质单位. 网版清洗水. 废油墨桶. 丝印、刷胶; 废包装桶. 废气处理; 废活性炭. 设备维护; 废机油. 废机油桶. 废抹布和手套. 废润滑油. 废水; 生活污水; 员工生活; pH; 隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站. CODcr. BOD5. SS. NH3-N. TP. 动植物油. 生产废水; 网板清洗废水; /; 网板清洗废水循环使用，更换的清洗废水作为危废送有资质的单位处理，不外排. 注塑间接冷却水; /; 循环使用，不外排. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地位于江西省景德镇市乐平市金山工业园区汽摩配小镇厂区（NKY-A1-04-A11地块），租赁乐平绿创物流有限公司空置标准厂房，乐平绿创物流有限公司成立于2023年8月21日，从事道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）等服务，该公司将厂房均规划为外租，未进行生产，未开展环保“三同时”，未申领排污许可证。根据现场踏勘租赁厂房为空置状态，未进行任何生产活动，且本项目未开工建设，因此不存在原有环境问题。项目废气、生活污水、厂区雨水、厂界噪声、固体废物环保责任主体为江西红鲤鱼鞋业有限公司。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境空气常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位，补充不少于3天的监测数据。 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，本次评价引用江西省环境监测中心站于江西省生态环境厅网站发布的“2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中乐平市数据对本项目所在区域达标性进行判定，统计结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标 情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 47; 60; 78.33; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 30; 73.33; 达标. 5; CO; 日平均质量浓度95%位数值; 1000; 4000; 25.0; 达标. 6; O3; 日最大8h平均质量浓度90%位数值; 126; 160; 78.8; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，项目所在地属于大气环境质量达标区。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目涉及标准限值要求的特征污染物为TSP。本项目涉及的其他污染因子TSP引用《江西伟义再生资源科技发展有限公司年处理15万吨工业固废综合利用项目环评监测》中环境现状监测TSP的监测数据（检测单位：江西宏德检测技术有限公司，监测时间为2025年4月17日~4月19日）对江西伟义再生资源科技发展有限公司厂界西侧的TSP监测数据进行环境空气现状评价，监测地点在本项目东南侧的3150m处，监测点位以及结果详见下表。 表3-2环境空气现状及评价结果表 评价因子; 浓度范围（mg/m3）; 标准指数; 标准（mg/m3）; 超标率; 达标情况. TSP; 24小时平均; 0.091~0.125; 0.30~0.42; 0.3; 0; 达标. 由上表可见，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值。综上，项目所在区域环境质量现状良好。 - 地表水环境 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园，本项目评价范围内地表水主要是乐安河。根据景德镇市人民政府最新公布的《景德镇市2025年12月份环境监测质量状况》，乐平市乐安河野鸡山村断面和桃源断面的达标率为100%（监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项）。各断面水质类别详见表3-3。 表3-3 景德镇市2025年12月地表水质量状况一览表 序号; 监测断面及性质; 水质类别. 1; 野鸡山村; III类. 2; 桃源; II类. 由表3-3可知，项目区域地表水质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目生活污水排入乐平市金山园区一期一体化污水处理站，该站排放口与乐安河野鸡山村断面和桃源断面的位置关系详见图3-2，排口与断面属于同一水体，引用可行。 图3-1 景德镇市2025年12月份环境质量月报地表水水质情况 污水站排口位置 2.64km 23.85km 本项目位置 野鸡山村断面 桃源断面 图3-2 污水处理站排口与乐安河野鸡山村断面和桃源断面的位置图 - 声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50m之内无声环境保护目标，因此，本项目不再开展声环境质量现状达标情况评价。 - 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目采用源头控制措施，根据项目生产特点，设置分区防渗等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，且项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此可不开展环境质量现状调查。 - 生态环境质量现状 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园，不涉及新增用地。环境敏感程度较低，评价范围不属于自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区，无文物保护点，同时无探明的矿床和珍稀动、植物资源。 综上所述，项目周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水环境质量、土壤环境质量以及生态环境质量现状均符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、环境保护目标 本项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园。根据现场踏勘，大气环境500m范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区；声环境厂界外50m范围内无声环境保护目标；地下水环境厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 坐标/m; 保护对象; 相对厂界距离（m）; 相对厂址方位; 规模/用途; 质量标准. X; Y. 环境空气; 摩配小镇配套公寓; -386; 118; 居民区; 79; 东南; 约600人; （GB3095-2012）二级. 杨家井; 99; -227; 居民区; 248; 西北; 约10人. 地表水环境; 里头坞; /; /; 水库; 453; 东北; 灌溉; （GB3838-2002）Ⅲ类. 杨家井水库; /; /; 水库; 305; 西北; 灌溉. 乐安河; /; /; 河流; 5895; 西南; 饮用、灌溉、防洪. 声环境; 厂界50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 注：①本次评价以厂房中心为原点坐标（E117°9′29.243″，N29°0′26.751″），正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向建立直角坐标系给出大气环境、水环境保护目标对应坐标。 2、控制目标 本项目主要环境保护目标如下： （1）环境空气：项目区域大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 （2）地表水环境：项目区域附近地表水环境水质保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）声环境：评价区域内声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （4）固体废物：妥善处理固体废物，防止二次污染。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目注塑投料和鞋头打磨产生的有组织颗粒物、表面处理、刷胶及烘干有机废气、注塑有机废气中挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）和注塑过程中PVC塑料受热分解产生的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准及无组织排放浓度限值要求，2026年7月1起挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值，其排放速率参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准。臭气排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准，无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）、氯化氢、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源大气污染物排放限值，2026年7月1起，无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表3企业边界挥发性有机物无组织排放限值。详见下表3-5。 表3-5 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 有组织排放控制要求; 无组织排放浓度监测限值 （mg/m3）; 标准来源. 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允 许排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 1.75（15m）; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准及无组织排放浓度限值要求、《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值及表3企业边界挥发性有机物无组织排放限值. 氯化氢; 100; 0.13（15m）; 0.2. 非甲烷总烃; 120（80）*; 5（15m）; 4.0*. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 厂界; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准和表2限值要求. 注：本项目排气筒未高出周围200m半径范围最高建筑物5m，排放速率执行其排放限值的50%。 *：2026年7月1日起挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值，无组织执行表3企业边界挥发性有机物无组织排放限值。. 厂房外挥发性有机物浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1中厂区内无组织排放限值，具体标准值见表3-6。 表3-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 本项目发泡有机废气产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）和MDI有组织废气参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值，MDI无组织参照表9中非甲烷总烃企业边界大气污染物浓度限值，详见表3-7；2026年7月1起，发泡有机废气产生的无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表3企业边界挥发性有机物无组织排放限值，MDI无组织参照其表3中非甲烷总烃企业边界挥发性有机物浓度限值。 表3-7 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 备注. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 100; /; /; /（4.0*）. MDI; 1; /; /; 4.0; 待国家污染物监测方法标准发布后实施. *：2026年7月1日起无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）无组织执行表3企业边界挥发性有机物无组织排放限值。. 2、废水排放标准 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水近期经“隔油池+化粪池”预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准通过管网进入乐平市金山园区一期一体化污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水最终汇入乐安河。排放限值具体见表3-8。 表3-8 废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物; 标准限值. 1; 金山工业园污水处理厂接管标准; CODCr; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; 50. 4; TP; 8. TN; 70. 5; BOD5; 300. 6; 动植物油; 100. 7; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; CODCr; 500. 8; SS; 400. 9; 氨氮; /. 10; TP; /. TN; /. 11; BOD5; 300. 12; 动植物油; 100. 13; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; CODCr; 50. 14; SS; 10. 15; 氨氮; 5. TN; 15. 16; TP; 0.5. 17; BOD5; 10. 18; 动植物油; 1. 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体限值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 时段; 位置; 昼间; 夜间; 采用标准. 运营期; 厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《江西省“十四五”生态环境保护规划》及《江西省生态环境厅关于做好2021年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〔2021〕24号），国家实行总量控制的污染物有NOx、VOCs、CODcr和NH3-N。 根据工程分析可知，本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N。 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经预处理达标后进入金山园区一期一体化污水处理站进一步处理。污水处理站出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排至乐安河，其对应的CODCr、NH3-N的浓度为50mg/L、5mg/L。本项目废水总量控制指标纳入污水处理厂总量指标中，不另外申请总量。 VOCs总量控制指标： PVC注塑有机废气：根据下文废气污染源强核算，注塑工序有机废气产生量为1.175t/a，采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附，集气效率65%，五级活性炭吸附效率取83.19%，则有组织排放量为0.128t/a； 发泡有机废气：根据下文废气污染源强核算，发泡有机废气VOCs产生量为0.633t/a。发泡有机废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附，集气效率65%，五级活性炭吸附效率取83.19%，则有组织排放量为0.069t/a，无组织排放为0.222t/a。 发泡脱模有机废气：根据下文废气污染源强核算，发泡脱模有机废气产生量为0.084t/a，采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附，集气效率65%，五级活性炭吸附效率取83.19%，则有组织排放量为0.009t/a； 表面处理、刷胶及烘干有机废气：根据下文废气污染源强核算，表面处理、刷胶及烘干有机废气产生量为7.37t/a，采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附，集气效率65%，五级活性炭吸附效率取83.19%，则有组织排放量为1.239t/a。 综上，项目挥发性有机物排放量为1.445t/a。 最终以生态环境部门出具的总量确认书为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目租赁乐平绿创物流有限公司已建厂房，仅进行设备安装，至环评踏勘阶段，本项目已进行生产，因此本评价不再开展施工期环境影响分析，不对施工期提出环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废气 （1）废气污染源情况 本项目废气污染源排放情况见表4-1。 - 表4-1 废气污染源产生、正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 排气速度; 浓度; 速率. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a; m; m; ℃; m/s; mg/m3; kg/h. 刷鞋头（打磨）粉尘; 有组织; 颗粒物; 90.2; 0.902; 4.329; 10000; 65; 95; 是; 半密闭集气罩+布袋除尘; 4.5; 0.045; 0.216; DA001; 15; 0.5; 25; 一般排放口; E117°9′31.373″ N29°0′30.209″; 14.1; 120; 1.75. 无组织; /; 0.486; 2.331; /; /; /; /; /; /; 0.486; 2.331; /; /; /; /; /; /; /; 1.0; /. PVC注塑投拌料粉尘; 有组织; 40.3; 0.403; 1.934; 10000; 65; 95; 是; 半密闭集气罩+布袋除尘; 2; 0.02; 0.097; DA001; 15; 0.5; 25; 一般排放口; E117°9′31.373″ N29°0′30.209″; 14.1; 120; 1.75. 无组织; /; 0.217; 1.042; /; /; /; /; /; /; 0.217; 1.042; /; /; /; /; /; /; /; 1.0; /. 发泡有机废气; 有组织; 非甲烷总烃; 8.333; 0.055; 0.262; 6000; 65; 83.19; 是; 半密闭集气罩+五级活性炭; 0.167; 0.001; 0.044; DA002; 15; 0.5; 25; 一般排放口; E117°9′31.367″ N29°0′30.242″; 14.1; 100; /. MDI; 5.167; 0.031; 0.15; 0.083; 0.0005; 0.0025; 1.0. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.029; 0.141; /; /; /; /; /; /; 0.029; 0.141; /; /; /; /; /; /; /; 4.0; /. MDI; /; 0.0017; 0.081; /; /; /; /; /; /; 0.0017; 0.081; /; /; /; /; /; /; /; 4.0; /. 发泡脱模有机废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.833; 0.011; 0.055; 6000; 65; 83.19; 是; 半密闭集气罩+五级活性炭; 0.317; 0.0019; 0.009; DA002; 15; 0.5; 25; 一般排放口; E117°9′31.367″ N29°0′30.242″; 14.1; 100; /. 无组织; /; 0.006; 0.029; /; /; /; /; /; /; 0.0017; 0.081; /; /; /; /; /; /; /; 4.0; /. PVC注塑有机废气; 有组织; 非甲烷总烃; 26.53; 0.159; 0.764; 6000; 65; 83.19; 是; 半密闭集气罩+五级活性炭; 4.5; 0.027; 0.128; DA003; 15; 0.5; 25; 一般排放口; E117°9′31.270″ N29°0′27.159″; 14.1; 120（80*）; 5. HCl; 0.083; 0.0005; 0.0024; 0; 0.083; 0.0005; 0.0024; 100; 0.13. 臭气浓度; 64（无量纲）; /; /; 50; 32（无量纲）; /; /; 2000（无量纲）; /. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.086; 0.411; /; /; /; /; /; /; 0.086; 0.411; /; /; /; /; /; /; /; 4.0; /. HCl; /; 0.0001; 0.0006; /; /; /; /; /; /; 0.0001; 0.0006; /; /; /; /; /; /; /; 0.2; /. 臭气浓度; 16（无量纲）; /; /; /; /; /; /; /; 16（无量纲）; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 20（无量纲）; /. 表面处理、刷胶及烘干有机废气; 有组织; 非甲烷总烃; 153.5; 1.535; 7.37; 10000; 65; 83.19; 是; 半密闭集气罩+五级活性炭; 25.8; 0.258; 1.239; DA004; 15; 0.5; 25; 一般排放口; E117°9′26.191″ N29°0′30.382″; 14.1; 120（80*）; 5. 无组织; /; 0.827; 3.969; /; /; /; /; /; /; 0.827; 3.969; /; /; /; /; /; /; /; 4.0; /. 丝网印花、台面胶及晾干有机废气; 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.002; 0.0048; /; /; /; /; /; /; 0.002; 0.0048; /; /; /; /; /; /; /; 4.0; /. *：2026年7月1日起挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值，无组织执行表3企业边界挥发性有机物无组织排放限值。. - 表4-2 废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节; 污染物排放形式; 污染物种类; 非正常排放频次; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 控制措施. 次数; 单次持续时间; 总排放时间; 排放浓度mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标. 次/年; 小时; 小时; kg/h; t/a; m; m; ℃. 鞋头打磨粉尘、PVC注塑投料粉尘; 有组织; 颗粒物; 2; 1; 2; 130.5; 1.305; 0.0026; DA001; 15; 0.5; 25; 一般排放口; E117°9′31.373″ N29°0′30.209″; 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放. 发泡及脱模有机废气; 非甲烷总烃; 16.17; 0.097; 0.0002; DA002; E117°9′31.367″ N29°0′30.242″. PVC注塑有机废气; 非甲烷总烃; 26.53; 0.159; 0.0032; DA003; E117°9′31.270″ N29°0′27.159″. HCl; 0.083; 0.0005; 0.001. 臭气浓度; 64（无量纲）; /; /. 表面处理、刷胶及烘干有机废气; 非甲烷总烃; 122.8; 1.228; 0.0025; DA004; E117°9′26.191″ N29°0′30.382″. |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）废气污染源强核算过程 本项目废气主要为PVC注塑鞋底制造线产生的投拌料粉尘和PVC注塑有机废气，鞋垫制造线产生的发泡有机废气和发泡脱模有机废气，休闲鞋生产线产生的鞋头打磨粉尘、表面处理、刷胶及烘干有机废气和丝网印花、台面胶及晾干有机废气。 - 1）PVC注塑投拌料粉尘 本项目原辅料需通过搅拌机将其拌和均匀。搅拌过程中搅拌机处于加盖密封状态，该工序拆包、投料以及搅拌过程中产生少量粉尘。粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292 塑料制品行业系数手册》，配料-混合-挤出工艺的颗粒物产生量按6kg/吨-产品计，最不利考虑以本项目注塑原料计算（约496t/a），则项目拆包、投料以及搅拌工序中产生的投拌料粉尘量约2.976t/a。搅拌机边布置半密闭集气罩负压收集+布袋除尘装置，集气效率65%，布袋过滤效率取95%，则项目注塑投拌料粉尘有组织排放量为0.097t/a，无组织排放为1.042t/a。 - 2）PVC注塑有机废气 PVC树脂在加热熔融过程中，会分解产生一定量的有机废气。污染物包括有机废气氯乙烯、不饱和烃、酸、酯等，由于难以明确污染物的种类和排放量，本环评以非甲烷总烃计。项目注塑工序主要采用PVC树脂为原料，工作温度约160℃。根据资料可知：PVC在140℃左右开始分解，到180℃时分解产生HCl及脂肪族化合物等。 PVC分子中大量含有氯原子，当温度升高（＞100℃），高分子链上的就开始C-Cl键、C-H键变弱、断裂，同一个碳链上相邻的-CHCl-和-CH2-之间脱去一个H和一个Cl，结合成HCl。一旦第一个HCl脱除，链上出现双键：-CH2-CH=CH-CHCl-双键会活化旁边的C-Cl键，让下一个HCl更容易脱除，于是形成连锁脱HCl，速度越来越快，持续释放氯化氢气体。但由于添加了热稳定剂之后，能够大大提高PVC的热稳定性，从而减少PVC受热废气的产生量，尤其可以抑制聚氯乙烯脱HCl，故在160℃时仅有极微量的HCl气体产生，HCl气体排放参考美国EPA《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究 第二辑》（中国环境科学出版社）中对PVC塑料研究的相关数据，取其排放系数0.015kg/tPVC。项目PVC粉用量为192t/a，计算得出HCl产生量为0.003t/a。 根据《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》中推荐的公式和本项目物料实际使用量计算VOCs产生量，该文件认为在项目进行其他塑料制品制造工序时，VOCs的排放系数为2.368kg/t树脂原料。根据企业生产情况，本项目原料用量为496t/a，则注塑工序VOCs产生量为1.175t/a。注塑有机废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附，集气效率65%，五级活性炭吸附效率取83.19%，则有组织排放量为0.128t/a，无组织排放为0.411t/a。 DBP是聚氯乙烯最常用的增塑剂，可使制品具有良好的柔软性，但耐久性差，邻苯二甲酸二丁酯会在注塑工序（180℃）中因局部温度过高，生产过程中会产生其他异味，该异味成分比较复杂，均以臭气浓度表征，臭气浓度大小跟企业车间空气流通性有关，类比同类型项目验收监测报告，注塑废气中的臭气浓度为80（无量纲）。则本项目注塑工序产生的氨及臭气浓度随挥发性有机物一起收集处理后排放，少量未被收集的臭气浓度无组织排放，通过加强车间通风不会对周边环境产生明显影响，本报告仅做定性分析。 - 3）发泡有机废气 本项目鞋垫制造工序即发泡过程中水和异氰酸酯反应为放热反应，项目所用原辅材料（聚醚多元醇组合料、改性MDI）受热易挥发形成有机废气，本次环评对发泡过程中挥发产生的有机废气采用非甲烷总烃进行表征，考虑到所用原材料中有改性MDI，因此增加MDI作为评价因子。 由于发泡生产过程有多个反应同时进行，工艺废气的成分复杂，现阶段暂无具体的计算公式。可参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《292 塑料制品业系数手册》与《33-37，431-434 机械行业系数手册》中的相关产污系数，其中《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年第24号）中的《292 塑料制品业系数手册》2.3中“2924泡沫塑料生产过程的发泡剂一般可分为物理发泡剂和化学发泡剂两大类。化学发泡剂一般为偶氮二甲酰胺、偶氮异丁腈和无机盐类。由于化学发泡剂在分解过程中主要释放二氧化碳、水、氮气等气体，无挥发性有机物产生。因此，本系数手册主要适用于采用物理发泡剂的企业。对于采用化学发泡剂的企业，加热挤出工段的产污系数可参照2922塑料板、管、型材行业挤出工段的产污系数。” 本项目发泡过程不属于物理发泡，属于化学发泡，发泡过程不涉及加热挤出工段且与2922塑料板、管、型材行业挤出工段差别较大，因此不适用。故参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的《33-37，431-434 机械行业系数手册》-08 树脂纤维加工核算环节中“发泡成型”的挥发性有机物产污系数为5.37kg/t原料，对发泡过程废气产生量进行核算。 本项目鞋垫生产中聚醚多元醇组合料年用量为52t、改性MDI年用量为23t，则非甲烷总烃产生量0.403t/a。 由于国家尚未发布MDI污染物监测方法，因此，无MDI实测值供参考计算。根据建设单位提供的资料，为了使原来MDI充分反应，须在理论值上多加一定的量，根据反应大部分MDI与聚醚迅速反应形成聚氨酯，只有少量未参与反应的MDI挥发形成大气污染物。根据ASTM D8036-25 Standard Test Method for Determination of Free Isocyanate Monomer in Polyurethane Raw Materials and Prepolymers[S]. ASTM International, 2025，工业纯MDI与聚醚合成聚氨酯预制品，常规工艺控制游离MDI单体≤1.0%为合格水平。本项目取最不利值，则生产过程中未参与反应的MDI约占原料的1%。本项目鞋垫生产中改性MDI年用量为23t，经核算，本项目发泡工序MDI产生量0.23t/a。 本项目MDI产生量已计入非甲烷总烃产生量中。本项目MDI产生量已计入非甲烷总烃产生量中。则发泡有机废气VOCs产生量为0.633t/a。发泡有机废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附，集气效率65%，五级活性炭吸附效率取83.19%，则有组织排放量为0.069t/a，无组织排放为0.222t/a。 4）发泡脱模有机废气 本项目脱模剂使用过程会产生有机废气，以非甲烷总烃表征。根据建设单位提供的水性脱模剂成分说明，其主要成分为：水（40%～60%）、聚二甲硅氧烷（10%～30%）、石油和光亮油混合物（10%～30%）、异丙醇（3%～7%）。脱膜剂中异丙醇会产生挥发性有机物，其他成分不会产生挥发性有机物，因此脱膜剂挥发性有机物含量按照7%考虑。项目脱模剂使用量为1.2t/a，脱模剂中挥发性有机物含量以异丙醇最大含量7%计，采用物料衡算法计算得出非甲烷总烃产生量为0.084t/a。发泡脱模有机废气采用半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附，集气效率65%，五级活性炭吸附效率取83.19%，则有组织排放量为0.009t/a，无组织排放为0.029t/a。 5）刷鞋头（打磨）产生的颗粒物 项目刷鞋头（打磨）工艺会产生少量的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中195制鞋业行业系数手册，纺织面料鞋制造行业颗粒物产污系数为5450mg/双-产品、皮鞋面料鞋制造行业颗粒物产污系数为16740mg/双-产品，本项目包含纺织面料和皮鞋两种面料，其中纺织面料120万双/a，皮鞋面料160万双/a，需要刷鞋头的占比为20%，因此计算刷鞋头（打磨）粉尘产生量为6.66t/a，打磨机边布置半密闭集气罩负压收集+布袋除尘装置，集气效率65%，布袋过滤效率取95%，则项目刷鞋头（打磨）粉尘有组织排放量为0.533t/a，无组织排放为1.332t/a。 - 6）表面处理、刷胶及烘干有机废气 根据上文表2-7VOCs平衡分析，项目休闲鞋生产线表面处理、刷胶及烘干有机废气所用的胶水、处理剂中挥发性有机物总含量为11.339t/a，本项目生产线设置于半封闭车间内，废气产生点均采用导气风管和集气罩等抽取挥发性有机物，各车间的导气风管和集气罩分别负压收集各产生点的挥发性有机物，合并后进入活性炭处理装置进行处理，达标后通过一根15米排气筒DA004排放。集气系统配套风机风量为10000m3/h。由于PVC注塑、发泡工序和表面处理、刷胶及烘干工序的生产设备限制，无法采用密闭设备，本项目采用半密闭集气罩，属于局部集气系统，满足《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）4.3.4.1废气运行管理要求。参照《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〔2022〕26号）中表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数和《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》中表2-1VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，半密闭集气罩废气收集率为65%，一级活性炭对VOCs废气处理效率为30%，则五级活性炭吸附装置对有机废气的处理效率为1-(1-30%)*(1-30%)*(1-30%)*(1-30%)*(1-30%)=83.19%，项目年工作4800h。则表面处理、刷胶及烘干有机废气有组织排放量为1.239t/a，排放速率为0.258kg/h，排放浓度为25.8mg/m3。有机废气无组织排放量为3.969t/a，排放速率为0.827kg/h。 7）丝网印花、台面胶及晾干有机废气 项目丝网印花使用水性油墨，印刷过程中会产生少量臭气浓度，本环评仅定性分析。根据水性油墨的VOCs检测报告可知，油墨中的VOCs含量为0.28%，本项目水性油墨的使用量为1t/a，则VOCs的产生量为0.0028t/a。每天工作8小时，年工作300天，则VOCs的产生速率为0.001kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.2.3“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOC处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。” 根据“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”环大气〔2019〕53号“三、控制思路与要求”中“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”；另根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020），大气污染预防技术中“原辅料替代技术”中“水性油墨替代技术”提到“水性油墨VOCs质量占比应小于等于30%，采用水性凹印油墨替代溶剂型凹印油墨，VOCs产生量一般可减少30%～80%”，本项目印刷工段使用油墨均为水性油墨，VOCs含量占0.28%，符合源头替代技术要求。 台面胶废气：本项目台面胶采用的是水基型，根据建设单位提供资料，其挥发份含量仅2%，且台面胶年用量仅0.1t，挥发分产生量仅为0.002t/a，所用台面胶满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准要求，且台面胶有机挥发分含量为2%，小于10%，满足源头替代技术要求，结合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”等相关政策条款要求，刷台面胶过程产生的少量有机废气以无组织排放。 综上所述，项目丝网印花、台面胶及晾干有机废气可采取无组织形式排放，随生产车间置换风装置一并排出车间。 - 废气污染防治措施可行性分析 1）排气筒高度设置的合理性分析 根据现场踏勘，项目周边200米范围内建筑高度见下表。 表4-3 项目周边200米范围内建筑物高度 序号; 名称; 高度（m）; 方位; 与厂界最近距离（m）. 1; 江西科诗曼新材料科技有限公司标准厂房; 12; 北; 20. 2; 江西锦石达美新能源有限公司标准厂房; 12; 东北; 165. 3; 大润新材料有限公司标准厂房; 12; 东北; 25. 4; 江西锦宏印刷有限公司标准厂房; 12; 东; 20. 5; 摩配小镇配套公寓; 58; 东南; 79. - 本项目排气筒高度未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，已按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1条要求，排气筒高度设置合理。 - 有组织废气治理措施可行性 活性炭吸附装置：活性炭吸附装置主要应用于有机废气的处理，主要是吸附箱，内含穿孔板、活性炭吸附层等部件。有机废气经收集后，在风机负压作用下进入活性炭吸附箱。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的，由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺采用活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。本项目选用卧式箱体、5级串联分级吸附的整体构型，下进上出（逆流），内部配气流均布板，独立炭床，每层设支撑网、穿孔板、检修抽屉。一级粗吸附层，炭型：柱状炭（φ4-6mm），碘值：≥800mg/g；四氯化碳≥50%，厚度：250mm；填充密度：520-550kg/m3。二级中吸附一层，炭型：中颗粒柱状炭（φ2-3mm），碘值：≥850-900mg/g；四氯化碳≥60%，厚度：250mm；填充密度：530-560kg/m3。三级中吸附二层，炭型：蜂窝活性炭+柱状炭混填，碘值：≥850-900mg/g；四氯化碳≥60%，厚度：300mm；填充密度：480-510kg/m3。四级精吸附一层，炭型：蜂窝活性炭（100×100孔），碘值：≥900mg/g；四氯化碳≥65%，厚度：300mm；填充密度：450-480kg/m3。五级终端精净化层，炭型：高碘值蜂窝活性炭，碘值：≥950mg/g；四氯化碳≥75%，厚度：350mm；填充密度：450-470kg/m3。高温会显著降低吸附容量并增加自燃风险。吸附温度控制小于40℃；停留时间1s。当进出口VOCs浓度差＜10%，或活性炭箱连续运行大于≥3个月需更换活性炭。 选用负压收集，可有效防止污染物外泄，负压系统即使发生内部爆炸，压力冲击也会被抑制，降低爆炸向外传播的风险和安全性。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123—2020）中附录F：表F.1排污单位废气污染防治可行技术参考表中挥发性有机物可行技术为水基型胶粘剂源头替代、吸附法、生物法、吸附法与低温等离子体法或光催化氧化法组合使用；因此，本项目废气所采取污染防治措施活性炭吸附法为可行性技术。 根据废气源强分析，项目产生的有机废气经半密闭集气罩及导气风管收集后进入五级活性炭吸附装置处理后排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值和《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值。 3）无组织废气治理措施可行性 本项目无组织废气主要为未被收集系统完全收集的有机废气。为减少无组织废气的扩散，建设单位通过优化厂房通风设计并增加局部排风装置，进一步提升废气的收集效率。部分设备采用局部负压方式对有机废气进行收集，剩余的无组织排放废气量较小，且排放浓度较低，通过车间新风系统排出厂房。经过上述改进措施，无组织废气的排放得到了有效控制，对周边环境影响较小。 （5）卫生防护距离分析 本项目无组织排放污染物为PVC注塑投拌料粉尘、刷鞋头（打磨）产生的TSP，PVC注塑产生的非甲烷总烃、HCl，发泡、发泡脱模过程产生的非甲烷总烃，表面处理、刷胶及烘干产生的非甲烷总烃，丝网印花、台面胶及晾干产生的非甲烷总烃。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。无组织排放污染源污染物等标计算结果见表4-4。 表4-4 等标负荷法计算结果表 污染源位置; 污染物名称; 污染物源强Qc（kg/h）; 评价标准Cm（mg/m3）; 等标排放负荷Qc/Cm; 排名; 是否参与计算; 备注. 生产车间; 注塑鞋底制造线; TSP; 0.217; 0.9; 0.241; 1; 是; 等标差值大于10%. 非甲烷总烃; 0.086; 2.0; 0.043; 2; 否. HCl; 0.0005; 0.2; 0.0025; 3; 否. 鞋垫制造线; 非甲烷总烃; 0.046; 2.0; 0.023; /; /. 注塑鞋生产线; 非甲烷总烃; 0.276; 2.0; 0.138; 2; 否; 等标差值大于10%. TSP; 0.162; 0.9; 0.18; 1; 是. 高跟鞋生产线; 非甲烷总烃; 0.276; 2.0; 0.11; 2; 否; 等标差值大于10%. TSP; 0.162; 0.9; 0.18; 1; 是. 皮鞋生产线; 非甲烷总烃; 0.276; 2.0; 0.11; 2; 否; 等标差值大于10%. TSP; 0.162; 0.9; 0.18; 1; 是. 丝网印花区; 非甲烷总烃; 0.001; 2.0; 0.0005; /; /. 本项目基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量大的无组织排放的主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值来确定卫生防护距离终值，因此本次评价针对生产厂房产生的TSP、非甲烷总烃卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cn——《环境空气质量标准》浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； γ——无组织排放源的等效半径，，m； L——安全卫生防护距离，m。 项目所在地长期平均风速为1.8m/s，A、B、C、D值的选取见表4-5。 表4-5 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据工程分析，本项目卫生防护距离计算见表4-6。 表4-6 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; 面源面积（m2）; 污染物源强kg/h; 评价标准mg/m3; 卫生防护距离m. 计算值; 设定值; 执行值. 注塑鞋底制造线; TSP; 1000; 0.217; 0.9; 20.708; 50; 50. 鞋垫制造线; 非甲烷总烃; 500; 0.046; 2.0; 1.622; 50; 50. 注塑鞋生产线; TSP; 1750; 0.162; 0.9; 10.127; 50; 50. 高跟鞋生产线; TSP; 1750; 0.162; 0.9; 10.127; 50; 50. 皮鞋生产线; TSP; 1750; 0.162; 0.9; 10.127; 50; 50. 丝网印花区; 非甲烷总烃; 200; 0.001; 2.0; 0.022; 50; 50. 综上所述，因此本项目厂房注塑鞋底制造线、鞋垫制造线、注塑鞋生产线、高跟鞋生产线、皮鞋生产线丝网印花区均需设置50m卫生防护距离，经现场踏勘核实，距离本项目边界最近的敏感点为东南侧79m处的摩配小镇配套公寓，项目能够满足卫生防护距离的要求，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 （5）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020），本项目废气污染物自行监测方案如下： 表4-7 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 有组织排放. DA001; 颗粒物; 1次/年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准限值要求. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值要求. DA003; 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）、HCl、臭气浓度; 1次/年; 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）和氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求，2026年7月1日起挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值。. DA004; 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃排放限值要求，2026年7月1日起挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值。. 厂房外; 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1中厂区内无组织排放限值. 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、HCl; 1次/年; 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值，非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源大气污染物排放限值，2026年7月1日起非甲烷总烃为表征执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表3企业边界挥发性有机物无组织排放限值. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 2、废水 （1）废水污染源情况 本项目废水污染源产排情况见表4-8。 表4-8 废水污染源产生、排放汇总表（pH无量纲） 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 治理设施编号; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放类型; 地理 坐标; 浓度 mg/l. m3/a; mg/l; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/l; t/a; /; /; /; /; /; /. 员工生活; 生活污水; pH; 19200; 6~9; /; /; /; 隔油池+化粪池; /; 是; 19200; 6~9; /; 间接排放; 乐平市金山工业区一期污水站; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 一般排放口; E117°9′25.412″ N29°0′30.246″; 6~9. CODCr; 250; 4.8; 20; 200; 3.84; 500. BOD5; 100; 1.92; 20; 80; 1.536; 300. SS; 150; 2.88; 30; 105; 2.016; 400. NH3-N; 25; 0.48; /; 25; 0.48; 50. TP; 5; 0.096; /; 5; 0.096; 8. TN; 45; 0.864; /; 45; 0.864; 70. 动植物油; 30; 0.576; 80; 6; 0.115; 100. |
| --- | --- |

| 运 营期 环 境 保 护 措 施 | （2）废水污染物源强核算过程 本项目运营期废水主要为生活污水和生产废水。 1）生活污水 根据建设单位提供的资料，项目工作人员500人，根据《生活及服务业用水定额 第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号），项目位于城镇地区，人均用水量按160L/d计，生活污水产生系数为0.8，年工作天数以300天计，则工作人员生活用水量为24000m3/a（80m3/d），生活污水产生量为19200m3/a（64m3/d）。项目生活污水水质参照《城市污水处理技术及工程实例》（化学工业出版社）中的中等浓度水质，CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP及动植物油的污染物浓度分别为250mg/L、100mg/L、150mg/L、25mg/L、5mL和30mg/L。本项目生活污水产排情况见表4-9。 表4-9 项目生活污水产排情况一览表（pH无量纲） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 生活污水19200m3/a; 污染物产生浓度（mg/L）; 6~9; 250; 100; 150; 25; 5; 45; 30. 污染物产生量（t/a）; /; 4.8; 1.92; 2.88; 0.48; 0.096; 0.864; 0.576. 治理措施; 隔油池+化粪池. 污染物去除效率; /; 20%; 20%; 30%; /; /; /; 80%. 污染物排放浓度（mg/L）; 6~9; 200; 80; 105; 25; 5; 45; 6. 污染物排放量（t/a）; /; 3.84; 1.536; 2.016; 0.48; 0.096; 0.864; 0.115. 污水站接管限值（mg/L）; 6~9; 500; 300; 400; 50; 15; 70; 100. 2）生产废水 网版清洗水：清洗用水主要为水性浆料印花网版等冲洗用水，用水量根据建设单位提供资料，项目设备网版清洗用水量为0.1m3/次，清洗频次为一天一次，损耗水量0.02m3/d，回用水量0.08m3/d，只需添加损耗即可。则补水量为0.02m3/d，6m3/a。由于网版含有少量有机物，进入废水后无法被过滤，建设单位预计每五天对清洗水进行更换，更换的废水作为危废处置，按照年更换60次核算，更换的清洗废水作为危废送有资质的单位处理，更换用水为6m3/a。则清洗用水总量为12m3/a。 间接冷却水：项目生产期间，注塑过程中采用水冷方式间接冷却，冷却水循环使用，其消耗方式主要为蒸发耗散，定期补充不外排。项目共设1台冷却塔，单台冷却塔水流量按2m3/h计，年运行时间4800小时，则冷却水年循环流量9600m3/a，蒸发损耗量按2%计，则冷却水损耗量192t/a，即新鲜水补充192t/a。 （3）废水治理设施技术可行性分析 1）生活污水治理可行性 本项目生活污水排放量19200m3/a，废水中主要污染物为pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TP、动植物油等。生活污水经隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网，接入乐平市金山工业区一期污水站处理。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物；隔油池是利用油与水的比重差异，分离去除污水中颗粒较大的悬浮油的一种处理构筑物。故本项目生活污水处理技术可行。 （4）依托污水处理站可行性分析 1）近期 ①废水水量依托可行性分析 金山工业园一期一体化污水处理站主要收集园区各企业的生活污水及生产废水，处理工艺为：调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-混凝反应池-斜管沉淀池-生物滤池-紫外消毒-达标排放。接水执行接管标准，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水排入乐安河。金山工业园污水处理站目前污水处理规模500m3/d，剩余处理能力为150m3/d，本项目污水排放量约为64t/d，占剩余处理水量的42.67%。本项目废水不会对乐平市金山工业园一期污水处理站处理工艺带来较大冲击，该污水处理站有余量接纳本项目废水。 ②废水水质接纳可行性分析 本项目生活污水经处理后，水质能达到金山工业园一期污水处理厂接管标准（CODCr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、pH6~9、NH3-N≤50mg/L、TP≤8mg/L、动植物油≤100mg/L），符合接管要求。 ③管网配套可行性 项目处于金山工业园一期污水处理站纳污范围内，且管网已经铺设完毕。因此，本项目生活污水进入乐平市金山工业园一期污水处理站集中处理是可行的。 2）远期 根据规划环评，金山污水处理厂初步选址位于吴乐线和金环路西南侧，近期（2025年）设计规模1万t/d，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目生活污水废水量为64m3/d，仅占该污水处理厂近期（2011-2030年）污水处理规模的0.64%，金山污水处理厂完全有能力容纳项目废水。 目前相关工程正在规划设计阶段，暂未选址。 ①从水质角度分析 本项目纳管排放的废水为生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油，水质较简单，生活污水经化粪池预处理后能够满足金山工业园污水处理厂接管标准。因此，从水质角度分析，项目废水处置可行。 ②从纳污管网角度分析 项目位于景德镇市乐平市金山工业园内，项目所在区域污水管网已建设完成，待金山污水处理厂投产时可覆盖本项目区域，能够接纳本项目外排废水。因此，从纳污管网角度分析，本项目外排废水处置方式可行。 - 废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020），单独排入公共污水处理设施的生活污水可不开展自行监测。因此，本项目无需开展自行监测。 3、噪声 （1）噪声污染源情况 本项目室内噪声源主要为注塑圆盘机、精雕CNC裁断机、下料机、针车、拔楦机等机械设备，根据设备厂商提供的设计资料，其等效声级值范围65~85dB（A）。通过采取选用满足同一功能的低噪声设备、对所用高噪声设备进行基础减振、安装消声器，以及合理布置噪声源等有效降噪措施后，噪声源强在60~70dB（A）。 根据深圳市交通局统计数据，统计相关车辆段维修车间，应用插入损失指标设计的声屏障使轨道交通噪声降低8-12dB（A），本项目还采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，因此噪声值可降低值选取12dB（A）。 本项目噪声空间相对坐标定义的原点坐标（0，0，0）位于本项目中心位置，三维坐标系中X坐标为东西走向，Y坐标为南北走向，Z坐标垂直于厂区水平地面，原点地理位置坐标为E117°9′29.243″，N29°0′26.751″。本项目室内、室外主要噪声源分布及相关参数见表4-10~表4-11。 表4-10 主要噪声设备一览表（室内） 单位：dB（A） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 数量; 声源声功率级 dB(A); 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内 边界距 离/m; 室内边 界声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物插 入损失 /dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外 距离/m. 1; 生产厂房; 圆盘机注塑; 10; 80; 厂房隔音、减振、距离衰减; -45; 60; 3.5; 3; 79.45; 两班，每班8h; 12; 67.45; 1. 2; 立式机注塑; 10; 80; 36; 55; 3.5; 3; 79.45; 67.45. 3; 拌料机; 7; 60; -5; 20; 3; 2; 69.54; 57.54. 4; 精雕CNC裁断机; 20; 75; 0; -30; 2; 5; 86.14; 75.14. 5; 下料机; 10; 70; -15; 8; 2; 3; 69.99; 57.99. 6; 针车; 60; 70; -12; 32; 2; 5; 88.04; 76.04. 7; 电子花样机; 60; 70; -30; 26; 2; 5; 88.04; 76.04. 8; 拉邦机; 12; 70; 34; 30; 2; 4; 82.04; 70.04. 9; 覆压机; 2; 75; -20; 15; 2; 3; 69.03; 57.03. 10; 打磨机; 6; 80; -6; 25; 1.5; 3; 74.08; 67.08. 11; 鞋舌压标机; 3; 75; -44; 16; 2; 3; 75.16; 63.16. 12; 鞋头定型机; 6; 75; -20; 20; 2; 5; 70.72; 58.72. 13; 后锤定型机; 6; 65; -10; 15; 1.5; 1; 65; 53. 14; 自动急速冷冻定型机; 2; 65; -20; 2; 1.5; 1; 65; 53. 15; 过胶机; 1; 65; -30; 0; 2; 10; 45; 38. 16; 打扣机; 2; 85; 32; 74; 2; 25; 74.03; 62.03. 17; 冲孔机; 3; 85; 45; 50; 2; 16; 77.73; 65.72. 18; 贴合机; 10; 80; 50; 80; 1.5; 3; 75.23; 68.23. 19; 拔楦机; 10; 85; 65; 50; 1.5; 12; 74.03; 62.03. 20; 修边机; 3; 75; 60; 60; 1.5; 3; 72.45; 50.45. 21; 压烫机; 2; 80; 60; 7; 2; 3; 77.45; 70.45. 22; 自动化聚氨酯机发泡机; 2; 80; 60; 82; 3; 20; 69.03; 57.03. 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 50; 55; 2; 80; 减振、隔声、距离衰减; 2班共16h. （2）噪声排放达标分析 厂界50m范围内无声环境保护目标，项目的噪声源主要为室内的固定声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，预测项目运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。预测中应用的主要计算公式有： 1）室内声压级计算公式： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 2）室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 3）靠近室外围护结构处的声压级计算公式： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 4）工业企业多点声源叠加模式 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 根据本工程噪声源的分布，对项目厂址的厂界四周噪声影响进行预测计算。本项目厂界噪声预测结果和达标评价见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声预测结果一览表 噪声源; 源强 （治理、房间屏蔽吸收后）; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A). 生产车间; 76.9dB（A）; 10; 56.9; 82; 38.6; 22; 50.1; 6; 61.3. 预测值（dB（A））; 56.9; 38.6; 50.1; 61.3. 标准值（dB（A））; 65/55; 65/55; 65/55; 65/55. 根据企业工作时间段，企业夜间不生产，从表4-12可知，项目厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）为进一步降低项目对所在地声环境的影响，建设单位可采取以下措施： 1）在设备选型注意选择低噪声设备。在设备布局中除了满足工艺要求，考虑利用地形建筑物等障碍物降低噪声。 2）设备的安装采用减振处理，风机可以安装消声器，风管连接采用软接；管道的固定要防止共振。 3）维护好设备，使之保持良好的工作状态、加强设备润滑等措施降低生产设备噪声。 4）注意关好门窗，是有效的降噪办法。 5）加强厂区绿化，特别是靠近项目敏感点的一边，以对噪声起到阻挡的作用。 6）加强高噪声设备日常检修、维护工作，保证设备的正常运行工况。 从总体上来说，企业切实落实本评价所提各项措施，可以认为本项目产生噪声对外环境影响较小。 （4）监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见表4-13。 - 表4-13 噪声监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 4、固体废物 （1）固体废物污染源情况 本项目固体废物包括一般工业固废、危险废物，产生和处置情况见表4-14。 表4-14 固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 主要有毒有害物质名称; 代码; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量 t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 包装; 废包装袋; 一般工业固体废物; /; 900-003-S17; 固态; /; 1; 一般工业固废暂存间; 外售综合利用; 1. 裁剪\加工; 废边角料; /; 900-004-S17; 固态; /; 14; 14. 注塑; 注塑废边角料; /; 900-099-S59; 固态; /; 24.8; 0.5. 废气处理; 布袋收集粉尘; /; 900-099-S59; 固态; /; 5.95; 交由环卫部门处置; 5.95. 废布袋; /; 900-006-S62; 固态; /; 0.01; 外售综合利用; 0.01. 检验; 不合格品; /; 900-004-S17; 固态; /; 0.91; 0.91. 丝印; 废网版; 危险废物; 废油墨; 900-253-12; 固态; T，I; 0.06; 危险废物暂存间; 委托有资质单位处理; 0.06. 丝印; 网版清洗水; 废油墨; 900-007-09; 液态; T; 6; 委托有资质单位处理; 6. 包装; 废包装桶; 废胶; 900-041-49; 固态; T/In; 0.958; 委托有资质单位处理; 0.958. 丝印; 废油墨桶; 废油墨; 900-041-49; 固态; T/In; 0.005; 厂家回收; 0.005. 废气处理; 废活性炭; VOCs; 900-039-49; 固态; T/In; 47.7; 委托有资质单位处理; 47.7. 设备维护; 废润滑油; 矿物油; 900-210-08; 固态; T/In; 0.05; 委托有资质单位处理; 0.05. 废机油; 矿物油; 900-249-08; 固态; T，I; 0.2; 委托有资质单位处理; 0.2. 废机油桶; 矿物油; 900-249-08; 固态; T，I; 0.02; 委托有资质单位处理; 0.02. 废含油手套及抹布; 矿物油; 900-041-49; 固态; T/In; 0.05; 委托有资质单位处理; 0.05. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 75; 垃圾桶; 环卫部门清运; 75. 表4-15 危险废物情况汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 形态; 有害 成分; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 位置; 占地 面积; 污染防治措施. 1; 废网版; HW12; 900-253-12; 0.06; 固态; 废油墨; 袋装; 10t; 1个月; 危废暂存间; 20; 密封包装. 2; 网版清洗水; HW09; 900-007-09; 6; 液态; 废油墨; 桶装. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.958; 固态; 废胶; 袋装. 4; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.005; 固态; 废油墨; 袋装. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 47.7; 固态; VOCs; 袋装. 6; 废润滑油; HW08; 900-210-08; 0.05; 固态; 矿物油; 桶装. 7; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2; 固态; 矿物油; 桶装. 8; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 固态; 矿物油; 袋装. 9; 废含油手套及抹布; HW49; 900-041-49; 0.05; 固态; 矿物油; 桶装. |
| --- | --- |

| 运 营期 环 境 保 护 措 施 | （2）固体废物源强核算过程 1）生活垃圾 生活垃圾来源于企业员工办公、生活，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，全厂职工人数为500人，员工生活垃圾产生量为75t/a，如不对其采取有效的处理措施，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生，诱发各种传染病。本项目生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期清运。 2）一般工业固废 ①废包装袋：本项目原辅材料拆包使用及产品包装过程会产生一定量的废包装袋，产生量约为1t/a，暂存在一般固废暂存间。经收集后外售综合利用。 ②废边角料：主要来源于原材料的裁剪和加工环节，根据建设单位同类项目运行经验，产生量约为5g/双鞋。按年产280万双鞋计算，废弃边角料产生量约为14t/a。该部分废物属于一般固体废物，经分类收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用。 ③注塑废边角料：项目注塑过程中会产生一定的边角料，根据建设单位同类项目运行经验，注塑边角料产生量为注塑原料的5%，项目注塑原料约124t/a，故注塑边角料产生量约为24.8t/a，经分类收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用。 ④布袋收集粉尘：根据前文废气核算，布袋除尘器收集粉尘为5.95t/a，收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期交由环卫部门处置。 ⑤废布袋：布袋除尘器中的布袋定期更换，根据建设单位提供资料，废布袋更换周期约2年更换1次，产生量约0.01t/a，废布袋属于一般工业固废，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售处理。 ⑥不合格品：休闲鞋生产过程中难免存在不合格品，根据建设单位同类项目运行经验，不合格率约为0.05%，本项目年产280万双，则不合格品约为1400双，产生量约0.91t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售处理。 2）危险废物 ①废网版 丝印过程会产生废网版，预计每月产生废网版5张，单张网版平均以1kg计，则废网版产生量为0.06t/a。废丝网属《国家危险废物名录（2025年版）》HW12类危险废物，危废代码900-253-12。在厂内临时贮存后，需交由有资质的单位处理。 ②网版清洗水 根据废水源强核算，网版清洗水产生量为6t/a。网版清洗水属《国家危险废物名录（2025年版）》HW09类危险废物，危废代码900-007-09。在厂内临时贮存后，需交由有资质的单位处理。 ③废机油 本项目设备使用过程中，机油会产生损耗，需定期补充，但机油使用时间过长，会发生变质，因此需要定期更换。项目机油每年更换一次，每年定期更换的废机油产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危废，危废类别为HW08废矿物油，代码900-249-08，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ④废机油桶 项目使用机油，会产生少量废机油桶，产生量约为0.02t/a，废机油桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）规定的危险废物，类别为HW08其他废物，代码900-249-08，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ⑤废油墨桶 油墨使用完后会产生沾有油墨的废包装桶，包装桶的材质为塑料，根据油墨包装桶规格为20kg/桶，单个包装桶的重量约为100g，项目年消耗油墨约50桶，则产生废包装桶重量约0.005t/a。废油墨桶属《国家危险废物名录（2025年版）》HW49类危险废物，危废代码900-041-49。在厂内临时贮存后，由厂家回收处理。 ⑥废活性炭 根据工程分析，废气处理装置中有机物活性炭吸附总量为7.155t/a，根据工程实践相关资料，按照每吨活性吸附挥发性有机物150kg计算，活性炭更换周期一般不超过三个月，则生产工艺废气处理中产生的废活性炭为47.7t/a，废物类别为HW49其他废物，代码900-039-49，废活性炭交由有资质单位处理。 ⑦废含油手套、抹布 项目生产及检修过程中会产生废含油手套、抹布，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版）危险废物豁免管理清单，属于HW49，危废代码900-041-49，废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集的全过程不按危险废物管理，本项目含油手套、抹布集中收集后由当地环卫部门集中清运。 ⑧废润滑油 本项目在生产过程中会产生废润滑油，机械设备的液压油日常损耗一般一年更换一次，废液压油产生量约为0.05t/a，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年版）规定的危险废物，类别为HW08废矿物油，代码900-210-08，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ⑨废包装桶 项目使用的PU胶、表面处理剂等均为桶装，其中PU胶为50kg/桶（单个重量按4kg计），表面处理剂等均为25kg/桶（单个重量按2kg计），则废包装桶产生量约为0.958t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该部分废物属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 （3）固体废物环境保护措施 根据《国家危险废物名录（2025年版）》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室。危险废物包装的核心要求是“相容、密封、防渗、防损”，即包装容器和包装物需与盛装的危险废物特性相容，确保无破损、无泄漏，同时根据废物形态分类选择合适的包装形式，各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准附录A所示的标签；车间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 危险废物厂内运输应综合考虑厂区的实际情况确定运输路线，尽量避开办公区和生活区。危险废物厂内运输应采用专用的工具，危险废物厂内运输应填写相关危险废物厂内运输记录表。 一般工业固废暂存间应防渗漏、防雨淋、防扬尘，危险固废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下： 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 7）危废暂存间可整体或分区设计液体导流沟和收集设施。 （4）固废暂存场所设置可行性及合理分析 建设项目建设一座50m2的一般固废暂存间，建设项目建成后一般工业固废年产生量为46.67t/a；生活垃圾年产生量为75t/a。生活垃圾日产日清，不占用一般固废暂存间。一般工业固废平均转运周期为1个月，则一般固废最大暂存量为3.89t，按全部用250kg塑料桶盛装计，需要约16个桶，每只塑料桶按照占地面积0.5m2计，按单层暂存考虑，则所需一般固废暂存面积约为8m2，所以50m2一般固废暂存间可以满足本项目一般固废暂存需求。 建设项目建设一座20m2的危废暂存间。建设项目建成后危废年产生量为55.043t/a，预计暂存1个月，则最大暂存量为4.59t，按全部用250kg密封容器盛装计，约需要19个容器，每个密封容器按照占地面积0.5m2计，按单层暂存考虑，则所需危废暂存间面积约为9.5m2，故项目20m2危废暂存间可以满足本项目危废暂存需求。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水、土壤污染途径 本项目采用源头控制措施，根据项目生产特点，设置分区防渗等措施，不存在土壤、地下水环境污染途径。 （2）防控措施 鉴于本项目污染物产生和排放特点，针对土壤、地下水环境污染的可能途径，为防止建设项目危险废物下渗对地下水造成污染，本评价建议： 1）项目一般工业固废和危险废物分类存放于相应的暂存间内，不设置露天堆场。 2）根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 - 表4-16 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗 等级; 防渗要求. 1; 危废暂存间、化学品仓库; 地面、侧壁; 重点防渗区; 防渗层为至少1m厚黏土层K≤1.0×10-10cm/s；或参照GB18597执行。. 2; 皮鞋、高跟鞋、PVC注塑鞋生产线、裁断区、注塑鞋底制造线、鞋垫制造线、丝网印花区、原材料堆放区、半成品暂存区、成品堆放区、一般固废暂存间、化粪池及隔油池; 地面; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 3; 办公区、食堂; 地面; 简单防渗区; 一般地面硬化. 6、环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目Q值计算见表4-17。 表4-17 企业涉及的环境风险物质最大存在总量与其临界比值 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 丁酮; 78-93-3; 0.205; 10; 0.0205. 2; 乙酸甲酯; 79-20-9; 0.4625; 10; 0.04625. 3; 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.88125; 10; 0.088125. 4; 丙酮; 67-47-1; 0.6; 10; 0.06. 5; 油类物质（机油润滑油、废机油、废润滑油）; /; 0.7488; 2500; 0.0002995. 6; MDI; 26447-40-5; 0.3; 0.5; 0.6. 7; 危险废物; /; 4.59; 50; 0.0918. ∑Q; 0.9069745. 本项目危险物质数量与临界量比值为0.9069745＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q＜1时，企业环境风险潜式为I，对风险评价作简单分析，仅分析风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 （2）生产过程环境风险识别 项目在危险废物和危险化学品运输、贮存过程中，如管理操作不当或意外事故，存在泄漏事故风险。评估的内容可具体划分为： 危废暂存间和胶水、表面处理剂：本项目危险废物和胶水、表面处理剂在储存和运输过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏。发生泄漏时，对皮肤具有轻度刺激作用；若遇明火会发生火灾，如不能及时扑灭，会产生烟尘、NO等空气污染物，同时可能造成经济损失以及人员伤亡。 评价工作等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的评价工作等级判据，本项目风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 表4-18 评价工作等级划分 环境风险趋势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 3、防治措施 （1）运营和生产管理的风险防范措施 加强工艺管理，严格控制工艺指标。应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 加强安全生产教育。让所有员工了解本厂各种原材料、最终产品以及废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 把好设备进场关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。 厂区应建立处理环境事故的日常和应急两级物资储备，包括应急车辆以及自身防护装置、抢修设备工具等应急物资。同时需配备相应的应急物资及装备，如灭火器、堵漏卡箍、消防沙土等。 （2）总图布置和建筑物安全防范措施 总平面布置根据厂区内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。 厂区应有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，原料、产品、副产品等大宗货物须有单独路线，不与人流及其他货流混行和平交。 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺畅，保证消防、急救车辆畅行无阻。 （3）火灾风险防范措施 建设单位应规范胶水、表面处理剂等原辅材料的存储，化学品在取料后应立即重新密封容器，储存于阴凉处，远离热源、火源；储存及使用生产区应为禁烟区。车间、原辅料仓库采用混凝土硬化防渗处理。仓库保持通风良好，规划平面布局并设置消防通道。 （4）废气事故排放风险防范措施 废气处理设施运行不正常，造成废气排放量增大。项目应加强维护管理，增设应急处理装置。 A、各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果 B、现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的循环水系统、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 C、建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。建议预留足够的强制通风口及设施，车间正常换气的排风口通过风管经预留烟道引至楼顶排放。治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 D、废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机。 ⑥危险废物泄漏风险防范措施 生产过程中会产生部分危险废物，暂存于危险废物暂存间内，有可能发生危险废物的泄漏事故，给周边人员及环境造成重大损害。 危险废物暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其修改单中的相关规定设计。危险废物临时暂存场所规范性建设要求： A、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。 C、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 D、用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 E、基础必须防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，以防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染。 F、危险废物堆要防风、防雨、防晒。 （5）环境风险评价结论 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江西红鲤鱼鞋业有限公司年产280万双休闲鞋项目. 建设地点; 江西省景德镇市乐平市金山工业园. 地理坐标; 经度; 117°9′29.243″; 纬度; 29°0′26.751″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为PU胶、表面处理剂，改性MDI等，分别存储在化学品仓库和危废暂存间内。. 环境影响途径及危害后果; ①泄露风险：化学品、危险废物贮存过程可能发生泄漏对土壤、地下水等环境造成危害。 ②火炸事故：电力设施老化或遇到火花引起火灾事故。 ③废气处理装置运行故障，导致废气事故排放；. 防范措施要求; （1）原料中的化学品设置专门的化学品仓库并定期检查，危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 （2）本项目相关工程防渗措施需严格按照设计要求进行，采取严格的分区防渗、防溢流等措施。 （3）生产区设置布置须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道。 （4）加强职工操作技能的培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患。 （5）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，对生产设备、电线线路等进行日常检修和维护。 （6）明示各种警示标牌，加强厂区的内外巡视及管理，严格交接班制度。严禁烟火，切实做好防火、防爆工作配备齐全灭火器材。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目环境风险潜势为I，评价等级属于简单分析，总体上环境风险较小且易于控制。在采取相应的风险防范措施和事故应急预案后，本项目对周围环境影响较小。. 7、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在运营期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律法规、政策和标准，接受地方生态环境主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （1）环境管理机构与人员 运营期环境管理主体为江西红鲤鱼鞋业有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行。 （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： 1）编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律法规、政策和标准，直接接受生态环境主管部门的监督、领导，配合生态环境主管部门做好环保工作。 3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及生态环境主管部门上报。 4）监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 （3）项目运营期的环境保护管理 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； 2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 4）负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。 8、排污口规范化要求 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合生态环境部门的有关要求。 （1）排放口整治要求 废水排污口、废气排气筒应设置便于采样、监测，并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足《规范》要求的应由环境监测部门确认采样口位置。对无组织排放的有毒有害气体，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。固体废物贮存、堆放场整治要求。一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。有毒有害固体废物等废物应设置有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施的专用堆放场所。在厂界噪声敏感处按《污染源监测技术规范》设置该噪声源的监测点。具体要求如下： 1）废水排放口 项目污水管网和废水排放口必须满足相应规范要求。 2）废气排放口 废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 4）固体废物储存场 固体废物应采取防止二次扬尘措施，废物的堆存场必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 （2）排放口立标、建档要求 1）排放口立标要求 污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。一般污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场设置提示性环境保护图形标志牌；危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 2）排放口建档要求 建设单位应使用环保部门签发的《中华人民共和国规范化排放口登记证》并按要求认真填写。登记证与标志牌配套使用，根据登记证的内容建立排放口管理档案，包括排污单位名称、排污口性质及编号、排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排污去向、立标情况、处理设施运行情况及整改意见等。 水、气、声、固排污口（源）挂牌标识见表4-20。 表4-20 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表4-17 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 9、环评与排污许可制度衔接相关工作 环评与排污许可制度衔接相关工作的通知，本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照生态环境部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）、《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。本项目主要从事C1952皮鞋制造、C1953塑料鞋制造、C1959其他鞋制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，属于“十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19”—“32 制鞋业195 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的”，由江西红鲤鱼鞋业有限公司按排污许可简化管理进行申报。 10、环保设备和投资估算 项目环保投资主要用于废气、废水、固体废物及噪声治理。本项目总投资额2000万元，其中环保投资103.2万元，环保投资率5.16%，投资估算见表4-21。 表4-21 项目污染治理投资估算表 项目; 污染源; 内容; 经费(万元); 备注. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池及管道; /; 依托现有. 生产废水; 网版清洗废水委托有资质单位处理; 5; 新建. 废气; 注塑投料粉尘; 半密闭集气罩负压收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）; 8; 新建. 鞋头打磨粉尘. 发泡及脱模有机废气; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; 15; 新建. 注塑有机废气; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA003）; 15; 新建. 表面处理、刷胶及烘干有机废气; 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004）; 15; 新建. 丝网印花、台面胶及晾干有机废气; 加强车间通风，无组织排放; 2; 新建. 噪声; 机械噪声; 减振垫、隔音材料等; 4; 新建. 固体废物; 一般工业固废; 一般固废暂存区，占地50m2; 5; 新建. 危险废物; 危废暂存间，占地20m2; 2; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.2; 新建. 土壤、地下水; 废水、废气、原辅料; 分区防渗措施、危险废物转运; 30; 新建. 环境风险; /; 配置消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资; 2; 新建. 合计; 103.2; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - 有组织 | - 鞋头打磨粉尘、PVC注塑投料粉尘 | 颗粒物 | 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准及无组织排放浓度限值要求 |
|  |  | - 发泡及脱模有机废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征） | 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值 |
|  |  | - PVC注塑有机废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）、HCl、臭气浓度 | 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA003） | 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）和氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源大气污染物排放限值，臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；2026年7月1日起挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值 |
|  |  | - 表面处理、刷胶及烘干有机废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征） | 半密闭集气罩负压收集+五级活性炭吸附+15m高排气筒（DA004） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃排放限值要求，2026年7月1日起挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表1挥发性有机物有组织排放限值 |
|  | 无组织 | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 产气区域密闭，加强废气收集效率等 | 厂房外挥发性有机物浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中 |
|  |  | 厂界 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）、臭气浓度、颗粒物、HCl |  | 挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）、氯化氢、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准，2026年7月1日起挥发性有机物（以非甲烷总烃为表征）执行《挥发性有机物综合排放控制标准（试行）》（DB36/2186—2025）表3企业边界挥发性有机物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 乐平市金山工业区一期污水站接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 生产设备噪声 | 用减振、隔声消音和距离衰减等处理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 废包装袋 | 外售综合利用 | 防渗漏、防雨淋、防扬尘 |
|  |  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  |  | 注塑废边角料 |  |  |
|  |  |  | 废布袋 |  |  |
|  |  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  |  | 除尘灰 | 交由环卫部门处置 |  |
|  | 危险废物 |  | 废网版 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  |  | 网版清洗水 |  |  |
|  |  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  |  | 废油墨桶 | 厂家回收 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
|  |  |  | 废机油桶 |  |  |
|  |  |  | 废含油手套及抹布 |  |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 无害化、资源化 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目原辅料、一般固废和危险废物分类存放于相应的暂存间内，不设置露天堆场。根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防治区（危废暂存间、化学品仓库）、简单防渗区（皮鞋、高跟鞋、PVC注塑鞋生产线、裁断区、注塑鞋底制造线、鞋垫制造线、丝网印花区、原材料堆放区、半成品暂存区、成品堆放区、一般固废暂存间、化粪池及隔油池）、一般防渗区（办公区、食堂），针对不同的区域提出相应的防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 严格做好营运期污染防治工作，确保营运期废气和噪声达标排放，固废做好资源化、无害化处理，这样可使本项目对区域生态环境的影响降到最小。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强三级防控体系要求，建立与园区对接、联动的风险防范体系，加强日常监管。 （2）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行，降低废气直接外排的风险。 （3）危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 （4）易燃场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。 （5）配备合适、足量灭火器材，并应保持安全消防设施齐全、完好，按规范配备砂子、灭火毯等消防用品。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真执行建设项目环境保护管理文件精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； （2）确保各类污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施； （3）加强职工的安全研发和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作； （4）排污口规范化。应按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌； （5）加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生； （6）加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量； （7）加强固体废物的环境管理。 |  |  |  |  |

# 六、结论

江西红鲤鱼鞋业有限公司拟在乐平市金山工业园区投资2000万元建设年产280万双休闲鞋项目。 本项目位于江西省乐平市金山工业园区，租用乐平绿创物流有限公司现有空置厂房，总用地面积36517.62m2，主要生产休闲鞋。 本项目劳动定员500人，休闲鞋（皮鞋、高跟鞋、注塑鞋）产生线、注塑鞋底制造线、鞋垫制造线，年工作300天，两班（6:00~14:00、14:00~22：00），每班工作8小时，年工作时长4800h；裁断、丝网印花区，年工作300天，一班（6:00~14:00），每班工作8小时，年工作时长2400h，企业夜间不生产。 综上所述：本项目符合我国现行的产业政策，项目选址符合景德镇市乐平市金山工业园土地利用规划，与周边环境相容，周围环境质量状况良好，选址基本合理，只要落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度。在安全生产，确保污染物达标排放，加强环境管理，严禁事故性及非正常排放的前提下，从环保角度分析，本评价认为该项目是可行的。 （注：上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模（包括产品方案、生产工艺、设备、厂址以及排污情况）的基础上得出的，项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责（附件8）。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关生态环境部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。） 建议 （1）为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，厂方应建立健全的环境保护制度，设立负责环保的科室，负责经常性的监督管理工作；加强对产噪设备的维修、保养及管理，确保工作设备的良性运转。 （2）在企业的各项废气、污水处理设施完善后，企业应按照环保有关法律法规的规定严格执行，并设立专人进行环境治理设施的运行管理。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 1.445 | / | 1.445 | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.313 | / | 0.313 | / |
|  | HCl | / | / | / | 0.0024 | / | 0.0024 | / |
| 废水 | pH | / | / | / | 6-9 | / | 6-9 | / |
|  | CODCr | / | / | / | 3.84 | / | 3.84 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 1.536 | / | 1.536 | / |
|  | SS | / | / | / | 2.016 | / | 2.016 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.48 | / | 0.48 | / |
|  | TN | / | / | / | 0.864 | / | 0.864 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.096 | / | 0.096 | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.115 | / | 0.115 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 1 | / | 1 | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 14 | / | 14 | / |
|  | 注塑废边角料 | / | / | / | 24.8 | / | 24.8 | / |
|  | 布袋收集粉尘 |  |  |  | 5.95 | / | 5.95 | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 不合格品 |  |  |  | 0.91 |  | 0.91 |  |
| 危险废物 | 废网版 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | / |
|  | 网版清洗水 | / | / | / | 6 | / | 6 | / |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.958 | / | 0.958 | / |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 47.7 |  | 47.7 |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  | 废含油手套及抹布 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 75 | / | 75 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目位置

# 附图1 项目地理位置图

针车

花样机

打磨

定型机等

冷粘

过胶

烘干机

冷冻机

压机

打磨

定型机等

高

跟

鞋

生

产

线

冷粘

过胶

烘干机

冷冻机

压机

花样机

针车

冷粘、过胶、烘干机

打磨、定型机等

花样

机

针

车

压烫机

丝网印花区

精雕CNC裁断机

下料机

自动化聚氨酯机发泡机

DA002

圆盘注塑机

立式注塑机

PVC注塑鞋生产线

危废暂存间

裁断区

化学品仓库

注塑鞋底制造线

污水总排口

2F

1F

原材料及半

成品堆放区

图例

：化粪池+隔油池

：厂界

：生产车间

：成品堆放区

DA004①

DA001

DA003

鞋垫制造线

办公区

一般固废间

厂区后门

皮

鞋

生

产

线

食

堂

雨水总排口

厂区大门

# 附图2 项目总平面布置图

化学品仓库

鞋垫制造线

丝网印花区

化粪池+隔油池

注塑鞋底制造线

2F

1F

图例

：厂界

：生产车间

：成品堆放区

：重点防渗区

：一般防渗区

：简单防渗区

厂区大门

一般固废间

危废暂存间

原材料及半

成品堆放区

裁断区

高

跟

鞋

生

产

线

皮

鞋

生

产

线

PVC注塑鞋生产线

办公区

食

堂

# 附图3 本项目分区防渗图

杨家井居民点

79m

本项目厂界

摩配小镇配套公寓

248m

# 附图4 环境敏感目标分布图

大润新材料有限公司

江西恒正金属制品有限公司

江西久耐金属制品有限公司

江西富源新材料有限公司

江西锦石达美新能源有限公司

江西锦宏印刷有限公司

江西科诗曼新材料科技有限公司

里头坞水库

杨家井水库

杨家井居民点

杨家井

摩配小镇配套公寓

本项目厂界

附图5 项目周边环境概况图

本项目

# 附图6 江西省地表水水环境功能区划图

本项目

# 附图7 乐平市金山工业园扩区调区后规划范围

本项目

# 附图8 乐平市金山工业园土地利用规划图

本项目

图例

园区规划区域

项目所在位置

# 附图9 乐平市金山工业园产业布局图

污水处理厂

本项目

# 附图10 乐平市金山工业园区污水管网图

本项目

# 附图11 乐平市金山工业园雨水管网图

本项目

# 附图12 乐平市生态保护红线划定范围图

本项目

# 附图13 乐平市环境管控单元划定示意图

3150m

引用监测点位

本项目厂界

附图14 大气环境现状监测点位图

本项目位置

比例尺  1:300

# 附图15 本项目与江西省生态环境分区管控信息平台比对图

鞋垫制造线

皮

鞋

生

产

线

高

跟

鞋

生

产

线

丝网印花区

原材料及半成品堆放区

化学品仓库

一般固废间

危废暂存间

裁断区

注塑鞋底制造线

PVC注塑鞋生产线

办公区

食

堂

50m

50m

50m

50m

50m

图例：

：厂界

：全场包络线

# 附图16 本项目卫生防护距离图

# 附件1  项目环评委托书

# 附件2  项目备案文件

# 附件3  企业营业执照

# 附件4  项目租赁协议及用地证明

# 附件5  规划环评审查意见

# 附件6  原料MSDS

# 附件7  原料检测报告

# 附件8  基础资料真实性承诺书

# 附件9  引用监测报告

# 附件10 项目使用新材料承诺书

# 附件11 项目总量文件

# 附件12 专家意见

# 附件13 专家意见修改清单

专家意见修改说明

| 序号 | 意见 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 黄精明 |  |  |
| 1 | 项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园机械电子产业区，说明机械电子产业区的产业布局要求和发展规划，进一步分析规划（环评）相符性和论证项目选址可行性；补充项目与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《空气质量持续改善行动计划（国发〔2023〕24号）》《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案（赣府发〔2024〕20号）》《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》《江西省加强塑料污染治理的实施方案（赣发改环资〔2020〕559号）》及生态环境分区管控【更换“三线一单”的描述】等的相符性分析。 | 项目位于江西省景德镇市乐平市金山工业园机械电子产业区，已补充说明机械电子产业区的产业布局要求和发展规划，进一步分析了规划（环评）相符性和论证项目选址可行性，详见P3；已补充项目与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析，详见P17-19表1-9；已补充项目与《空气质量持续改善行动计划（国发〔2023〕24号）》相符性分析，详见P19-20表1-10；已补充项目与《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案（赣府发〔2024〕20号）》相符性分析，详见P20-21表1-11；已补充项目与《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》相符性分析，详见P22-23表1-12；已补充项目与《江西省加强塑料污染治理的实施方案（赣发改环资〔2020〕559号）》相符性分析，详见P23-24表1-13；已补充生态环境分区管控相符性分析，详见P7-11表1-4，已修改“三线一单”的描述，详见P7、17。 |
| 2 | 完善项目建设内容，细化注塑区、丝网印花区等区域的区间尺寸；补充产品质量标准、规格（如尺寸等）和包装方式；说明主要生产设备单台产能和各工段工作时间，补充主要设备匹配性分析；说明HCl产生过程和产生量依据和各产品的不合格品率、废边角料产生比例，根据产生的废边角料、不合格品量，核实各原辅材料的用量、物料和挥发性有机物平衡，补充HCl平衡；补充水平衡表；本项目租赁租用乐平绿创物流有限公司现有1栋空置厂房，补充乐平绿创物流有限公司环保“三同时”内容及排污许可证申领情况，明确环保责任的主体。 | 已完善项目建设内容，已细化注塑区、丝网印花区等区域的区间尺寸，详见P33表2-1；已补充产品质量标准、规格（如尺寸等）和包装方式，详见P35；已补充说明主要生产设备单台产能和各工段工作时间，已补充主要设备匹配性分析，详见P36-37表2-4及P45；已补充说明HCl产生过程和产生量依据，详见P70；已补充说明了各产品的不合格品率、废边角料产生比例，详见P92，根据产生的废边角料、不合格品量，已核实各原辅材料的用量、物料和挥发性有机物平衡，已补充HCl平衡，详见P43表2-8；已补充水平衡表，详见P45表2-9；本项目租赁租用乐平绿创物流有限公司现有1栋空置厂房，已补充乐平绿创物流有限公司环保“三同时”内容及排污许可证申领情况，明确了环保责任的主体，详见P54。 |
| 3 | 《环境空气质量标准》有2026年版（整本报告相关内容替换）；补充表3-3断面与本项目涉及的乐平市金山园区一期一体化污水处理站排放口的关系（是否同一水体？引用可行性？）及评价因子；颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表4和表9相关浓度限值标准要求；非甲烷总烃执行江西地标《挥发性有机物排放控制标准第4部分：塑料制品业》 （DB36/1101.4-2019）表1及表2中相关排放限值要求；补充挥发性有机物总量控制指标核算过程。 | 已将整本报告中《环境空气质量标准》相关内容替换为2026年版，详见P55；已补充表3-3断面与本项目涉及的乐平市金山园区一期一体化污水处理站排放口的关系，详见P57。已补充评价因子，详见P56；由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）前言中“规定了合成树脂（聚氯乙烯树脂除外）工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。”，本项目注塑工艺采用PVC塑料，与该规范不符，最后执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；《挥发性有机物排放控制标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）适用范围中“不包括2925塑料人造革、合成革制造以及塑料鞋制造行业”，本项目属于塑料鞋制造行业，与该规范不适用，2026年7月1日起非甲烷总烃执行《挥发性有机物综合排放控制标准(试行)》（DB36/ 2186—2025），该标准未实施前非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；已补充挥发性有机物总量控制指标核算过程，详见P70-73。 |
| 4 | 调查周边200m范围内建筑物的高度及根据企业楼层的高度，分析排气筒高度设置的合理性（《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1条有要求）；表4-1补充排气筒的排气速度（太大了，大于20m/s，不符合要求），核实执行标准和达标排放等环保措施相应内容；说明集气罩的构型，按《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〔2022〕26号）集气罩的收集效率的取值，核算污染物产排情况，依据核算后的面源污染物参数核实卫生防护距离计算；细化地面清洁方式，核实是否有地面冲洗水；补充噪声源声功率级的取值依据（按设备的功率计算得来），补充表4-6建筑物插入损失的取值依据（20dB（A），噪声设备均在封闭或密闭空间？）并核实噪声影响预测内容；补充活性炭种类、活性炭的规格（包括碘值）、吸附温度、废气停留时间、单次装填量、更换频次等要求，明确三级活性炭吸附装置构型和危废产生量（包含吸附物）；完善危险废物包装方式、分区贮存措施；危废临界量应参照《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2其他危险物质临界量推荐值：健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）50吨，重新计算表4-13环境风险Q值（机油润滑油、废机油、废润滑油）和风险评价内容；根据核算的原料用量、污染物采取的措施等内容核实各工序废气源强（浓度、废气量、产生、消减和排放情况）和总量控制指标，并说明总量控制指标的来源；补充与排污许可相衔接的内容（企业自行申领？还是在乐平绿创物流有限公司内？）。 | 已补充调查周边200m范围内建筑物的高度及根据企业楼层的高度，详见P74表4-3，已补充分析了排气筒高度设置的合理性（《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1条有要求），详见P74-75；表4-1已补充排气筒的排气速度，详见P65-68表4-1，已核实执行标准和达标排放等环保措施相应内容；已补充说明集气罩的构型，按《江西省生态环境厅关于做好2022年主要大气污染物总量减排核算工作的通知》（赣环大气〔2022〕26号）集气罩的收集效率的取值，详见P73；已核实修改核算污染物产排情况，依据核算后的面源污染物参数，已补充卫生防护距离计算，详见P76-78；已核实是否有地面冲洗水，详见P44；已补充噪声源声功率级的取值依据详见P84，已补充表4-6建筑物插入损失的取值依据（20dB（A），详见P84-86表4-10~11，已核实修改噪声影响预测内容，详见P88表4-12；已补充活性炭种类、活性炭的规格（包括碘值）、吸附温度、废气停留时间、单次装填量、更换频次等要求，明确五级活性炭吸附装置构型和危废产生量，详见P75；已完善危险废物包装方式、分区贮存措施，详见P91表4-15及P94-96；危废临界量应参照《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2其他危险物质临界量推荐值：健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）50吨，已重新计算表4-17环境风险Q值（机油润滑油、废机油、废润滑油）和风险评价内容，详见P97；根据核算的原料用量、污染物采取的措施等内容已核实各工序废气源强（浓度、废气量、产生、消减和排放情况）和总量控制指标，详见P65-68表4-1由于乐平县局需取得专家确认意见后申请总量，总量正在申请中，总量控制指标来源，还暂时不知，待办理完成了补充；已补充与排污许可相衔接的内容，详见P103，企业自行申领。 |
| 5 | 补充和完善项目平面布置图（图示主要生产设施分布、雨污水排放口的位置）等；补充项目所用原料均使用新材料的承诺书。 | 已补充和完善项目平面布置图（图示主要生产设施分布、雨污水排放口的位置）等，详见附图2；已补充项目所用原料均使用新材料的承诺书，详见附件10。 |
| 朱云 |  |  |
| 1 | 核实注塑有机废气中挥发性有机物的执行标准（建议执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》DB36/ 1101.4—2019）； 建议厂界挥发性有机物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》DB36/1101.4—2019）中较严值； | 由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）前言中“规定了合成树脂（聚氯乙烯树脂除外）工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。”，本项目注塑工艺采用PVC塑料，与该规范不符，最后执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；《挥发性有机物排放控制标准第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）适用范围中“不包括2925塑料人造革、合成革制造以及塑料鞋制造行业”，本项目属于塑料鞋制造行业，与该规范不适用，2026年7月1日起非甲烷总烃执行《挥发性有机物综合排放控制标准(试行)》（DB36/ 2186—2025），该标准未实施前非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准； |
| 2 | 说明各车间产生点的挥发性有机物采用正压而非负压收集的理由； | 已核实修改，各车间产生点的挥发性有机物采用负压收集，已补充说明了理由，详见P75； |
| 3 | 说明废气治理设施可行性分析中为什么要与《制鞋工业大气污染物 排放标准》（DB33/2046-2017）对标分析； | 已核实修改，废气治理设施可行性分析与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）对标分析，详见P75-76； |
| 4 | 补充排气筒高度设置合理性分析； | 已补充排气筒高度设置合理性分析，详见P74； |
| 5 | 核实是否需要设置卫生防护距离； | 已核实补充，设置卫生防护距离，详见P76-78； |
| 6 | 补充项目所在园区雨、污水路径图。 | 已补充项目所在园区乐平市金山工业园区污水管网图和雨水管网图，详见附图10、附图11。 |

# 附件14 专家复核意见