乐平市古法茅蔗糖生产初加工项目审查意见修改清单

| 审查意见 |  | 修改情况 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人员：李媛 |  |  |  |
| 1、 | 核实地理坐标，有偏差； | 已核实完善地理坐标； | P1 |
|  | 补充项目与国土空间规划（三区三线）相符性分析并图示； | 已补充项目与《乐平市名口镇国土空间总体规划》（2021-2035年）相符性分析，已补充名口镇国土空间规划图； | P2-3、附图7-9 |
|  | 补充项目与生态环境管控信息平台位置关系截图； | 已补充项目与生态环境管控信息平台位置关系截图； | 附件7 |
| 2、 | 完善项目背景，根据备案文件项目总用地101亩，与土地证面积对不上，说明清楚； | 已完善项目建设背景；项目厂区是荒山，要修路过去才能到达，之前是乡村小路，项目本身作为乡村振兴产业，帮人家做好了路，但是路不可能也办证办厂区的土地证里去，所以备案文件中的101亩用地是包含了要修的道路的面积，土地证的面积只是项目厂区的面积。 | P24 |
|  | 完善建设内容，明确 6#仓库及 7#厂房本期是否建设，明确污水暂存池设置规模； | 已完善建设内容，6#仓库及7#厂房为本期建设的预留厂房及仓库，已补充污水暂存池设置规模； | P26 |
|  | 结合工艺流程说明，完善主要生产设备（如毛刷辊、振动筛、切蔗机等，注意数量统一）； | 已完善主要生产设备，工艺流程中提到的毛刷辊、振动筛属于鼓式清洗机设备的部件，故未单独列出来； | P26-27 |
| 3、 | 补充废水用于农灌的具体方式，采用管道敷设过去还是利用现有沟渠，相关工程量是否纳入环保投资内； | 已补充完善，废水采用管道敷设方式进行农灌，已补充相关环保投资； | P52 |
| 4、 | 完善环境空气现状评价（对标 2026 年过渡阶段标准）以及环境空气质量执行标准； | 已完善环境空气现状评价及环境空气质量执行标准； | P34-36 |
|  | 核实废气排放标准（熬煮燃料废气建议执行大气综排）； | 已修改废气排放标准，熬煮燃料废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； | P37 |
| 5、 | 完善施工期环境保护措施（依托现有办公区？完善施工噪声排放标准），2025）； | 已修改完善施工期环境保护措施，已修改完善《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）； | P40-42 |
|  | 完善项目卫生防护距离计算结果（核实平均风速，面源面积应是污染源边界而不是整个厂界，Qc/Cm 等标排放量相差大于 10%，卫生防护距离应取 100m），核实卫生防护距离设置情况； | 已核实完善项目卫生防护距离计算，已核实平均风速，面源面积已修改为污水处理站边界；根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499 -2020）中“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”，本项目两种污染物的等标排放量相差大于10%，故选取等标排放量最大的污染物计算卫生防护距离初值。 | P48-49 |
|  | 完善生产废水处理工艺说明以及处理效率、处理达标性分析，是否涉及药剂的添加等； | 已完善生产废水处理工艺说明以及处理效率、处理达标性分析，是否涉及药剂的添加等； | P51-52 |
| 6、 | 完善表4-12，核实运行期噪声源分布情况，2#厂房、3#厂房分别指什么？与总平图不对应，核实插入损失，明确原点位置，完善噪声预测结果； | 已核实完善噪声源分布情况，2#古法展厅、3#生产厂房与总平面图对应，已核实插入损失，原点为厂房中心，已完善噪声预测结果； | P53-57 |
|  | 完善固废产排情况（如不合格产品，过滤工序是否存在滤布的更换）； | 已核实完善固废产排情况，无不合格产品，过滤工序不产生废滤布； | P58 |
|  | 结合各区特点，完善分区防渗划分； | 已完善分区防渗划分，生产车间设为一般防渗区； | P61 |
|  | 完善环保投资表（污水暂存池、外输管道等）； | 已完善环保投资表，已补充污水暂存池、外输管道等环保投资； | P67-68 |
| 7、 | 完善附图 3-5，图示厂房内主要设备布设情况； | 已完善附图3-5，已图示主要设备分布情况； | 附图3-5 |
|  | 完善分区防渗图（生产厂房一般防渗区）； | 已完善分区防渗图，生产厂房设置为一般防渗区； | 附图4 |
|  | 完善项目与生态红线位置关系图； | 已完善项目与生态红线位置关系图； | 附图6 |
|  | 补充厂区雨污管网分布图； | 已补充厂区雨污管网分布图； | 附图5 |
|  | 完善卫生防护距离包络线图。 | 已完善卫生防护距离包络线图。 | P50 |
|  | 完善农灌意向协议。 | 已补充废水农田灌溉协议。 | 附件6 |