乐平市古法茅蔗糖生产初加工项目审查意见修改清单

| 审查意见 |  | 修改情况 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人员：罗运阔 |  |  |  |
| 1、 | 补充本项目与《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》（国办发〔2016〕93号）、《制糖工业污染防治技术政策》（2016年第87号）、《制糖工业污染防治可行技术指南》(HJ2303-2018)、《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）和《乐平市名口镇流总体规划》等相关规划相符性分析。 | 已补充本项目与《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》（国办发〔2016〕93号）、《制糖工业污染防治技术政策》（2016年第87号）、《制糖工业污染防治可行技术指南》(HJ2303-2018)、《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）和《乐平市名口镇国土空间总体规划》相符性分析。 | P16-23 |
| 2、 | 明确本项目用地性质，进一步调查补充周围生态环境现状（含动植物种类分布和耕地林地分布情况）和敏感点距本项目的距离； | 已明确本项目用地性质，为工业用地，经过调查，项目地块附近范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、珍稀动植物资源等敏感目标；无珍稀动植物资源，属于一般区域。项目地块现状植被以落叶阔叶林、针叶林为主，此外还有乔木、林下灌木、地表草本等分布。 | P25、P35 |
|  | 补充四邻关系照片及厂区现状照片； | 已补充项目四至照片及场地现状照片； | 附图11 |
|  | 补充厂区西面乐安河的水质现状检测数据、管理目标、水质类别、水体功能及距离本项目的最近距离等； | 已完善，本次评价地表水监测数据引用景德镇市生态环境局发布的景德镇市2026年3月环境监测质量月报中乐安河桃源断面监测数据，已明确管理目标、水质类别、水体功能； | P34-35 |
|  | 明确农灌水暂存池的容积 P20 废水排入污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准应统一执行《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）对应表的标准限制。 | 本项目废水污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不外排，《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）适用于企业向环境水体的排放行为，故本项目执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）标准。 | P37 |
|  | 明确项目附近农田可灌溉的实际租用的面积及其与本项目的位置关系，并补充租赁协议，灌溉可行性分析补充废灌溉期的储存量、补充灌溉方式（运输/沟渠管道输送）； | 已明确已签订的废水灌溉农田面积及其与本项目的位置关系，已补充废水灌溉农田协议，设置45m3的废水暂存池，灌溉水采用管道输送； | P52 |
|  | 补充施工期土石方量及水土流失防治措施；等。 | 已补充施工期废弃土石方及水土流失防治措施； | P42-43 |
| 3、 | 核实执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)“二级标准”更新为“过渡阶段”且该新标准无修改单中，核实《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）并更新为《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）， | 已修改完善，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准，已修改为《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）， | P35、P41-42 |
|  | 核实“《乐平市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》”并更新为乐平市国民经济和社会发展第十五个五年规划中的茅蔗糖内容， | 已核实《乐平市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》内容，“乐平市国民经济和社会发展第十五个五年规划”暂未发布； | P24 |
|  | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）已废止应删除，（GB/T39499 -2020）本身就含无组织排放卫生防护距离计算公式； | 已删除《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）； | P48 |
|  | 核实本项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的合理性； | 已修改为《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准 | P38 |
|  | 核实厂区卫生防护距离的面源面积（表 4-13 和表4-14 中的 43158.88 m2）； | 已核实修改，面源面积已修改为污水处理站边界面积； | P49 |
|  | 核实一般固废间的面积（50m2 /30 m2）； | 已核实修改一般固废间面积（50m2） | P69 |
|  | P20 根据茅蔗清洗用水量为 0.5m3 /t·原料系数，核实茅蔗清洗用水量为 35.71m3 /d（4285m3/a）、年更换量为 428.52m3 /a、新鲜水补充量为 3.571m3 /d（428.52m3 /a）及蒸发损耗的新鲜水补充量为 0.714m3 /d（85.7m3 /a），对应重新计算各自排放量和水平衡图表； | 已核实完善，茅蔗清洗用水量为0.5m3/t·原料，项目原料用量约8570吨，已完善各废水排放量和水平衡图表； | P29-30 |
|  | 核实熬糖锅 10 口与“连环锅系统由 5-18 口铁锅串联排列（常见“五口锅”或“十八连环锅”）” 数量或名称的匹配一致性； | 已核实修改，连环锅系统由10口铁锅串联排列； | P32 |
|  | 核实 P41 生活污水及食堂废水各指标浓度的来源依据，重新其各自产排量； | 已补充生活污水及食堂废水各指标浓度来源依据，已修改完善各自产排量； | P51 |
|  | 核实表 4-14 中废机油及废机油桶的形态； | 已核实修改废机油及废机油桶的形态； | P58 |
|  | 《固体废物污染环境防治法》应为全称； | 已修改为《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》； | P60 |
|  | 核实“在危废储存区内配备火花自动检测装置”现实可行性； | 已修改完善，在危废储存区内配备灭火系统； | P63 |
|  | 核实备案文件本项目占地面积 101 亩与乐平市自然资源和规划局(赣（2026）第 0003068 号)核准的宗地面积 43148.88m2的一致性等。 | 已核实，项目厂区是荒山，要修路过去才能到达，之前是乡村小路，项目本身作为乡村振兴产业，帮人家做好了路，但是路不可能也办证办厂区的土地证里去，所以备案文件中的101亩用地是包含了要修的道路的面积，土地证的面积只是项目厂区的面积。 | -- |
| 4、 | 表 2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表补充除臭剂的用量和理化性质， | 已补充除臭剂用量及理化性质， | P28 |
|  | 表2-3项目主要设备一览表补充鼓式清洗机、卧式切蔗机、弧形曲筛、离心筛、模具、特制糖刀等； | 已完善设备清单，弧形曲筛、离心筛属于蔗汁过滤机设备的部件，未单独列出； | P26-27 |
|  | 补充主要设备与产能匹配性分析； | 已补充主要设备与产能匹配性分析； | P27 |
|  | 补充收购的茅蔗原料入厂含水率、含糖份、重量、成熟度、颜色等质量品味或预处理（削皮或清洗泥沙等）要求，不合格（有病虫害或近似腐烂）等的去向要求等； | 已补充收购的茅蔗原料质量要求，不合格原料返回供应方； | P28 |
| 5、 | 补充清洗环节去除泥土、砂石和杂物的产生量及其去向，清洗时长和清洗频次； | 清洗的泥土、沙石进入清洗废水并进入污水处理站处理，最终进入污水处理站污泥，已补充清洗时长和清洗频次； | P31 |
|  | 补充榨汁时长和每批次的榨汁量、入模定型时长； | 已补充，榨汁单次时长为8～10分钟，每批次处理鲜茅蔗约1.5吨，入模定型时长为35～40分钟； | P32 |
|  | 补充污水处理站污泥外售综合利用的可行性及途径等。 | 已补充污水处理站污泥可进行水泥窑协同处置、用于结块砖制砖、用于烧制陶粒等，均为成熟的污泥综合利用方式。 | P58 |
| 6、 | 重新核算各设备噪声源强：根据“表 4-12 项目主要设备噪声源强一览表（室内声源）”中的各机器设备单台噪声源强等效声压级，补充各类型设备各自的总声压级计算，噪声随距离增加而衰减，距室内边界距离/m 应明确各方位，室内边界声级/dB(A) 和建筑外噪声声压级值均应为各方位的声压级值，再根据各类设备各方位总源强数据随距离在室内四方位进行衰减和建筑物插入损失计算，重新计算噪声源强声压级值和表 4-14 厂界处各等效室外声源叠加贡献值计算结果与达标分析表等。 | 已重新核算设备噪声源强及厂界处各等效室外声源叠加贡献值计算结果等。 | P53-57 |
| 7、 | 补充完善附图附件：补充厂区污水管网收集图，附图 2 补充灌溉水田的位置； | 已完善附图，附图2已补充灌溉农田位置，已补充项目雨污管网分布图； | 附图2、附图5 |
|  | 完善总平面布置图（标注消防水池、排气筒的位置等）、补充地表水系图等； | 已完善总平面布置图，已标注消防水池、排气筒位置，已补充地表水系图； | 附图3-1、附图10 |
|  | 补充未占用林地的证明许可文件、补充租赁灌溉农田协议等。 | 根据土地证，项目用地性质为工业用地，不涉及林地，已补充农田灌溉协议。 | 附件3、附件6 |